ผลงานที่เสนอให้ประเมิน

ลำดับที่ 2

ชื่อผลงาน  การศึกษาคุณภาพน้ำแม่น้ำวัง

จังหวัดลำปาง ประจำปี  2545 - 2549

ของ

นายจรินทร์    คงรักษ์

เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการเกษตร 6ว.

ตำแหน่งเลขที่ 7659

กลุ่มงานตะกอนและคุณภาพน้ำ

ส่วนอุทกวิทยา

สำนักอุทกวิทยาและบริหารน้ำ

กรมชลประทาน

รายงานผลการศึกษา

ชื่อผลงาน  การศึกษาคุณภาพน้ำแม่น้ำวัง จังหวัดลำปาง ประจำปี  2545 - 2549

ที่ปรึกษา			นายโฆสิต    ล้อศิริรัตน์	นักอุทกวิทยา 8 ว.

ผู้ตรวจสอบ			นายโฆสิต    ล้อศิริรัตน์	นักอุทกวิทยา 8 ว.

ผู้ดำเนินการ			นายจรินทร์    คงรักษ์	นักวิชาการเกษตร 5

ผู้ร่วมดำเนินการ			นายสถาพร    นาคคนึง	เจ้าพนักงานการเกษตร 6

หน่วยงานต้นสังกัด		กลุ่มงานตะกอนและคุณภาพน้ำ

ส่วนอุทกวิทยา

สำนักอุทกวิทยาและบริหารน้ำ

กรมชลประทาน

ระยะเวลาดำเนินการ		มกราคม 2545 – ธันวาคม 2549  รวม 5 ปี

สถานที่ดำเนินการ		สถานีอุทกวิทยา  W.3a  บ้านดอนชัย อ.เถิน จ.ลำปาง

สถานีอุทกวิทยา  W.16a  บ้านไฮ่  อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง

สถานีอุทกวิทยา  W.17  บ้านหนองนาว อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง

สถานีอุทกวิทยา  W.20  บ้านท่าล้อ อ.เมือง จ.ลำปาง

สถานีอุทกวิทยา  W.21  บ้านท่าเดื่อ อ.เมือง จ.ลำปาง

วัตถุประสงค์	1. เพื่อเก็บรวบรวมสถิติข้อมูลคุณภาพน้ำในแม่น้ำวัง                     ตั้งแต่ มกราคม    2545  -  ธันวาคม 2549

2. เพื่อทราบถึงสถานการณ์ของคุณภาพน้ำ สำหรับการเตือนภัยคุณภาพน้ำ  ทางด้านการเกษตรในแต่ละฤดู  และเพื่อสนับสนุนเป็นข้อมูลพื้นฐานสำหรับงานวิจัยในอนาคต  ตลอดจนใช้สำหรั

บทคัดย่อ

จากการศึกษาคุณภาพน้ำในแม่น้ำวัง  จ. ลำปาง  ตั้งแต่ปี  พ.ศ.2541 ถึงปี 2549 เก็บตัวอย่าง  ทั้งหมด  145 ตัวอย่าง   จาก 5 สถานี ตรวจวัด คุณภาพน้ำโดยรวมยังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานน้ำผิวดิน  และมาตรฐานน้ำใช้เพื่อการเกษตร  เมื่อทำการแบ่งแยกข้อมูลออกตามฤดูกาลโดยใช้หลักการจำแนกตามกรมอุตุนิยมวิทยาของพื้นที่ พบว่าค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ของคุณภาพน้ำในช่วงฤดูร้อนสูงสุด  รองลงมาคือฤดูหนาว  และฤดูฝนมีค่าต่ำสุด

การนำไฟฟ้าของน้ำ (Couductivity, EC X 10 6)  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 250.81 ไมโครโมส์/ซม. (micromhos/cm.)  ค่าสูงสุดเท่ากับ  507.00  ไมโครโมส์/ซม. (micromhos/cm.)  และค่าต่ำสุดเท่ากับ 19.00  ไมโครโมส์/ซม. (micromhos/cm.)  จัดอยู่ในชั้นกลุ่ม C1 (Class 1) คือเป็นน้ำที่มีเกลือละลายอยู่ในปริมาณที่น้อย  (Low  Salinity) ในฤดูร้อนจะมีค่าเฉลี่ยสูงสุดรองลงมาคือฤดูหนาว  และในฤดูฝนมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด   มีค่าเฉลี่ย 236.22, 263.00 และ236.22  ไมโครโมส์/ซม. (micromhos/cm. )  ตามลำดับ

ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด (Total Dissolved Solids, TDS) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 161.33 ppm. มีค่าสูงสุดเท่ากับ 324.50 ppm.ซึ่ง และมีค่าต่ำสุดเท่ากับ 40.30 ppm. ในฤดูร้อนจะมีค่าเฉลี่ยสูงสุดรองลงมาคือฤดูหนาว  และในฤดูฝนมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด  มีค่าเฉลี่ย186.59, 168.35 และ 52.36 ppm. ตามลำดับ ซึ่งกำหนดไว้ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด (Total Dissolved Solids, TDS) ต้องไม่มากกว่า 1,300 ppm. หรือ 1,300 มิลลิกรัมต่อลิตร

ความเป็นกรด-ด่าง (pH)  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 7.37 ค่าสูงสุดเท่ากับ 8.40 และค่าต่ำสุดเท่ากับ 6.20  มาตรฐานค่า pH-ของน้ำ ต้อง มีค่าในช่วง 6.50 – 8.50   พบว่าในฤดูร้อนมีค่าเฉลี่ยสูงสุดรองลงมาคือฤดูหนาว ในฤดูฝน มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  7.53, 7.52 และ 7.30 ตามลำดับ

ความกระด้างของน้ำ (Hardness)  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 100.73 ppm.ค่าสูงสุดเท่ากับ 198.60 ppm.และค่าต่ำสุดเท่ากับ 22.50 ppm. ในฤดูร้อนมีค่าเฉลี่ยสูงสุด  รองลงมาคือฤดูหนาว และ  ในฤดูฝนมีค่าเฉลี่ยน้อย  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  115.75, 103.88  และ 95.21 ppm.  ตามลำดับ

แคลเซี่ยม Calcium (Ca) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 29.22 ppm.ค่าสูงสุดเท่ากับ 65.50 ppm.และค่าต่ำสุดเท่ากับ 4.80 ppm. ในฤดูร้อนมีค่าเฉลี่ยสูงสุดรองลงมาคือฤดูหนาว  และในฤดูฝน มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด   มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  33.28, 30.92 และ 27.53 ppm. ตามลำดับ

แมกนีเซี่ยม Magnesium (Mg) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 6.74 ppm.ค่าสูงสุดเท่ากับ 22.10 ppm.และค่าต่ำสุดเท่ากับ 0.60 ppm. ในฤดูร้อนมีค่าเฉลี่ยสูงสุดรองลงมาคือฤดูหนาว  และในฤดูฝน มีค่าเฉลี่ยน้อย    มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  7.92, 6.49  และ 6.42 ppm.  ตามลำดับ

โซเดี่ยม Sodium (Na) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 12.09 ppm.ค่าสูงสุดเท่ากับ 58.00 ppm.และค่าต่ำสุดเท่ากับ 3.40 ppm. ในฤดูร้อนมีค่าเฉลี่ยสูงสุดรองลงมาคือฤดูหนาว   และในฤดูฝน มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด   มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  14.95, 13.84   และ 10.96 ppm. ตามลำดับ

โปตัสเซี่ยม Potassium (K)  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.90 ppm. มีค่าสูงสุดเท่ากับ 31.00 ppm. และค่าต่ำสุดเท่ากับ 2.00 ppm. ในฤดูฝนมีค่าเฉลี่ยสูงสุดรองลงมาคือฤดูร้อน  และในฤดูหนาวมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด   มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.06, 3.82  และ 3.26 ppm.  ตามลำดับ

ไบคาร์บอเนต (Bicarbonate, HCO3) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 127.68 ppm.ค่าสูงสุดเท่ากับ 1369.00 ppm.และค่าต่ำสุดเท่ากับ 20.70 ppm. ในฤดูร้อนค่าเฉลี่ยสูงสุดรองลงมาคือฤดูหนาว  และในฤดูฝนค่า มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด    มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 141.04, 123.58 และ 123.21 ppm. ตามลำดับ

ซัลเฟต (Sulphate, SO4) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 19.80 ppm.ค่าสูงสุดเท่ากับ 112.90 ppm.และค่าต่ำสุดเท่ากับ 0.50 ppm. ในฤดูหนาวมีค่าเฉลี่ยสูงสุดรองลงมาคือฤดูร้อน  และในฤดูฝนมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  26.12, 18.85 และ 18.36 ppm.  ตามลำดับ

คลอไรด์ (Chloride, Cl) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 7.65 ppm.ค่าสูงสุดเท่ากับ 70.60 ppm.และค่าต่ำสุดเท่ากับ 0.70 ppm. ในฤดูร้อนมีค่าเฉลี่ยสูงสุดรองลงมาคือฤดูหนาว และในฤดูฝนค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  10.44, 7.03 และ 6.97 ppm. ตามลำดับ

ความขุ่น (Turbidity) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 130.52 NTU  มีค่าสูงสุดเท่ากับ 2046.00 NTU  และมีค่าต่ำสุดเท่ากับ 1.70 NTU. ในฤดูฝนมีค่าเฉลี่ยสูงสุดรองลงมาคือฤดูร้อน และในฤดูหนาวมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  181.58, 37.03 NTU. และ 30.24 NTU. ตามลำดับ

คำนำ

จากการศึกษาคุณภาพน้ำในแม่น้ำวังจังหวัดลำปาง  เพื่อจัดทำเป็นรายงานที่จะเอื้อประโยชน์ต่อนักวิจัย  ตลอดจนผู้ที่สนใจ  สำหรับนำไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ ต่อไป  ซึ่งในรายงานฉบับนี้ได้ทำการค้นคว้าข้อมูลอื่นๆ ที่มีประโยชน์เกี่ยวข้องกับสภาพพื้นที่มาศึกษาเพิ่มเติมไว้ด้วย เพื่อเพิ่มความสมบูรณ์ให้กับรายงานมากยิ่งขึ้น    เนื้อหาของรายงานทั้งหมดเป็นข้อมูลที่เก็บจากภาคสนามและการตรวจเอกสารได้นำเอาความสำคัญในด้านต่างๆที่มีผลต่อคุณภาพน้ำมากล่าวไว้เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาในระดับต่อไป  ซึ่งในรายงานได้จัดทำการสรุปตามเกณฑ์มาตรฐานน้ำใช้เพื่อการเกษตรเป็นหลัก  ส่วนมาตรฐานน้ำเพื่อการใช้งานอื่นๆนั้นได้แสดงให้เห็นในรูปแบบของตาราง

ทรัพยากรน้ำเป็นปัจจัยที่สำคัญต่อการดำรงชีพ  เราจึงต้องช่วยกันดูแลรักษาและร่วมกันใช้น้ำอย่างถูกวิธีเพื่อที่จะได้มีทรัพยากรน้ำไว้ใช้ตลอดไป  จาการศึกษาคุณภาพน้ำทำให้สามารถจำแนกน้ำออกตามการใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม  และคุ้มค่ากับการใช้งานในแต่ละประเภท

การศึกษาคุณภาพน้ำแม่น้ำวัง โครงการศึกษาคุณภาพน้ำในแม่น้ำวังซึ่งไหลลงมารวมกับแม่น้ำปิงที่  อ.เมือง  จ.ตาก  เป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำเจ้าพระยา  แม่น้ำสายหลักอีกสายของชาวไทย

กิตติกรรมประกาศ

การศึกษาคุณภาพน้ำ แม่น้ำวัง  จังหวัดลำปาง  สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี  ได้รับการสนับสนุนจากเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานในกรมชลประทาน  จึงใคร่ขอโอกาสนี้ขอบพระคุณ  ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านที่ให้ความอนุเคราะห์  ร่วมมือเป็นอย่างดี

สารบัญ

|  |  | หน้า |
| --- | --- | --- |
| สารบัญตาราง |  | ฉ |
| สารบัญภาพ |  | ช |
| บทที่ 1 | บทนำ | 1 |
|  | ความสำคัญของปัญหา | 1 |
|  | วัตถุประสงค์ของการศึกษา | 1 |
|  | ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ | 1 |
|  | ขอบเขตการศึกษา - วิจัย | 2 |
|  | นิยามศัพย์ | 2 |
| บทที่ 2 | การตรวจเอกสาร | 4 |
| บทที่ 3 | วิธีการดำเนินงาน | 18 |
|  | อุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินงานในภาคสนาม | 18 |
| บทที่ 4 | ผลการศึกษาและข้อวิจารณ์ | 21 |
|  | ผลการศึกษา | 21 |
|  | ข้อวิจารณ์ | 34 |
| บทที่ 5 | สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ | 35 |
|  | สรุปผลการศึกษา | 35 |
|  | ข้อเสนอแนะ | 37 |
|  | เอกสารอ้างอิง | 39 |
|  | ภาคผนวค | 42 |

สารบัญตาราง

| ตารางที่ |  | หน้า |
| --- | --- | --- |
| 1 | ตารางสรุปสภาพภูมิอากาศ จังหวัดลำปาง | 45 |
| 2 | การจำแนกคุณภาพน้ำชลประทานตามสถาบันวิจัยสหรัฐอเมริกา | 47 |
| 3 | เกณฑ์คุณภาพน้ำที่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตของสัตว์น้ำ | 48 |
| 4 | GUIDELINES FOR INTERPRETATIONS OF WATER QUALITY FOR IRRIGATION | 49 |
| 5 | มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน้ำบริโภค | 51 |
| 6 | ตารางแสดงข้อมูลคุณภาพน้ำ สถานี W3a | 54 |
| 7 | ตารางแสดงข้อมูลคุณภาพน้ำ สถานี W16a | 56 |
| 8 | ตารางแสดงข้อมูลคุณภาพน้ำ สถานี W17 | 59 |
| 9 | ตารางแสดงข้อมูลคุณภาพน้ำ สถานี W20 | 62 |
| 10 | ตารางแสดงข้อมูลคุณภาพน้ำ สถานี W21 | 64 |
| 11 | ตารางแสดงค่าเฉลี่ยของคุณภาพน้ำในแต่ละฤดู | 66 |

สารบัญภาพ

| ภาพที่ |  | หน้า |
| --- | --- | --- |
| 1 | แผนภูมิแท่งแสดงคุณภาพน้ำ ลุ่มน้ำแม่วัง | 33 |
| 2 | แผนภูมิแท่งแสดงคุณภาพน้ำ ลุ่มน้ำแม่วัง ในแต่ละฤดู | 34 |
| 3 | แผนที่แสดงที่ตั้งสถานีวัดคุณภาพน้ำ ลุ่มน้ำวัง | 43 |
| 4 | แผนที่แสดงที่ตั้งสถานีวัดคุณภาพน้ำ จังหวัดลำปาง | 44 |

บทที่1

บทนำ

1.1 ความสำคัญของปัญหา

การวิจัยชิ้นนี้เกิดขึ้นจากความต้องการรวบรวมข้อมูลทางสถิติ  ของนักวิจัย  เพื่อนำไปใช้    ประโยชน์ต่อการศึกษาสิ่งแวดล้อม ในขั้นต่อไป  และเพื่อทราบถึงสถานการณ์  คุณภาพน้ำในแต่ละช่วง  สำหรับใช้เป็นฐานข้อมูล และใช้เป็นข้อมูลประกอบการเฝ้าระวัง – เตือนภัยสถานการณ์คุณภาพน้ำ  ให้กับประชาชนผู้ที่ใช้น้ำได้ทราบสถานการณ์คุณภาพน้ำเพื่อนำเอาน้ำไปใช้ได้ตามสภาพที่เหมาะสม

1.2 วัตถุประสงค์

1. เพื่อเก็บรวบรวมสถิติข้อมูลคุณภาพน้ำในแม่น้ำวัง  ตั้งแต่ มกราคม 2545  -  ธันวาคม 2549

2. เพื่อทราบถึงสถานการณ์ของคุณภาพน้ำ สำหรับการเตือนภัยคุณภาพน้ำ  ทางด้านการเกษตรในแต่ละฤดู  และเพื่อสนับสนุนเป็นข้อมูลพื้นฐานสำหรับงานวิจัยในอนาคต  ตลอดจนใช้สำหรับการบริหารการจัดการน้ำตามความเหมาะสมของฤดูกาล

1.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

การศึกษานี้เกิดขึ้นจากความต้องการรวบรวมข้อมูลทางสถิติ เป็นฐานข้อมูลพื้นฐาน ของนักวิชาการและนักวิจัย  เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อการศึกษาสิ่งแวดล้อม ในขั้นต่อไป     และเพื่อทราบถึงสถานการณ์  คุณภาพน้ำในแต่ละฤดู  สำหรับใช้เป็นข้อมูลประกอบการเฝ้าระวัง - เตือนภัยสถานการณ์คุณภาพน้ำให้กับประชาชนผู้ที่ใช้น้ำได้ทราบสถานการณ์คุณภาพน้ำสำหรับการนำเอาน้ำไปใช้ได้ตามสภาพที่เหมาะสมในแต่ละฤดู  ตลอดจนการบริหารและการจัดการน้ำสำหรับการจัดสรรและระบายน้ำเพื่อให้เกษตรกรดำเนินกิจกรรมทางด้านการเกษตรให้เกิดประโยชน์สูงสุด   และเป็นการหามาตรการป้องกันและบรรเทา – ลดการเน่าเสียที่จะนำความเสียหายให้แก่เกษตรกร และผู้ใช้น้ำเพื่อการเกษตร

1.4  ขอบเขตของการศึกษา - วิจัย

เพื่อศึกษาคุณภาพน้ำในแต่ละสถานีตรวจวัด  และความแตกต่างของคุณภาพน้ำในแต่ฤดูกาลของลุ่มน้ำแม่วังในขอบเขตพื้นที่จังหวัดลำปางทำการศึกษาตั้งแต่เดือน มกราคม 2545 ถึง เดือนธันวาคม 2549

โดยทำการเก็บตัวอย่างเพื่อการวิเคราะห์จาก สถานีสำรวจอุทกวิทยาจำนวน 5 สถานีดังนี้

สถานี  W.3a  บ้านดอนชัย อ.เถิน จ.ลำปาง  พิกัดภูมิศาสตร์ Lat 170-38’-29” N  Long 990-14’-04” E

สถานี  W.16a  บ้านไฮ่  อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง  พิกัดภูมิศาสตร์ Lat 180-46’-45” N  Long 990-37’-52” E

สถานี  W.17  บ้านหนองนาว อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง  พิกัดภูมิศาสตร์ Lat 180-43’-16” N  Long 990-34’-12” E

สถานี  W.20  บ้านท่าล้อ อ.เมือง จ.ลำปาง  พิกัดภูมิศาสตร์ Lat 180-18’-35” N  Long 990-27’-29” E

สถานี  W.21  บ้านท่าเดื่อ อ.เมือง จ.ลำปาง  พิกัดภูมิศาสตร์ Lat 180-20’-26” N  Long 990-32’-23” E

1.5 นิยามศัพท์

อุณหภูมิน้ำ (Water Temperature)

หมายถึง  ระดับความร้อน การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิในแหล่งน้ำ เกิดได้จากอากาศที่มีแสงส่องผ่านลงไปในแหล่งน้ำ ต่อมามีการเปลี่ยนพลังงานแสงเป็นพลังงานความร้อน  นอกจากนี้รังสีความร้อนจากดวงอาทิตย์ ลม และการระเหยของน้ำ มีส่วนทำให้อุณหภูมิของน้ำเปลี่ยนแปลง  อุณหภูมิของน้ำตามธรรมชาติในแหล่งน้ำจะผันแปรตามอุณหภูมิของอากาศขึ้นอยู่กับความเข้มของแสงจากดวงอาทิตย์ กระแสลม ความลึก ปริมาณสารแขวนลอยหรือความขุ่นของแหล่งน้ำ ปริมาณออกซิเจนละลายในน้ำจะมีอัตราผกผัน กับอุณหภูมิของน้ำ คือ อุณหภูมิสูงขึ้นปริมาณออกซิเจนละลายในน้ำจะลดลง

การนำไฟฟ้าของน้ำ (Couductivity)

การนำไฟฟ้าของน้ำ หมายถึง ความสามารถของน้ำในการเป็นสื่อนำกระแสไฟฟ้าตัวการที่เป็นสื่อในการนำกระแสไฟฟ้าในน้ำ คือ ไอออน (ion) ของสารประกอบอนินทรีย์ต่างๆ เช่น กรดอนินทรีย์ ด่างและเกลือ เป็นตัวนำไฟฟ้าได้ดี เพราะเมื่ออยู่ในน้ำจะแตกตัวให้ไอออน (ionization)  ได้ตรงข้ามกับสารอินทรีย์ เช่น น้ำตาล สารเบนซิน สารเหล่านี้ไม่แตกตัวในน้ำจึงไม่นำไฟฟ้า  การนำไฟฟ้าเป็นเครื่องบ่งชี้ถึงปริมาณเกลือแร่ต่างๆ ที่ละลายอยู่ในน้ำ  นิยมวัดออกมาในรูปอัตราส่วนของความต้านทาน โดยมีหน่วยเป็นไมโครซีเมนต์ต่อเซนติเมตร (microsiemen µS/cm) หรือไมโครโมส์ต่อเซนติเมตร (micromhos หรือ µmhos/cm) น้ำธรรมชาติโดยทั่วไป มีค่าระหว่าง 0.1 - 5.0 ไมโครโมห์ต่อเซนติเมตร

ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด (Total Dissolved Solids, TDS)

ของแข็งละลายน้ำทั้งหมดหมายถึง ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ำได้ และสามารถไหลผ่านกระดาษกรองใยแก้ว เมื่อกรองปริมาณของแข็งแขวนลอยออกแล้วเอาน้ำใส่ที่ผ่านกระดาษกรองใยแก้ว ไอระเหยจะหาปริมาณของแข็งละลายได้  ของแข็งส่วนที่ละลายในน้ำได้ ได้แก่เกลืออินทรีย์ต่างๆ ของอินทรีย์สาร ซึ่งหลักการของการวิเคราะห์ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด   ตัวอย่างน้ำที่กรองผ่านกระดาษกรอง GF/C ในถ้วยระเหยทราบน้ำหนักจะถูกนำไประเหยด้วยไอน้ำจนแห้งแล้วนำไปอบที่ 103.00-105.00 องศาเซลเซียส ทำให้เย็นแล้วชั่งน้ำหนักที่เพิ่ม คือ น้ำหนักของของแข็งละลายน้ำทั้งหมด

ความเป็นกรด-ด่าง (pH)

ความเป็นกรดเป็นด่างหรือ pH มาจากคำว่า positive potential of the hydrogen ions เกิดจากประจุบวก Ca++, Mg ++ และ K+ จะเข้าไปสะเทินกับ H+ ในสารละลายดินทำให้ pH ของดินเพิ่มขึ้น ซึ่งจะมีผลทำให้ pH ของน้ำที่ไหลผ่านพื้นที่นั้นแปรผัน ไปตามระดับ pH ของดิน   สารละลายกรด-ด่าง หรือเกลือนั้น สิ่งที่บอกความเป็นกรด คือ ความเข้มข้นของไฮโดรเจนไอออน (H+) และสิ่งชี้บอกความเป็นเบส คือ ไฮดรอกซิลไอออน (OH) การที่กล่าวถึงความเข้มข้น H+ ด้วยตัวเลขเป็นการไม่สะดวกจึงใช้  หน่วยที่เรียกว่า pH   ความเป็นด่าง (Alkalinity) หมายถึง ความสามารถของน้ำที่จะรับโปรตอนหรือไฮโดรเจน (H+) หรือเป็นความสามารถของน้ำที่จะสะเทินกรดได้ ถึงความเป็นกรด- ด่าง ซึ่งความเป็นด่างของน้ำมีสาเหตุใหญ่มากจากองค์ประกอบของสารละลาย 3 ชนิดด้วยกัน คือ ไฮดรอกไซด์ (OH) คาร์บอเนต  (CO32-) และไบคาร์บอเนต (HCO3)

ความกระด้าง (hardness)

ความกระด้างของน้ำ หมายถึง ความสามารถในการจะทำให้สบู่ตกตะกอนได้โดยอิออน Ca3+และ Mge+ ในน้ำเป็น ส่วนใหญ่ แต่อาจจะตก ตะกอนโดยอิออนตัวอื่น เช่น Al3+,Fe2+ ,Mn2+, Sr2+, Zn2+ ได้ด้วย เนื่องจากอิออน 2 ตัวแรกคือ Ca2+, Mg2+ มีมากในน้ำธรรมชาติจึงใช้ Ca2+ และ Mg2+ ที่อยู่ในรูป CaCO3 (มิลลิกรัมต่อลิตร) เป็นตัววัดความ กระด้างของน้ำ ระดับความกระด้างของน้ำ แบ่งเป็น 4 ระดับ 0-75, 75-150, 150-300 และมากกว่า 300 มิลลิกรัมต่อลิตร ในรูปของแคลเซียมคาร์บอเนต CaCO3 (ไมตรี และ จารุวรรณ (2528)ส่วน Garland ได้แบ่งความกระด้างของน้ำตาม ธรรมชาติ 3 ระดับ ปริมาณความกระด้างน้อย 0-60, 60-120 และมากกว่า 120 มิลลิกรัมต่อลิตร ในรูปของแคลเซี่ยมคาร์บอเนต เป็นน้ำกระด้างชั่วคราว และน้ำกระด้างถาวร

บทที่  2

การตรวจเอกสาร

น้ำเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้ว ไม่รู้จักหมดสิ้นหรือสูญหายไป แต่คุณภาพจะมีการเปลี่ยนแปลงแหล่งของน้ำที่สำคัญ อาจจำแนกออกเป็น 3 ส่วนด้วยกัน คือ ส่วนที่หนึ่ง น้ำมาที่มาจากบนฟ้า ได้แก่ น้ำฝน ลูกเห็บ หิมะ ส่วนที่สอง คือ น้ำที่อยู่บนพื้นผิวโลก ได้แก่ แม่น้ำ ลำคลอง หนอง บึง ทะเลสาบ มหาสมุทร และส่วนที่สาม คือ น้ำที่อยู่ใต้พื้นผิวโลก ได้แก่ น้ำในความชื้นของดิน น้ำไหลใต้ดิน น้ำใต้ดิน หรือน้ำบาดาล น้ำต่างๆ เหล่านี้จะหมุนเวียนเปลี่ยนไปไม่รู้จบ ซึ่งเรียกว่า วัฎจักรของน้ำ     (เกษม, 2515) การหมุนเวียนของน้ำอย่างไม่มีที่สิ้นสุดทำให้มนุษย์มีการใช้เพื่ออุปโภค บริโภค การเกษตร การคมนาคม การประมง การอุตสาหกรรม และการพักผ่อนหย่อนใจ เนื่องจากน้ำสามารถใช้ประโยชน์ในกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างมากมาย คุณภาพของน้ำจึงมีความสำคัญต่อการนำมาใช้เพื่อสนองความต้องการของมนุษย์ เพราะคุณภาพของน้ำที่เหมาะสมสำหรับการใช้ประโยชน์ในกิจกรรมต่างๆ นั้นแตกต่างกันไป น้ำจะเป็นประโยชน์สนองความต้องการของมนุษย์ได้นั้นต้องมีคุณสมบัติพร้อมทั้งในด้านปริมาณ คุณภาพและระยะเวลาของการไหลของน้ำ

ถ้าปล่อยให้น้ำในแม่น้ำลำธารไหลลงสู่ทะเลไปก็จะเป็นการสูญเสียทรัพยากรโดยเปล่าประโยชน์ ปัจจุบันจึงมีการใช้เทคโนโลยีเพื่อที่จะนำเอาทรัพยากรน้ำไปใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่า เช่น การสร้างอ่างเก็บน้ำ การสร้างเขื่อน เป็นต้น ปริมาณน้ำในแม่น้ำลำธารที่ไหลลงสู่ทะเลในบางฤดูกาลอาจมีปริมาณลดลงก่อให้เกิดปัญหาน้ำเค็มรุกล้ำเข้ามาบริเวณปากแม่น้ำ หรืออาจเรียกว่าปัญหาน้ำทะเลหนุน สำหรับการเกิดน้ำทะเลหนุน จะมีผลทำให้ระดับความเค็มของน้ำในแม่น้ำยิ่งเค็มขึ้น เนื่องจากปริมาณน้ำจืดมีปริมาณน้อยไม่สามารถผลักดันน้ำทะเลได้ จึงก่อให้เกิดปัญหาในด้านต่างๆ เช่น ปัญหาในด้านการเกษตรกรรม ปัญหาการเปลี่ยนแปลงทางนิเวศวิทยา ปัญหาด้านคุณภาพน้ำ ซึ่งก็จะก่อให้เกิดปัญหาทางด้านเศรษฐกิจและสังคมตามมา

คุณภาพของน้ำตามแหล่งน้ำธรรมชาติ จะเปลี่ยนแปลงไปมากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมในแต่ละท้องถิ่นที่แตกต่างกัน เช่น สภาพภูมิประเทศ ลักษณะทางธรณีวิทยา ภูมิอากาศ การใช้ประโยชน์ที่ดินหรือกิจกรรมของสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับน้ำ เกษม (2539)  คุณภาพของน้ำ หมายถึง ความเหมาะสมของน้ำเพื่อใช้ในกิจกรรมของมนุษย์ เฉพาะกิจกรรมหรือเฉพาะกรณีไป จำเป็นต้องคำนึงถึงคุณภาพของน้ำ 3 ประการ คือ

- คุณภาพน้ำทางกายภาพ ได้แก่ น้ำที่มีสารแขวนลอย มีสี มีกลิ่น มีรส มีความโปร่งแสง อุณหภูมิ และการนำไฟฟ้า เป็นต้น

- คุณภาพน้ำทางเคมี ได้แก่ น้ำที่มีการปนเปื้อนสารเคมี น้ำที่เป็นพิษและไม่เป็นพิษ สารเคมีที่เป็นพิษ ได้แก่ สารพิษโลหะหนัก สารเคมีที่ไม่เป็นพิษ ได้แก่ ไนเตรต ฟอสเฟตคลอไรด์ ความเค็ม เป็นต้น

- คุณภาพน้ำทางชีวภาพ ได้แก่ การที่น้ำมีสิ่งเจือปนที่มีชีวิต เช่น แบคทีเรีย ไวรัส ฟังไจ และ

จุลินทรีย์ที่เป็นพิษ เป็นต้น

ดังนั้นในการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ จึงจำเป็นต้องวิเคราะห์ทั้งกายภาพ เคมีและชีวภาพเสมอ (Pryde, 1973) ซึ่งผลของคุณภาพน้ำย่อมมีผลกระทบต่อระบบนิเวศ และกิจกรรมต่างๆของมนุษย์อย่างหลีกเลี่ยงมิได้ คุณภาพน้ำที่สำคัญบางประการ ได้แก่

- คุณภาพน้ำทางกายภาพ

  - อุณหภูมิน้ำ (Water Temperature)

หมายถึง  ระดับความร้อน (ธงชัย และวิบูลย์ลักษณ์, 2540) การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิในแหล่งน้ำ เกิดได้จากอากาศที่มีแสงส่องผ่านลงไปในแหล่งน้ำ ต่อมามีการเปลี่ยนพลังงานแสงเป็นพลังงานความร้อน (เปี่ยมศักดิ์, 2543) นอกจากนี้รังสีความร้อนจากดวงอาทิตย์ ลม และการระเหยของน้ำ มีส่วนทำให้อุณหภูมิของน้ำเปลี่ยนแปลงได้เช่นกัน

โดยปกติอุณหภูมิน้ำตามธรรมชาติ จะผันแปรตามอุณหภูมิของอากาศ ซึ่งขึ้นอยู่กับฤดูกาล ระดับความสูง และสภาพภูมิประเทศ นอกจากนี้ยังขึ้นอยู่กับความเข้มของแสงสว่างจากดวงอาทิตย์ กระแสลม ความลึก ปริมาณสารแขวนลอย หรือความขุ่น และสภาพแวดล้อมทั่วๆ ไปของแหล่งน้ำ (ไมตรี และจารุวรรณ, 2528) กล่าวไว้ว่า ส่วน เกษม (2526) กล่าวไว้ว่า สำหรับอุณหภูมิของน้ำในธรรมชาตินั้นไม่มีปัญหา มักจะเกิดปัญหาก็ต่อเมื่อ มนุษย์ได้เป็นผู้กระทำขึ้นโดยการปล่อยน้ำจากระบบหล่อเย็น ซึ่งมีอุณหภูมิสูงลงในแม่น้ำ ทำให้แหล่งน้ำมีอุณหภูมิสูงกว่าปกติ อุณหภูมิของน้ำในแม่น้ำลำคลอง และแหล่งน้ำธรรมชาติของประเทศไทย มีค่าอยู่ระหว่าง  20.00-35.00 องศาเซลเซียส โดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอุณหภูมิสูงกว่าภาคอื่นๆ ส่วนบริเวณภูเขาทางภาคเหนืออาจมีอุณหภูมิต่ำกว่า 20.00 องศาเซลเซียส

ไมตรี และจารุวรรณ (2528) กล่าวว่า อุณหภูมิของน้ำเป็นปัจจัยสำคัญอันหนึ่งที่มีอิทธิพลทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม ต่อการดำรงชีวิตของสัตว์น้ำ จึงจำเป็นที่จะต้องทำการตรวจสอบเพื่อหาความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเป็นระยะ ทั้งในแหล่งน้ำธรรมชาติ และบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ อุณหภูมิมีผลต่อสิ่งมีชีวิตด้านการเจริญเติบโต การสืบพันธุ์และการแพร่กระจาย อุณหภูมิของน้ำที่เพิ่มขึ้น อาจทำให้สัตว์น้ำบางชนิดตายทันที หรือทำให้แพลงก์ตอนพืชหรือพืชน้ำบางชนิดมีการเจริญเติบโตและแพร่พันธุ์ได้ดีกว่าชนิดอื่นๆ สาหร่ายสีน้ำเงินแกมเขียวจะเจริญเติบโตได้ดีในช่วงอุณหภูมิระหว่าง 35.00 - 40.00 องศาเซลเซียส อย่างไรก็ตามที่อุณหภูมิสูงๆ จะทำให้ไดอะตอมที่เป็นอาหารเบื้องต้นของลูกปลาลดลง นอกจากนี้อุณหภูมิของน้ำ ยังมีอิทธิพลต่อสัตว์น้ำ คือมีผลต่ออัตราเมตาบอลิซึมของร่างกาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งสัตว์เลือดเย็น ทำให้เกิดการอพยพของสัตว์ และยังมีผลต่อชนิดของไข่ และอัตราส่วนเพศได้

  - ความโปร่งแสงของน้ำ (Transparency)

ความโปร่งแสงของน้ำเป็นระยะความลึกของน้ำ ที่สามารถมองเห็นวัตถุเป็นแผ่นกลม (Secchi disc) ที่หย่อนลงไปในน้ำจนถึงความลึก ที่มองไม่เห็นแผ่นวัตถุดังกล่าว ความโปร่งแสงของน้ำมีความสัมพันธ์กับความขุ่นของน้ำ คือ ถ้าน้ำมีความขุ่นมาก ความโปร่งแสงของน้ำจะมีค่าน้อย ไมตรี และจารุวรรณ (2528) กล่าวว่า หากแหล่งน้ำใดมีความโปรงแสงอยู่ระหว่าง 30-60 เซนติเมตร นับว่ามีความเหมาะสมแก่การเจริญเติบโตของสัตว์น้ำ หากมีต่ำกว่า 30 เซนติเมตรแสดงว่าน้ำมีความขุ่นมากเกินไป หรือมีปริมาณแพลงก์ตอนมากเกินไป ซึ่งอาจทำให้เกิดการขาดแคลนออกซิเจนได้ แต่ถ้าความโปร่งแสงมีค่าสูงกว่า 60 เซนติเมตรขึ้นไป ก็แสดงว่าแหล่งน้ำนั้นไม่ค่อยอุดมสมบูรณ์

การเปลี่ยนแปลงค่าความโปร่งแสง พบว่ามีความแปรผันตามฤดูกาล ซึ่งธิดาพร (2540) กล่าวว่า แม่น้ำบางปะกงในช่วงต้นฤดูฝน (มิถุนายน-สิงหาคม) จะมีค่าความโปร่งแสงต่ำ ทั้งนี้เนื่องจากปริมาณน้ำฝนพัดพาเอาตะกอนดินลงสู่แม่น้ำทำให้น้ำมีความขุ่นมาก ส่วนในฤดูแล้งค่าความโปร่งแสงจะสูงขึ้น เนื่องจากมีแสงแดดจัด สามารถที่ส่องลงไปในน้ำได้มาก และตะกอนดินจะมีน้อยกว่าในฤดูฝน ซึ่งสอดคล้องกับผสุดี (2527) ที่พบว่าค่าความโปร่งแสงของน้ำในแม่น้ำมีการแปรผันตามฤดูกาล เช่นเดียวกัน นอกจากนี้การประกอบกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์ที่กระทำต่อพื้นที่ลุ่มน้ำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ที่ดินเพื่อการเกษตรตลอดจนกิจกรรมอื่นๆ มีส่วนทำให้ช่วงความขุ่น และความโปร่งแสงของน้ำธรรมชาติกว้างขึ้น

  - การนำไฟฟ้าของน้ำ (Couductivity)

การนำไฟฟ้าของน้ำ หมายถึง ความสามารถของน้ำในการเป็นสื่อนำกระแสไฟฟ้าตัวการที่เป็นสื่อในการนำกระแสไฟฟ้าในน้ำ คือ ไอออน (ion) ของสารประกอบอนินทรีย์ต่างๆ (ไมตรี  และจารุวรรณ, 2528)  ซึ่งกรรณิการ์ (2544) กล่าวว่าสารประกอบอนินทรีย์ เช่น กรดอนินทรีย์ ด่างและเกลือ เป็นตัวนำไฟฟ้าได้ดี เพราะเมื่ออยู่ในน้ำจะแตกตัวให้ไอออน (ionization)  ได้ตรงข้ามกับสารอินทรีย์ เช่น น้ำตาล สารเบนซิน สารเหล่านี้ไม่แตกตัวในน้ำจึงไม่นำไฟฟ้า

การนำไฟฟ้าเป็นเครื่องบ่งชี้ถึงปริมาณเกลือแร่ต่างๆ ที่ละลายอยู่ในน้ำ โดยเฉพาะสารที่ละลายในน้ำทั้งหมด (total dissolved solids) ซึ่ง Reid (1961) กล่าวว่า สารสำคัญๆที่ละลายอยู่ในผิวดินตามธรรมชาติได้แก่ แคลเซียม โซเดียม โพตัสเซียม เหล็ก แมกนีเซียม ในรูปสารประกอบคาร์บอเนต ซัลเฟต คลอไรด์ ฟอสเฟต และไนเตรด เป็นต้น ส่วนค่าการนำไฟฟ้าของน้ำจะผันแปรตามความเข้มข้นของสารละลาย ซึ่งขึ้นอยู่กับอิทธิพลของสภาพแวดล้อมของแหล่งน้ำหรือลุ่มน้ำ เช่นลักษณะทางธรณีวิทยา ดิน และหิน ภูมิประเทศ ฝน การะเหยน้ำ ปริมาณน้ำ กระบวนการทางชีวเคมีในแหล่งน้ำ และกิจกรรมของมนุษย์ เป็นต้น น้ำที่มีค่าความเป็นกรม-ด่างสูงกว่า 9.00 หรือต่ำกว่า 5.00 จะมีผลต่อการนำไฟฟ้ามาก และถ้ายิ่งอุณหภูมิสูงขึ้นสารต่างๆ จะแตกตัวได้ดีทำให้ค่าการนำไฟฟ้าเพิ่มขึ้น

การนำไฟฟ้าของน้ำ นิยมวัดออกมาในรูปอัตราส่วนของความต้านทาน โดยมีหน่วยเป็นไมโครซีเมนต์ต่อเซนติเมตร (microsiemen µS/cm) หรือไมโครโมส์ต่อเซนติเมตร (micromhos หรือ µmhos/cm) และนิยมวัดกันที่ระดับอุณหภูมิ 25.00 องศาเซลเซียส เนื่องจากอุณหภูมิของน้ำมีผลต่อการแตกตัวเป็นไอออนของสารต่างๆ ทำให้การนำไฟฟ้าเปลี่ยนแปลงไป เมื่ออุณหภูมิน้ำสูงขึ้นค่าการนำไฟฟ้าก็จะเพิ่มขึ้นด้วย (ไมตรี และจารุวรรณ, 2529) ถ้าอุณหภูมิสูงขึ้น การเคลื่อนที่ของไอออนในน้ำมีมากขึ้น การนำไฟฟ้าก็จะสูงขึ้น ค่ามาตรฐานจึงใช้ที่อุณหภูมิ 25.00 องศาเซลเซียส

การนำไฟฟ้าของน้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติโดยทั่วไป ไมตรี และจารุวรรณ (2528) รายงานไว้ว่า จะมีค่าอยู่ระหว่าง 150.00-300.00 ไมโครซีเมนต์ต่อเซนติเมตร แต่ในบางแห่งก็อาจมีค่าสูงกว่านี้จนถึง 5,000.00 ไมโครซีเมนต์ต่อเซนติเมตร ค่าการนำไฟฟ้าของแม่น้ำจะแตกต่างกันไปตามระยะทาง โดยบริเวณต้นน้ำจะมีค่าการนำไฟฟ้าต่ำและค่อยๆ มีระดับสูงขึ้นเมื่อติดอยู่กับทะเล เนื่องจากในระยะทางที่เพิ่มขึ้นจะชะล้างเอาสารต่างๆ ซึ่งเกิดจากธรรมชาติ และกิจกรรมของมนุษย์สะสมเพิ่มมากขึ้นเป็นลำดับ และกรรณิการ์ (2544) กล่าวว่า น้ำที่กลั่นใหม่ๆ จะมีค่าการนำไฟฟ้าประมาณ  0.50-2.00 ไมโครซีเมนต์ต่อเซนติเมตร และจะเพิ่มขึ้นเป็น 2.00-4.00 ไมโครซีเมนต์ต่อเซนติเมตร หลังจากเก็บไว้ 2-3 สัปดาห์ ค่าที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากการดูดซึมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากบรรยากาศ รวมทั้งก๊าซแอมโมเนียจำนวนเล็กน้อยด้วย และนอกจากนี้ค่าการนำไฟฟ้าจะเพิ่มขึ้นเมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้นด้วย อัตราประมาณร้อยละ 2 ต่อองศาเซลเซียส

ค่าการนำไฟฟ้าจะมีผลทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อการบริโภคอุปโภค การเพาะปลูก และเลี้ยงสัตว์ และมีอิทธิพลต่อแหล่งน้ำอย่างสำคัญ น้ำที่มีค่าการนำไฟฟ้าระหว่าง 750.00-1,500.00 ไมโครซีเมนต์ต่อเซนติเมตร สามารถใช้ได้อย่างปลอดภัย น้ำชลประทานที่มีค่าการนำไฟฟ้า 750.00ไมโครซีเมนต์ต่อเซนติเมตร จะไม่มีผลเสียหายต่อการเจริญเติบโตของพืช แต่ถ้ามีมากกว่า 3,000.00 ไมโครซีเมนต์ต่อเซนติเมตร จะมีปัญหาอย่างมากสำหรับการซึมของน้ำใต้ดิน ค่าการนำไฟฟ้าไม่เกิน 5,000.00 ไมโครเซนต์ต่อเซนติเมตร สามารถใช้เลี้ยงสัตว์ได้ทุกชนิด แต่ถ้าสูงกว่า 16,000.00 ไมโครซีเมนต์ต่อเซนติเมตร ไม่สามารถเลี้ยงสัตว์ได้เลย

1.4 ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids, TSS)

ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด หมายถึง ปริมาณของแข็งแขวนลอยที่สามารถกรองได้ด้วยกระดาษกรองใยแก้ว (“Whatman” GF/C) (ธงชัย และวิบูลย์ลักษณ์, 2540) ซึ่งการหาค่าของแข็งที่ละลายและไม่ละลายน้ำได้โดยหาค่าของแข็งของส่วนที่ผ่านการกรองกับส่วนที่ยังไม่ได้กรอง สารที่ไม่ละลายน้ำเรียกว่า ของแข็งแขวนลอย (suspended solids หรือ suspended matter)

ของแข็งแขวนลอยมีประโยชน์มากสำหรับการวิเคราะห์น้ำโสโครก เป็นค่าหนึ่งทีบอกความสกปรกของน้ำเสีย  ตลอดจนบอกถึงประสิทธิภาพของหน่วยกำจัดน้ำเสียต่างๆ สำหรับในงานควบคุมความสกปรกของลำธารคือว่าของแข็งแขวนลอยทั้งหมดเป็นของแข็งตกตะกอน เพราะเวลาในการตกตะกอนไม่จำกัด เนื่องจากการสะสมทับถมกันของของแข็งเกิดขึ้น เนื่องจากการตกตะกอนทางชีวภาพ และเคมี ดังนั้นค่าของแข็งแขวนลอยจึงสำคัญเท่าๆ กับ บีโอดี ซึ่งหลักการของการวิเคราะห์ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด มั่นสิน (2538) กล่าวว่า การกรองน้ำตัวอย่างผ่านกระดาษกรอง GF/C ที่ทราบน้ำหนักตะกอนที่ติดอยู่บนกระดาษกรองจะนำไปอบให้แห้งที่อุณหภูมิ 103.00-105.00 องศาเซลเซียส และทำให้เย็นในโถน้ำแห้ง แล้วชั่งน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นของของแข็งแขวนลอยทั้งหมดต่อปริมาตรตัวอย่างน้ำที่ใช้

การเปลี่ยนแปลงของตะกอนแขวนลอยในแหล่งน้ำ ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงฤดูกาล ปริมาณน้ำฝน การพังทะลายของดิน ความลาดชัน และการเพิ่มปริมาณน้ำทิ้งจากชุมชน เนื่องจากการเพิ่มของประชากร รัชนีกูล (2527) กล่าวว่า โรงงานอุตสาหกรรมก่อให้เกิดน้ำเสีย จากอุณหภูมิและน้ำทิ้งที่มีสารแขวนลอยอินทรีย์จะเกิดการย่อยสลายโดยจุลินทรีย์ในน้ำ ทำให้เกิดปฎิกิริยาออกซิเดชั่น เกิดความร้อน ซึ่งอัตราของปฏิกิริยาออกซิเดชั่นทางชีวเคมีเป็นสัดส่วนโดยตรงกับอุณหภูมิ ซึ่งตรงกับที่ จำเนียร (2530) พบว่าปริมาณของแข็งแขวนลอยมีอุณหภูมิของน้ำจะสูงขึ้น จากการศึกษาของ ธิดาพร (2540) กล่าวว่า ปริมาณสารแขวนลอยมีการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล และระดับความลึก โดยพบว่าในช่วงต้นฤดูฝน ปริมาณสารแขวนลอยจะมีค่าเพิ่มขึ้น ทั้งนี้อาจมาจากมวลน้ำจืดได้พัดพาเอาตะกอนอินทรียสาร ซึ่งมีธาตุอาหารอยู่ลงสู่แม่น้ำ ทำให้เกิดการเพิ่มปริมาณของแพลงก์ตอน รวมทั้งตะกอนของสารอินทรีย์ที่ถูกพัดมามีผลทำให้ค่าปริมาณแขวนลอยเพิ่มขึ้น

ไมตรี และจารุวรรณ (2528) กล่าวโดยสรุปว่า สารแขวนลอยที่ทำให้เกิดความขุ่นจะสามารถทำอันตรายต่อสัตว์น้ำโดยตรง โดยตะกอนและสารแขวนลอยจะเข้าไปอุดช่องเหงือกทำให้หายใจติดขัด การเจริญเติบโต การฟักตัวของไข่ช้าลง และความต้านทานของโรคต่างๆ ลดลงด้วย และโดยทางอ้อม คือ สารแขวนลอยจะไปขัดขวางปฏิกิริยาสังเคราะห์แสงของพืชน้ำโดยเฉพาะแพลงก์ตอนพืช ทำให้กำลังผลิตขั้นต้น (primary productivity) ของแหล่งน้ำนั้นลดลง ซึ่งจะทำให้ปริมาณอาหารธรรมชาติของสัตว์น้ำลดลงด้วย ปริมาณสารแขวนลอยนิยมวัดเป็นหน่วยน้ำหนักในรูปมิลลิกรัมต่อลิตร แหล่งน้ำที่ให้ผลผลิตทางการประมง ควรมีค่าปริมาณสารแขวนลอยอยู่ในช่วง 25.00-80.00 มิลลิกรัมต่อลิตร แต่ถ้าอยู่ในช่วงระหว่าง 80.00-400.00 มิลลิกรัมต่อลิตร จะให้ผลผลิตลดลง และมากเกิน 400.00 มิลลิกรัมต่อลิตรขึ้นไปจะมีคุณภาพไม่เหมาะสมต่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

1.5 ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด (Total Dissolved Solids, TDS)

ของแข็งละลายน้ำทั้งหมดหมายถึง ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ำได้ และสามารถไหลผ่านกระดาษกรองใยแก้ว เมื่อกรองปริมาณของแข็งแขวนลอยออกแล้วเอาน้ำใส่ที่ผ่านกระดาษกรองใยแก้ว ไอระเหยจะหาปริมาณของแข็งละลายได้ (ธงชัย และวิบูลย์ลักษณ์, 2540) ซึ่ง มั่นสิน (2538) กล่าวว่า ของแข็งละลายน้ำ (dissolved solids) คือของแข็งส่วนที่ละลายในน้ำได้ ได้แก่เกลืออินทรีย์ต่างๆ ของอินทรีย์สาร ซึ่งหลักการของการวิเคราะห์ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด มั่นสิน (2538) กล่าวว่าตัวอย่างน้ำที่กรองผ่านกระดาษกรอง GF/C ในถ้วยระเหยทราบน้ำหนักจะถูกนำไประเหยด้วยไอน้ำจนแห้งแล้วนำไปอบที่ 103.00-105.00 องศาเซลเซียส ทำให้เย็นแล้วชั่งน้ำหนักที่เพิ่ม คือ น้ำหนักของของแข็งละลายน้ำทั้งหมด หรืออาจหาได้จากนำค่าของแข็งแขวนลอยทั้งหมดมาหักออกจากค่าของแข็งทั้งหมด

เปี่ยมศักดิ์ (2543) กล่าวว่าค่าการนำไฟฟ้าของน้ำ จะมีค่าใกล้เคียงกับปริมาณของแข็งทั้งหมดที่ละลายอยู่ในน้ำ  ดังนั้น น้ำที่มีการนำไฟฟ้าสูง ก็จะมีปริมาณของแข็งที่ละลายอยู่ในน้ำสูงเช่นกัน น้ำที่มีค่าของแข็งทั้งหมดที่ละลายน้ำได้สูง มีสารบางชนิดสูงมากเช่นกัน ทำให้ไม่เหมาะสมในการใช้อุปโภคบริโภค เพราะอาจทำให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพและทางเศรษฐกิจ ส่วนด้านการชลประทานนั้น น้ำที่มีค่าการน้ำไฟฟ้าระหว่าง 750.00-1,500.00 ไมโครซีเมนต์ต่อเซนติเมตร (TDS 500.00-1,500.00 มิลลิกรัมต่อลิตร) จะสามารถใช้ได้อย่างปลอดภัย ซึ่งสอดคล้องกับ ไมตรี และจารุวรรณ (2528) ค่าการนำไฟฟ้าของน้ำจะเป็นสัดส่วนและปฏิภาคโดยตรงกับปริมาณของแข็งทั้งหมดที่ละลายในน้ำ และในแหล่งน้ำแห่งใดแห่งหนึ่ง จะมีค่าความสัมพันธ์ดังกล่าวค่อนข้างคงที่

ปริมาณความเข้มข้นของของแข็งทั้งหมดที่ละลายในน้ำ (TDS) มีผลทั้งทางตรงและทางอ้อม ต่อการบริโภคอุปโภค การเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ และมีอิทธิพลต่อแหล่งน้ำอย่างสำคัญ โดยสามารถทำให้โครงสร้างและหน้าที่ของระบบนิเวศ (ecosystem) ในแหล่งน้ำนั้นๆเปลี่ยนแปลงไปด้วย ชนิดและปริมาณความเข้มข้นของสารละลายในน้ำ จะเป็นดัชนีบ่งชี้คุณภาพทางเคมี และความสัมพันธ์ระหว่างดินและน้ำ ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงความอุดมสมบูรณ์ของพืชและสัตว์น้ำในแหล่งน้ำ หรือกำลังผลิตของแหล่งน้ำ ค่าของแข็งทั้งหมดที่มีผลต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ 2 ประการ คือ การควบคุมความสมดุลของน้ำและเกลือแร่ (osmoregulation) และ ความสัมพันธ์ระหว่างธาตุอาหารในน้ำแพลงก์ตอนพืช ค่าสุงสุดของของแข็งทั้งหมดที่ละลายในน้ำที่เป็นขีดจำกัดต่อกระบวนการสมดุลของน้ำและเกลือแร่ของปลาน้ำจืดอยู่ในระหว่าง 5,000.00-10,00.00 มิลิกรัมต่อลิตร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดและความสามารถในการปรับตัวตลอดจนความเคยชินของปลา (ไมตรี และจารุวรรณ, 2528)

2. คุณภาพน้ำทางเคมี

2.1 ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ำ (Dissolved Oxygen)

ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ำ หรือ DO ในน้ำเสียออกซิเจนละลายน้ำ เป็นดัชนีบ่งชี้ว่าปฏิกิริยาทางชีวภาพที่เกิดขึ้นโดยจุลินทรีย์ aerobic หรือ anaerobic organism ประเภท aerobic organism ใช้ออกซิเจนอิสระเพื่อทำปฏิกิริยาออกซิเดชั่นกับสารอินทรีย์ เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีอันตราย ในขณะที่ anaerobic organism ทำให้เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่นโดยการรีดิวซ์ เกลืออนินทรีย์บางตัว เกิดผลิตภัณฑ์ที่มีกลิ่นเหม็น organism ทั้งสองชนิดที่พบทั่วไปในธรรมชาติ จึงจำเป็นต้องการรักษาสภาวะพวก aerobic organism ไว้ มิฉะนั้น anaerobic organism จะเพิ่มมากขึ้น การหาค่าออกซิเจนละลายน้ำ aerobic organism ไว้ มิฉะนั้น anaerobic organism จะเพิ่มมากขึ้น การหาค่าออกซิเจนละลายน้ำ เพื่อรักษาสภาพ aerobic organism ในน้ำธรรมชาติซึ่งจะสามารถรับสิ่งสกปรกจากแหล่งต่างๆ นอกจากนี้ยังใช้ในการรักษาสภาวะที่เหมาะสมในกระบวนการ aerobic treatment process ด้วย และค่าออกซิเจนละลายน้ำ มีความสำคัญในการรักษาสภาวะของน้ำให้เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของสัตว์น้ำ คือให้มีออกซิเจนละลายน้ำปริมาณที่พอเหมาะ เช่นไม่น้อยกว่า 3.00 มิลลิกรัมต่อลิตร และใช้เป็นพื้นฐานของค่าความต้องการออกซิเจนที่จุลินทรีย์ต้องการใช้ในการย่อยสสารสารอินทรีย์ เพื่อหากำลังความสกปรกของน้ำเสีย และอัตราการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่นทางชีวภาพ ซึ่งวัดโดยการหาค่าออกซิเจนละลายน้ำที่เหลือ ณ เวลาต่างๆ

ความสำคัญของออกซิเจนละลายน้ำ ยังใช้เป็นปัจจัยที่สำคัญในการควบคุมการกัดกร่อนของเหล็ก โดยเฉพาะในท่อน้ำประปา โดยเฉพาะในหม้อน้ำไม่ควรมีค่าออกซิเจนละลายน้ำเลย แต่ถ้าความดันต่ำกว่า 250 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว มีออกซิเจนละลายน้ำได้ 0.015 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าออกซิเจนละลายน้ำ ยังช่วยในการควบคุมอัตราเร็วของปฏิกิริยาใน aerobic treatment process เพื่อให้แน่ใจว่ามีออกซิเจนที่จะรักษาสภาวะ aerobic ไว้ได้อีกทั้งป้องกันการใช้อากาศมากเกินควร

ออกซิเจนจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตและต่อคุณภาพน้ำ ออกซิเจนละลายน้ำได้ค่อนข้างน้อย ซึ่งปริมาณออกซิเจนละลายน้ำจะมีความสัมพันธ์กับอุณหภูมิโดยตรงปริมาณออกซิเจนละลายบริเวณผิวน้ำมักอิ่มตัว แต่ของเสียประเภทสารอินทรีย์ที่ลงไปสู่แหล่งน้ำจะดึงออกซิเจนในน้ำไปใช้อย่างรวดเร็ว ทำให้ปริมาณออกซิเจนละลายน้ำลดลง ซึ่งหากปริมาณออกซิเจนละลายน้ำเหลืออยู่น้อยกว่า 3 มิลลิกรัมต่อลิตรจะเป็นอันตรายต่อสัตว์น้ำ (กัณฑรีย์, 2540)

ประวิทย์ (2531) กล่าวว่า ออกซิเจนมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของสัตว์น้ำ และพืชน้ำใช้ออกซิเจนละลายน้ำเพื่อการหายใจโดยเฉพาะในเวลากลางคืน โดยใช้แล้วปริมาณออกซิเจนละลายน้ำจะค่อยๆ ลดลงจนถึงจุดต่ำสุดในช่วงเช้าก่อนมีแสงแดด การขาดออกซิเจนในน้ำ ถึงแม้จะไม่ต่ำลงจนถึงระดับที่ทำให้ปลาตาย แต่อาจมีผลต่อการดำรงชีวิตของสัตว์น้ำ ถ้าปริมาณออกซิเจนละลายน้ำต่ำกว่า 3.00 มิลลิกรัมต่อลิตร ทำให้การฟักเป็นตัวของปลาช้าลง ตัวอ่อนมีลักษณะผิดปกติ ประสิทธิภาพในการย่อยอาหารลดลง อ่อนแอ และติดเชื้อได้ง่ายขึ้น เป็นต้น

2.2 ปริมาณความต้องการออกซิเจนทางชีวเคมี (Biochemical Oxygen Demand)

ปริมาณความต้องการของออกซิเจนทางชีวเคมี หรือBOD หมายถึง ปริมาณออกซิเจนที่จุลินทรีย์ต้องการใช้ในการย่อยสลายสารอินทรีย์ภายใต้ภาวะที่มีปริมาณออกซิเจนในช่วงระยะเวลา และอุณหภูมิที่กำหนดให้ การวิเคราะห์ค่าออกซิเจนที่จุลินทรีย์ต้องการใช้ในการย่อยสลายสารอินทรีย์ โดยทั่วไปเป็นการวัดปริมาณออกซิเจนที่ถูกใช้หมดในเวลา 5 วัน ในตู้ควบคุมที่ 20+1 องศาเซลเซียส สาเหตุที่ใช้อุณหภูมิและระยะเวลาดังกล่าว เพราะ nitrifying bacteria เจริญเติบโตที่อุณหภูมินี้

ธงชัย (2535) กล่าวว่า การวิเคราะห์หาค่าออกซิเจนที่จุลินทรีย์ต้องการใช้ในการย่อยสลายสารอินทรีย์ เป็นการวิเคราะห์เพื่อที่จะทราบถึงความสกปรกของน้ำในแม่น้ำลำคลอง น้ำทิ้งจากอาคารบ้านเรือน น้ำทิ้งจากโรงพยาบาล และโรงงานอุตสาหกรรมรวมทั้งเกษตรกรรม เพื่อประโยชน์การออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย ควบคุมคุณภาพน้ำทิ้ง และศึกษาประสิทธิภาพของระบบนั้นๆ โดยคิดเปรียบเทียบในรูปของปริมาณออกซิเจนที่จุลินทรีย์ต้องการในย่อยสลายสารอินทรีย์ (ไมตรี และจารุวรรณ, 2528)

  - ความเป็นกรด-ด่าง (pH)

กรรณิการ์ (2544) กล่าวว่า สารละลายกรด-ด่าง หรือเกลือนั้น สิ่งที่บอกความเป็นกรด คือ ความเข้มข้นของไฮโดรเจนไอออน (H+) และสิ่งชี้บอกความเป็นเบส คือ ไฮดรอกซิลไอออน (OH) การที่กล่าวถึงความเข้มข้น H+ ด้วยตัวเลขเป็นการไม่สะดวกจึงใช้  หน่วยที่เรียกว่า pH

ในแหล่งน้ำธรรมชาติ โดยทั่วไปจะมีค่าความเป็นกรด-ด่าง อยู่ระหว่าง 5.00-9.00 ระดับความเป็นกรด-ด่างของน้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติจะแตกต่างกันเนื่องจากระดับความเป็นกรดด่างของน้ำฝน ลักษณะ และหินของลุ่มน้ำนั้น ระดับความเป็นกรด-ด่างของน้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติอาจมีค่าแตกต่างกันได้เนื่องจาก สภาพแวดล้อมแตกต่างกัน สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปมีผลทำให้ระดับความเป็นกรด-ด่างของน้ำเปลี่ยนแปลงไปเช่นกัน

ความเป็นกรด-ด่าง เป็นค่าที่มีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตในบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ซึ่งจะดำรงชีวิตได้ปกติถ้าน้ำมีความเป็นกรด-ด่างเหมาะสม ซึ่งโดยทั่วไปช่วงความเป็นกรด-ด่างที่เป็นกลาง แต่หากน้ำมีความเป็นกรด-ด่างสูงหรือต่ำมากเกินไปจะก่อให้เกิดอันตรายแก่สิ่งมีชีวิตที่อาศัยในน้ำเช่น ปลาที่อาศัยในน้ำที่มีระดับความเป็นกรด-ด่างต่ำพบว่าปริมาณเมือกที่ปกคลุมเหงือกของปลาจะเพิ่มมากขึ้นแล้วไปขัดขวางการแลกเปลี่ยนก๊าซและไอออนต่างๆบริเวณเหงือกปลาทำให้เกิดการขาดสมดุลของกรดและด่างในกระแสเลือดมีผลต่อการหายใจ และทำให้ความเข้มข้นของโซเดียมคลอไรค์ในกระแสเลือดลดลงส่งผลกระทบต่อแรงดันออสโมติก (osmotic pressure) ของตัวปลากับสิ่งแวดล้อมนอกจากนั้นน้ำที่มีความเป็นกรด-ด่างต่ำยังทำให้ความเป็นพิษของอะลูมินัม (Aluminum) เพิ่มมากขึ้นเช่นเดียวกับน้ำที่มีความเป็นกรด-ต่างสูง จะทำให้เกิดอันตรายต่อเหงือกของปลาได้เช่นเดียวกัน โดยทำให้การแลกเปลี่ยนก๊าซ และสมดุลของเลือดเกิดปัญหาขึ้นรวมทั้งอาจเกิดอันตรายต่อกระจก และเยื้อหุ้มตาด้วย

  - ความเป็นด่าง (Alkalinity)

เปี่ยมศักดิ์ (2543) ให้คำจำกัดความว่า ความเป็นด่าง หมายถึง ความสามารถของน้ำที่จะรับโปรตอนหรือไฮโดรเจน (H+) หรือเป็นความสามารถของน้ำที่จะสะเทินกรดได้ ถึงความเป็นกรด-ด่าง ถึงความเป็นกรด-ด่างที่มีค่าเป็นกลาง กรรณิการ์ (2525) กล่าวว่า ความเป็นด่างของน้ำมีสาเหตุใหญ่มากจากองค์ประกอบของสารละลาย 3 ชนิดด้วยกัน คือ ไฮดรอกไซด์ (OH) คาร์บอเนต (CO32-) และไบคาร์บอเนต (HCO3) ความเป็นด่างมีความสำคัญ ในการปรับปรุงคุณภาพของน้ำธรรมชาติ และน้ำเสียต่างๆ ใช้ในการชี้บอกถึงความเข้มข้นของไฮดรอกไซด์ คาร์บอเนต และไบคาร์บอเนต ซึ่งเป็นองค์ประกอบของความเป็นด่างในน้ำธรรมชาติ ความเป็นด่างของน้ำจะแตกต่างกันไปตามลักษณะทางธรณีวิทยาของพื้นที่ลุ่มน้ำ

ค่าความเป็นด่างโดยตัวของมันเอง ไม่ถือว่าเป็นสารมลพิษ แต่มีผลเกี่ยวเนื่องกับคุณสมบัติด้านอื่นๆ เช่น ความเป็นกรด-ด่าง (pH) ความเป็นกรด (acidity) และความกระด้าง (hardness) เป็นต้น คุณสมบัติที่สำคัญของความเป็นด่างต่อแหล่งน้ำ คือ เป็นตัวการที่ช่วยควบคุมไม่ให้แหล่งน้ำมีการเปลี่ยนแปลงของความเป็นกรด-ด่างรวดเร็วเกินไป ความเป็นด่างของน้ำจึงใช้เป็นเครื่องแสดงความสามารถของน้ำที่จะป้องกันมิให้ความเป็นกรด-ด่างเปลี่ยนแปลง (buffering capacity) ซึ่งค่าความเป็นด่างในแหล่งน้ำธรรมชาติจะแตกต่างกันออกไป โดยมีค่าตั้งแต่ 25.00 จนถึง  400.00-500.00 มิลลิกรัมต่อลิตร (ไมตรี และจารุวรรณ, 2528) จากการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (2531) กล่าวโดยสรุปว่าค่าความเป็นด่างของแม่น้ำบางปะกง แม่น้ำนครนายกและแม่น้ำปราจีนบุรี ในปี พ.ศ. 2529 มีค่าในช่วง 5.80-8.00 มิลลิกรัมต่อลิตรของแคลเซียมคาร์บอเนต  และในปี พ.ศ. 2530 มีค่าในช่วงระหว่าง 4.50-101.60 มิลลิกรัมต่อลิตรของแคลเซียมคาร์บอเนต โดยบริเวณที่พบค่าความเป็นด่างสูง คือบริเวณปากแม่น้ำซึ่งเกิดการรุกล้ำของน้ำทะเลเข้ามาปนเปื้อน ซึ่งสภาพของน้ำทะเลมีความเป็นด่างสูง นอกจากนี้จากรายงานศึกษาคุณภาพน้ำบริเวณปากแม่น้ำบางปะกง และอ่าวชลบุรีพบว่าค่าความเป็นด่างอยู่ระหว่าง 20.00-119.00 มิลลิกรัมต่อลิตร และพบว่าในฤดูฝนมีค่าเฉลี่ยตลอดฤดูต่ำกว่าในฤดูแล้งอย่างชัดเจน

ไมตรี และจารุวรรณ (2528) กล่าวว่าในการคุ้มครองป้องกันสัตว์น้ำไม่ให้เกิดความเครียด ค่าความเป็นกรด-ด่างของน้ำในแหล่งน้ำนั้น ไม่ควรมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และไม่ลดจากค่าปกติเกินร้อยละ 25  น้ำที่มีค่าความเป็นด่างต่ำส่วนใหญ่จะเป็นน้ำอ่อน (soft water) และมีค่าความเป็นกรด-ด่างต่ำซึ่งไม่ให้ผลผลิตสูง น้ำที่มีค่าความเป็นกรด-ด่าง ต่ำกว่า 4.50 จะไม่พบค่าความเป็นด่างปรากฏอยู่เลย นอกจากนี้ Boyd (1990) กล่าวว่า ระดับของความเป็นด่างของน้ำ ในแหล่งน้ำที่อุดมสมบูรณ์จะต้องไม่ต่ำกว่า 20.00 มิลลิกรัมต่อลิตร ของแคลเซียมคาร์บอเนต และถ้าความเป็นด่างของน้ำต่ำกว่า 50.00 มิลลิกรัมต่อลิตรของแคลเซียมคาร์บอเนต จะมีผลต่อการสร้างเปลือกของสัตว์กลุ่ม กุ้ง-ปู ไมตรีและจารุวรรณ (2528) เกณฑ์ที่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตของสัตว์น้ำ ควรมีค่าควมเป็นด่างระหว่าง 100.00 ถึง 120.00 มิลลิกรัมต่อลิตรของแคลเซียมคาร์บอเนตหรือสูงกว่า

  - ความกระด้างของน้ำ (Hardness)

ความกระด้างของน้ำโดยทั่วไป หมายถึง ปริมาณของเกลือแคลเซียม และแมกนีเซียมที่ละลายน้ำอยู่ในน้ำแต่ก็อาจรวมถึงแร่ธาตุอื่นๆ เช่น พวกโลหะ ถ้าหากละลายอยู่ในน้ำแต่ก็อาจรวมถึงแร่ธาตุอื่นๆ เช่น พวกโลหะ ถ้าหากละลายอยู่เป็นปริมาณมาก เช่น พวก divalent metallic cation ตัวอย่างเช่น Fe2+ และ Mn2+ เป็นต้น (ไมตรี และจารุวรรณ, 2528) ส่วนน้ำกระด้าง หมายถึง น้ำที่เมื่อทำปฏิกิริยากับสบู่แล้วเกิดฟองได้ยาก (โกมล และคณะ, 2527) ซึ่งเป็นผลมาจาก Ca2+, Mg2+ Al3+, Fe2+, Mn2+, Sr2+, Zn2+

  - ความเค็มของน้ำ (Salinity, Sal)

ความเค็มของน้ำ หมายถึง ผลรวมของความเข้มข้นของไอออนทั้งหมดที่ละลายในน้ำ             (total dissolove ions) ซึ่งไม่ใช่แต่เฉพาะไอออนของโซเดียมคลอไรด์เท่านั้น โดยแสดงผลออกมาเป็นมิลลิกรัมต่อลิตร (mg/L) แต่ถ้าหากในน้ำปริมาณของไอออนละลายสูงจะแสดงผลเป็นกรัมต่อลิตร (g/L) หรือส่วนในพันส่วน (ppt) (ธรรมรักษ์, 2541)

คุณภาพน้ำเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

แหล่งน้ำและคุณภาพน้ำ มีความสำคัญต่อการเจริญเติบโต สุขภาพ การดำรงชีพ การสืบพันธุ์และแพร่พันธุ์ของสัตว์น้ำ เนื่องจากสัตว์น้ำต้องอาศัยน้ำเป็นสื่อกลางในการหายใจ การหาอาหาร การรักษาสมดุลของร่างกาย กิจกรรมทางชีวเคมี การใช้อาหาร และการขับถ่ายของเสีย ฉะนั้นน้ำจึงเปรียบเหมือนบ้านของสัตว์น้ำ หากคุณภาพน้ำที่เหมาะสมดีแล้วเปรียบเหมือนกับสัตว์น้ำได้อยู่บ้านที่ดี เมื่อมีการเพาะเลี้ยงที่มีการจัดควบคุมคุณภาพน้ำได้ ก็จะช่วยให้การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำประสบความสำเร็จได้ อย่างไรก็ตามคุณภาพน้ำที่ดี มีความสัมพันธ์กับแหล่งน้ำ คุณภาพดิน และมีผลต่อการเจริญเติบโต การดำรงชีวิตของสัตว์น้ำ

คุณสมบติของน้ำจืด

- กระแสน้ำ ในแม่น้ำลำธารจะมีความเร็วแตกต่างกันไปทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความลาดชัน และขนาดของลำน้ำ

- ความโปรงแสง จะแตกต่างกันไปตามภูมิภาค และฤดูกาล

- อุณหภูมิ จะมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับอุณหภูมิของอากาศ ดังนั้นอุณหภูมิของน้ำในแม่น้ำจึงมีความแตกต่างกันในรอบ 24 ชั่วโมง

- ออกซิเจน ปริมาณของออกซิเจนที่ละลายน้ำ จะแตกต่างกันไปตามฤดูกาล และสถานการณ์

- คาร์บอนไดออกไซด์ ในแม่น้ำลำธารจะมีค่าต่ำเนื่องจาก CO2 แพร่จากอากาศลงสู่น้ำได้ในปริมาณน้อย

- ความเป็นกรด-ด่างของน้ำโดยทั่วไปจะมีค่าระหว่าง 7.00-8.30

- เกลือแร่ไนโตรเจนในแม่น้ำลำธาร มักจะอยู่ในรูปของเกลือแอมโมเนีย (NH2+) ไนเตรท (NO2) และไนเตรท (NO3)

- สารอินทรีย์ แม่น้ำลำธารได้รับสารอินทรีย์จากการพัดพาของน้ำฝน

## มลพิษทางน้ำ

น้ำเสีย หมายถึง ของเสียที่อยู่ในสภาพเป็นของเหลว รวมทั้งมวลสารที่ปะปน หรือ ปนเปื้อนอยู่ในของเหลวนั้น  น้ำเสีย คือ น้ำที่มีสิ่งเจือปนต่างๆ มากมาย จนกระทั่งกลายเป็นน้ำ ที่ไม่เป็นที่ต้องการ และ น่ารังเกียจของคนทั่วไป น้ำเสียก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ แก่แหล่งน้ำนั้นๆ

น้ำเสียแบ่งออกเป็น 4 ลักษณะ ตามสภาพของน้ำเสียได้ ดังนี้

ลักษณะทางกายภาพ คือ สภาพ หรือ สภาวะของน้ำที่มองเห็นได้ หรือ สัมผัสได้ เช่น มีขยะและสิ่งปฏิกูล ความขุ่น สี กลิ่น รส และ อุณหภูมิที่ผิดปกติ

ลักษณะทางเคมี คือ มีสารประกอบทั้งอนินทรีย์และอินทรีย์ต่างๆ ละลายเจือปนอยู่ในน้ำ ทำให้มีความเป็นกรด-ด่างเกินปกติ หรือ มีโลหะทั้งที่เป็นพิษ-ไม่เป็นพิษ รวมทั้งมีสารอินทรีย์ เกินกว่าปกติ

ลักษณะทางชีวภาพ คือ มีการปนเปื้อนของสิ่งมีชีวิตเล็กๆ เช่น แบคทีเรีย เชื้อไวรัส โปรโตซัว และหนอน ซึ่งจะทำให้เกิดโรคต่างๆ ที่มีน้ำเป็นสื่อ หรือ เป็นพาหะในคน และ สัตว์ น้ำที่มีลักษณะเช่นนี้จัดว่าเป็นน้ำเสีย เช่นกัน

ลักษณะทางสารกัมมันตภาพรังสี คือ มีการปนเปื้อนของสารกัมมันตภาพรังสี ซึ่งสามารถเข้าสู่ร่างกายได้หลายทางเช่น ทางผิวหนัง การหายใจ เป็นต้น เป็นอันตรายต่อร่างกายของผู้ที่ได้รับรังสี น้ำที่มีการปนเปื้อนสารกัมมันตภาพรังสีดังกล่าว จัดว่าเป็นน้ำเสีย เช่นกัน

สรุปได้ว่า "น้ำเสีย" คือ ของเสียชนิดหนึ่งที่อยู่ในสภาพที่เป็นของเหลวที่ถูกปล่อยทิ้ง หรือ ถูกปล่อยออกมาจากแหล่งกำเนิดมลพิษ และ มีลักษณะเฉพาะแตกต่างกันไปจากของเสียชนิดอื่นๆ

แหล่งกำเนิดน้ำเสีย น้ำเสียเกิดได้จาก 3 แหล่งใหญ่ๆ คือ

น้ำเสียจากชุมชน ได้แก่ น้ำเสียต่างๆ ที่เกิดจากกิจกรรมประจำวันของประชากรที่อาศัยอยู่ในชุมชน รวมทั้งกิจกรรมที่เป็นการประกอบอาชีพด้วย เช่น น้ำเสียที่เกิดจากการชำระล้างสิ่งสกปรกทั้งหลายของประชาชนในบ้านเรือนที่อยู่อาศัย หมู่บ้าน อำเภอ จังหวัด เป็นต้น ทั้งนี้ อาจกล่าวได้ว่าน้ำเสียชุมชนเป็นน้ำเสียสาธารณะ หน่วยงานราชการควรเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการบำบัดให้กลายเป็นน้ำสะอาดพอเพียงที่จะทิ้งลงแม่น้ำลำคลอง หรือ แหล่งน้ำสาธารณะ

น้ำเสียจากอุตสาหกรรม ได้แก่ น้ำเสียที่เกิดจากกิจกรรมต่างๆ ของโรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภท น้ำเสียส่วนใหญ่มักเป็นน้ำล้างเครื่องจักรอุปกรณ์จากกระบวนการผลิตต่างๆ เช่น การล้างถัง หรือภาชนะที่ใช้ในกระบวนการผลิต ทำให้น้ำเสียมีสิ่งเจือปน จากวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตด้วยเสมอ จึงกล่าวได้ว่า น้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม คือ ของเหลวที่เป็นกาก หรือ มลสาร หรือ สิ่งปฏิกูลจากวัตถุดิบของโรงงาน

น้ำเสียจากเกษตรกรรม ได้แก่ น้ำเสียที่มาจากการทำเกษตรกรรม ซึ่งอาจแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทเกษตรกรรมชนิดอยู่กับที่ เช่น จากฟาร์มเลี้ยงสัตว์ต่างๆ ประเภทไม่มีแหล่งกำเนิดแน่นอนเช่น การเพาะปลูกในหลาย ๆ พื้นที่ซึ่งมีการใช้ปุ๋ย และ สารเคมีทางการเกษตร

### หลักเกณฑ์วิธีการกำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำ

มาตรฐานคุณภาพน้ำ หมายถึง มาตรฐานทั่วไปที่ทางราชการกำหนดขึ้น เพื่อใช้ตรวจสอบคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำแต่ละแห่งว่า มีความสกปรก หรือ พิษภัยมากหรือน้อยเพียงใด ในทางปฏิบัติการพิจารณากำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำ จะใช้วิธีการแต่งตั้งคณะกรรมการ หรือ คณะทำงานเฉพาะเรื่องขึ้นมาทำหน้าที่ โดยใช้ข้อมูลจาการศึกษาวิจัย และ ข้อมูลทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้อาจเชิญผู้ประกอบการและองค์กรเอกชนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ มาชี้แจงให้ข้อคิดเห็น อย่างไรก็ตาม ปัญหาอุปสรรคในเรื่องการศึกษาวิจัยและการหาข้อยุติทางวิชาการยังมีอยู่ เพราะมีข้อจำกัดในเรื่องงบประมาณ กำลังคนและ เวลา จึงพบว่ามาตรฐานคุณภาพน้ำส่วนใหญ่ มักจะใช้ข้อมูลพื้นฐานภายในประเทศของเราเอง แต่ในการนำมาใช้ ก็ได้มีการปรับปรุงให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนขีดความสามารถทางเทคนิคของประเทศไทยตามสมควร ทั้งนี้การกำหนดมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการกำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำ จะพิจารณาหลักเกณฑ์เพื่อประกอบการตัดสินใจ ดังนี้

หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ได้มีการกำหนดไว้และเป็นที่ยอมรับกันอยู่แล้ว

ความสามารถทางเทคโนโลยีและความเป็นไปได้ทางเศรษฐกิจ

การคาดคะเนโดยอาศัยหลักวิชาการ

ผลการศึกษาวิจัย

ผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย

ผลการศึกษาด้วยแบบจำลองทางคณิตศาสตร์และการศึกษาตามทฤษฎีของความน่าจะเป็น

ดังนั้น เมื่อได้มีการกำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำมาแล้ว จำเป็นต้องกำหนดมาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล่งกำเนิด ขึ้นมาใช้ควบคู่กันไปด้วย เพื่อดูแลให้คุณภาพน้ำในแหล่งน้ำต่างๆ ได้มาตรฐานโดยควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากแหล่งกำเนิด เพื่อมิให้มีการปล่อยน้ำทิ้ง ที่มีความสกปรกเกิดมาตรฐาน ทางราชการกำหนดออกมาสู่แหล่งน้ำสาธารณะ

มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้ง สามารถกำหนดได้ 3 แบบ คือ

มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร

เพื่อควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากแหล่งกำเนิดมลพิษต่าง ๆ และให้หน่วยงานของรัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง นำไปใช้เป็นมาตรฐานในการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางน้ำ

มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม

เพื่อควบคุม การระบายน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม หน่วยงานของรัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง นำไปใช้เป็นมาตรฐานในการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางน้ำ

มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากที่ดินจัดสรร

เพื่อควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากที่ดินจัดสรร และให้หน่วยงานของรัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง

นำไปใช้เป็นมาตรฐานในการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางน้ำ

#### สถานการณ์ปัญหามลพิษทางน้ำ

ปัญหามลพิษทางน้ำที่เกิดขึ้นจะมากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับความหนาแน่นของชุมชนหรือกิจกรรมต่างๆ ริมฝั่งแม่น้ำลำคลอง หรือ ชายฝั่งทะเล ซึ่งมีการใช้น้ำอย่างไม่ถูกต้อง โดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์จนทำให้เกิดการปนเปื้อน รวมถึงไม่มีการรวบรวมและบำบัดน้ำทิ้งให้ได้มาตรฐาน ก่อนการระบายลงสู่แม่น้ำ โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้ง มักจะประสบกับภาวการณ์ขาดแคลนน้ำต้นทุนมาเจือจางความสกปรกของแหล่งน้ำ ทำให้เกิดปัญหามลพิษทางน้ำทวีความรุนแรงขึ้น และ ก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศของแหล่งน้ำ การใช้ประโยชน์ของแหล่งน้ำ รวมทั้งวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน

ลุ่มน้ำแม่วัง

ลุ่มน้ำแม่วังเกิดจากต้นน้ำในเขตรอยต่อระหว่างจังหวัดลำปาง เชียงราย เชียงใหม่ และพะเยา ซึ่งอยู่ทางภาคเหนือของประเทศ โดยต้นน้ำเกิดจากเทือกเขาผีปันน้ำให้การระบายน้ำจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือลงสู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ไหลลงไปเก็บกักไว้ในเขื่อน กิ่วลมแล้วจึงไหลผ่านตัวเมืองจังหวัดลำปางไปรวมกับแม่น้ำปิงในเขตจังหวัดตากกลายเป็นแม่น้ำปิง ลุ่มน้ำแม่วังมีขนาดพื้นที่ลุ่มน้ำ ประมาณ 10,792 ตารางกิโลเมตร ซึ่งเป็นลุ่มน้ำที่มีขนาดเล็กที่สุดในบรรดาแควปิง วัง ยม และน่าน ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดลำปาง และตาก ลำน้ำสาขาที่สำคัญ ได้แก่ แม่น้ำวัง น้ำแม่สวย น้ำแม่ตุ๋ย น้ำแม่จาง และน้ำแม่ต่ำ อ่างเก็บน้ำที่สำคัญ คือ เขื่อนกิ่วลม ปริมาณ น้ำฝนเฉลี่ยต่อปีประมาณ 1,070 มิลลิเมตร มีประชากรในพื้นที่ลุ่มน้ำประมาณ 737,700 คน การใช้ประโยชน์ที่ดินส่วนใหญ่เป็น ป่าไม้ร้อยละ 71.3 พืชไร่ร้อยละ 13.8 และนาข้าวร้อยละ 9.2

ลักษณะภูมิประเทศ

จังหวัดลำปาง อยู่สูงจากระดับน้ำทะเล 268.80 เมตร พื้นที่ของจังหวัดลำปางเป็นรูปยาวรี ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นที่ราบสูง มีภูเขาสูงอยู่ทั่วไป ทอดตัวยาวตามแนวทิศเหนือไปทางทิศใต้ของจังหวัดลำปาง และมีที่ราบลุ่มริมฝั่งแม่น้ำเป็นบางส่วน ในบริเวณตอนกลางของจังหวัด ตามลักษณะทางกายภาพทางด้านธรณีสัณฐานวิทยา จังหวัดลำปางมีพื้นที่เป็นที่ราบล้อมรอบด้วยภูเขา มีลักษณะเป็นแอ่งแผ่นดินหรืออ่างเรียกว่า “อ่างลำปาง” เป็นอ่างที่ยาวและกว้างที่สุดในภาคเหนือ แบ่งลักษณะภูมิประเทศออกได้เป็น 3 ลักษณะ คือ

  - บริเวณตอนบนของจังหวัด มีลักษณะเป็นที่ราบสูง ภูเขา และเป็นป่าค่อนข้างทึบ อุดมสมบูรณ์ด้วยไม้มีค่า

  - บริเวณตอนกลางของจังหวัด มีลักษณะเป็นที่ราบและที่ราบลุ่มริมฝั่งแม่น้ำ ส่วนใหญ่เป็นแหล่งเกษตรกรรมที่สำคัญของจังหวัด

  - บริเวณตอนใต้ของจังหวัด มีลักษณะเป็นป่าไม้รัง บางส่วนมีลักษณะเกือบเป็นทุ่งหญ้า

ทรัพยากรธรรมชาติ

จังหวัดลำปาง เป็นจังหวัดที่มีทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย ที่สำคัญ ได้แก่ป่าไม้ ปัจจุบันจังหวัดลำปางมีพื้นที่ป่าไม้ประมาณ 4,896,875 ไร่ หรือร้อยละ 62.51 ของพื้นที่จังหวัด โดยเป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติรวม 33 ป่า อุทยานแหง่ชาติ 5 แห่ง และเตรียมการ 2 แห่ง  เนื้อที่ 2,067,049 ไร่  พื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 1 แห่ง เนื้อที่ 86,984 ไร่

แร่ธาตุจังหวัดลำปางมีแร่ธาตุอยู่มากและหลายชนิดซึ่งล้วนเป็นวัตถุดิบที่สำคัญในทางอุตสาหกรรม โดยมีแร่สำคัญพอสรุปได้ คือ ถ่านหินลิกไนต์ ดินขาว หินอ่อน หินแกรนิต บอลเคย์ซีไลท์ พลวง และวุลแฟรม เป็นต้น โดยเฉพาะถ่านหินลิกไนต์ แร่ดินขาวและหินปูน จากการสำรวจในปี 2538 – 2539 ของกรมทรัพยากรธรณี พบว่าจำนวนถ่านหินลิกไนต์มีปริมาณสำรองมากถึง 1,544 ล้านตัน สามารถขุดมาใช้ในเชิงพาณิชย์ประมาณ 850 ล้านตัน ซึ่งกำลังการผลิตในปัจจุบันประมาณปีละ 17 ล้านต้น สามารถมีถ่านหินใช้ต่อไปได้นานประมาณถึง 50 ปี ส่วนแร่ดินขาวมีปริมาณสำรอง 107 ล้านตัน และยังสามารถมีแร่ดินขาวใช้ต่อไปได้อีกประมาณ 147 ปี สำหรับหินปูนมีปริมาณสำรอง 320 ล้าน สามารถขุดมาใช้ในเชิงพาณิชย์ประมาณ 320 ล้านตัน มีกำลังการผลิตปัจจุบัน ประมาณปีละ 6 ล้านตัน สามารถขุดใช้ต่อไปได้อีกประมาณ 53 ปี

ลักษณะภูมิอากาศ

จากลักษณะพื้นที่ของจังหวัดที่เป็นแอ่งคล้ายก้นกะทะ จึงทำให้อากาศร้อนอบอ้าวเกือบตลอดปี ฤดูร้อนร้อนจัด และหนาวจัดในฤดูหนาว มีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุด 41.6 องศาเซลเซียส เฉลี่ยต่ำสุด 10.5 องศาเซลเซียส ปริมาณน้ำฝนวัดได้ 1,105.0 มิลลิเมตรต่อปี  ลักษณะภูมิอากาศ แบ่งออกได้เป็น 3 ฤดู คือ

  - ฤดูร้อน เริ่มประมาณต้นเดือน มีนาคม จนถึงกลางเดือน พฤษภาคม อากาศจะร้อนอบอ้าวมาก เดือนที่มีอากาศร้อนที่สุด คือ เดือนเมษายน

  - ฤดูฝน เริ่มประมาณกลางเดือน พฤษภาคม

  - ฤดูหนาว เริ่มประมาณเดือน พฤศจิกายน จนถึงเดือน กุมภาพันธ์ อากาศจะหนาวเย็นมาก  ช่วงที่มีอากาศหนาวจัดคือเดือนมกราคม

บทที่  3

## วิธีดำเนินการ

3.1 อุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินงานในภาคสนาม

- เครื่องมือตรวจวัดคุณภาพน้ำชนิดหัวรวม  Multi-Parameter  Water  Quality  Monitor  Model 660 QS ระบบ YSI Environmental  Monitoring  Systems โดย บริษัท  YSI Incorporated , Yellow Spring, Ohio 45387  USA

- เครื่องตักตัวอย่างคุณภาพน้ำ

- ขวดใส่ตัวอย่างน้ำพร้อมภาชนะในการขนส่งป้องกันการแตก

3.2 วิธีการดำเนินงาน

ทำการศึกษาข้อมูลพื้นฐานทางกายภาพน้ำของแม่น้ำวัง   วางแผนการสำรวจคุณภาพน้ำ  โดยกำหนดการเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำเพื่อการวิเคราะห์   เดือนละ  1 ครั้ง  โดยเริ่มเก็บข้อมูลครั้งแรกในเดือนมกราคม  2545  มีสถานีเก็บตัวอย่าง 5 สถานี ได้แก่  สถานี W 3 A, W 16 A, W 17, W 20, W 21, ทำการเก็บคุณภาพน้ำโดยเครื่องทำการเก็บตัวอย่างน้ำเพื่อส่งวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ โดยให้เจ้าหน้าที่ของศุนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคเหนือตอนบน  จ.เชียงใหม่ ที่ประจำในพื้นที่เป็นผู้เก็บตัวอย่างเพื่อส่งตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการที่สำนักวิจัยและพัฒนาตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ สำหรับเจ้าหน้าที่จากส่วนกลางออกไปสำรวจและเปรียบเทียบค่าที่ทำการตรวจวัด  นำข้อมูลที่ได้จากการสำรวจมาทำการสรุปและวิเคราะห์และจัดทำรายงานสรุปผลการศึกษา

การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงสำรวจ และเชิงทดลอง ครอบคลุมประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพน้ำทางด้านกายภาพ เคมี และชีวภาพ ข้อมูลที่ได้น้ำมาประเมินคุณภาพน้ำผิวดิน และเกณฑ์คุณภาพน้ำที่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตของสัตว์น้ำและเพื่อการเกษตรโดยกำหนดค่าพารามิเตอร์ที่ทำการศึกษา ดังนี้

การวางแผนและสำรวจ

ทำการศึกษาค้นคว้าข้อมูลพื้นฐานทางกายภาพน้ำของแม่น้ำวัง  พร้อมทั้งกำหนดวัตถุประสงค์  ขอบเขตของการศึกษา  ระยะเวลาที่ศึกษา   เพื่อวางแผนการสำรวจคุณภาพน้ำ  โดยกำหนดการเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำเพื่อการวิเคราะห์   เดือนละ  1 ครั้ง

- พีเอชของน้ำ (pH)

- การนำไฟฟ้าของน้ำ (Specific  Electrical  Conductivity , EC X 10 6)

- ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด (Total Dissolved Solids, TDS)

- ความขุ่น (Turbidity)

- ความกระด้าง (Total  Hardness)

- แคลเซียม (Calcium, Ca)

- แมกนีเซี่ยม (Magnesium, Mg)

- โซเดียม (Sodium, Na)

- โปแตสเชี่ยม (Potassium, K)

- ไบคาร์บอเนต (Bicarbonate, HCO3)

- ซัลเฟต (Sulphate, SO4)

- คลอไรด์ (Chloride, Cl)

การดำเนินการ

เริ่มทำการเก็บตัวอย่างน้ำและข้อมูลครั้งแรกในเดือนมกราคม  2545 – ธันวาคม 2549  มีตัวอย่าง 145 ตัวอย่าง  โดยทำการเก็บตัวอย่างเพื่อการวิเคราะห์จาก สถานีสำรวจอุทกวิทยาจำนวน 5 สถานีดังนี้

สถานี  W.3a  บ้านดอนชัย อ.เถิน จ.ลำปาง  พิกัดภูมิศาสตร์ Lat 170-38’-29” N  Long 990-14’-04” E

สถานี  W.16a  บ้านไฮ่  อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง  พิกัดภูมิศาสตร์ Lat 180-46’-45” N  Long 990-37’-52” E

สถานี  W.17  บ้านหนองนาว อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง  พิกัดภูมิศาสตร์ Lat 180-43’-16” N  Long 990-34’-12” E

สถานี  W.20  บ้านท่าล้อ อ.เมือง จ.ลำปาง  พิกัดภูมิศาสตร์ Lat 180-18’-35” N  Long 990-27’-29” E

สถานี  W.21  บ้านท่าเดื่อ อ.เมือง จ.ลำปาง  พิกัดภูมิศาสตร์ Lat 180-20’-26” N  Long 990-32’-23” E

# การวิเคราะห์ผล – สรุปผล และการเผยแพร่

ทำการเก็บคุณภาพน้ำโดยเครื่องทำการเก็บตัวอย่างน้ำเพื่อส่งวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ โดยให้เจ้าหน้าที่ของศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคเหนือตอนบน  จ.เชียงใหม่ ที่ประจำในพื้นที่เป็นผู้เก็บตัวอย่าง   เพื่อส่งตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการที่สำนักวิจัยและพัฒนา  และมีหน้าที่สำรวจและเปรียบเทียบค่าที่ทำการตรวจวัดค่าพื้นฐานกับผลการวิเคราะห์ในห้องปฎิบัติการ นำข้อมูลที่ได้จากการส่งตัวอย่างไปวิเคราะห์มาทำการสรุปและเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานน้ำใช้เพื่อการเกษตร  และจัดทำรายงานสรุปผลที่ได้ให้กับทางศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคเหนือตอนบน จ.เชียงใหม่ เพื่อใช้ดำเนินการต่อไปและประสานงานกับพื้นที่ให้ทราบถึงผลการสำรวจ

สำหรับวิธีการวิเคราะห์ในห้องปฎิบัติการนั้นใช้วิธีการต่างๆดังนี้

พารามิเตอร์คุณภาพน้ำ				วิธีวิเคราะห์

อุณหภูมิ	เครื่องวัดอุณหภูมิ			 (Thermometer)

ความเป็นกรด - ด่าง (pH)	เครื่องวัดความเป็นกรด –ด่างของน้ำ (pH meter)

ตามวิธีหาค่าแบบ Eletrometric

ความนำไฟฟ้า (EC)				เครื่องวัดความนำไฟฟ้า

ความขุ่น (Turbidity)				เครื่องวัดความขุ่น (Turbidity meter)

สารแขวนลอย ของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด (TDS)	ระเหยแห้งที่อุณหภูมิ 103-105 องศาเซสเซียส

ความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness)		การคำนวณ

ซัลเฟต (SO4)					Gravimentric Method and Turbidimeter Method

คลอไรด์ (CI)					Argementonetric Method

โลหะหนักอื่

บทที่ 4

ผลการศึกษาและข้อวิจารณ์

4.1 ผลการศึกษา

จากการเก็บข้อมูลเพื่อทำการศึกษาในรอบปีการสำรวจในแม่น้ำวัง  จ.ลำปาง  ตั้งแต่มกราคม 2545 ถึงปี ธันวาคม 2549 เวลา 5 ปี จำนวน145 ตัวอย่าง จาก 5 สถานีสำรวจพบว่าคุณภาพน้ำโดยรวมยังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานน้ำผิวดิน  และมาตรฐานน้ำใช้เพื่อการเกษตร  เมื่อทำการแบ่งแยกข้อมูลออกตามฤดูกาลโดยใช้หลักการจำแนกตามกรมอุตุนิยมวิทยา คือแบ่งจากลักษณะพื้นที่ของจังหวัด  ลักษณะภูมิอากาศ แบ่งออกได้เป็น 3 ฤดู คือ

  - ฤดูร้อน เริ่มประมาณต้นเดือน มีนาคม จนถึงกลางเดือน พฤษภาคม อากาศจะร้อนอบอ้าวมาก เดือนที่มีอากาศร้อนที่สุด คือ เดือนเมษายน  ในรายงานสรุปใช้ค่าสิ้นสุดที่เดือนเมษายน

  - ฤดูฝน เริ่มประมาณกลางเดือน พฤษภาคม  จนถึงเดือนตุลาคม  ในรายงานสรุปจะเริ่มตั้งแต่ต้นเดือนพฤษภาคม

  - ฤดูหนาว เริ่มประมาณเดือน พฤศจิกายน จนถึงเดือน กุมภาพันธ์ อากาศจะหนาวเย็นมาก  ช่วงที่มีอากาศหนาวจัดคือเดือนมกราคม

ผลการศึกษาผลที่ได้จากค่าเฉลี่ยทั้งหมด, ค่าเฉลี่ยของแต่ละสถานี และค่าเฉลี่ยในแต่ละฤดูดังนี้

การนำไฟฟ้าของน้ำ (Couductivity)

สำหรับการศึกษาค่าความนำไฟฟ้า  (EC X 10 6)  นั้นโดยรวมที่ ศึกษาโดยวิธีการนำค่าที่ได้จากการวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยเพื่อศึกษา  เมื่อดูค่ารวมทั้งหมดของพบว่าค่าความนำไฟฟ้า  (EC X 10 6) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 250.81 ไมโครโมส์/ซม. (micromhos/cm.)  ค่าสูงสุดเท่ากับ  507.00  ไมโครโมส์/ซม. (micromhos/cm. )  และค่าต่ำสุดเท่ากับ 19.00 ไมโครโมส์/ซม. (micromhos/cm.)  โดยรวมค่า  Specific  Electrical  Conductivity ของน้ำในพื้นที่ศึกษายังอยู่ในเกณฑ์ มาตรฐาน น้ำผิวดิน  และมาตรฐานน้ำใช้เพื่อการเกษตร จัดอยู่ในชั้นกลุ่ม C1 (Class 1) คือเป็นน้ำที่มีเกลือละลายอยู่ในปริมาณที่น้อย  (Low  Salinity) มีค่าอยู่ในช่วง 0 -250  ไมโครโมส์/ซม. (micromhos/cm. )  ใช้สำหรับน้ำใช้ใน การชลประทานเพื่อการเพาะปลูกพืชทุกชนิด มีคุณภาพตามมาตรฐานน้ำใช้เพื่อการเกษตร  ซึ่งกำหนดไว้ค่าความนำไฟฟ้า  (EC X 10 6) ต้องไม่มากกว่า 2,000 ไมโครโมส์/ซม. (micromhos/cm. )  หรือไม่เกิน 2 กรัมต่อลิตร

และเมื่อทำการสรุปผลในแต่ละสถานีพบว่า สถานี W3a ค่าความนำไฟฟ้า  (EC X 10 6) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 315.148  ไมโครโมส์/ซม. (micromhos/cm.)   ค่าสูงสุดเท่ากับ 507.00  ไมโครโมส์/ซม. (micromhos/cm.)    และค่าต่ำสุดเท่ากับ 202.00  ไมโครโมส์/ซม. (micromhos/cm.)  เป็นน้ำที่มีคุณภาพตามมาตรฐานน้ำใช้เพื่อการเกษตร จัดอยู่ในชั้นกลุ่ม C2 ซึ่งใช้ได้กับพืชที่ทนเค็มได้พอควร

สถานี W.16a ค่าความนำไฟฟ้า  (EC X 10 6) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 286.20  ไมโครโมส์/ซม. (micromhos/cm.)  ค่าสูงสุดเท่ากับ 386.00  ไมโครโมส์/ซม. (micromhos/cm.)  และค่าต่ำสุดเท่ากับ 19.00 ไมโครโมส์/ซม. (micromhos/cm.)  เป็นน้ำที่มีคุณภาพตามมาตรฐานน้ำใช้เพื่อการเกษตร จัดอยู่ในชั้นกลุ่ม C2 ซึ่งใช้ได้กับพืชที่ทนเค็มได้พอควร

สถานี W.17 ค่าความนำไฟฟ้า  (EC X 10 6) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 141.93ไมโครโมส์/ซม.  (micromhos/cm.๗)ค่าสูงสุดเท่ากับ 191.00ไมโครโมส์/ซม. (micromhos/cm.)  และค่าต่ำสุดเท่ากับ 100.00ไมโครโมส์/ซม.( micromhos/cm.) เป็นน้ำที่มีคุณภาพตามมาตรฐานน้ำใช้เพื่อการเกษตร จัดอยู่ในชั้นกลุ่ม C1 ซึ่งใช้ได้กับพืชทุกชนิด

สถานี W.20 ค่าความนำไฟฟ้า  (EC X 10 6) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 223.89  ไมโครโมส์/ซม. (micromhos/cm.)  ค่าสูงสุดเท่ากับ 459.00 ไมโครโมส์/ซม. (micromhos/cm.)  และค่าต่ำสุดเท่ากับ 63.00 ไมโครโมส์/ซม. ( micromhos/cm.)  เป็นน้ำที่มีคุณภาพตามมาตรฐานน้ำใช้เพื่อการเกษตร จัดอยู่ในชั้นกลุ่ม C1 ซึ่งใช้ได้กับพืชทุกชนิด

สถานี W.21 ค่าความนำไฟฟ้า  (EC X 10 6) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 291.53  ไมโครโมส์/ซม. (micromhos/cm.)  ค่าสูงสุดเท่ากับ 374.00ไมโครโมส์/ซม. (micromhos/cm.)  และค่าต่ำสุดเท่ากับ 191.00 micromhos/cm. เป็นน้ำที่มีคุณภาพตามมาตรฐานน้ำใช้เพื่อการเกษตร จัดอยู่ในชั้นกลุ่ม C2 ซึ่งใช้ได้กับพืชที่ทนเค็มได้พอควร

และเมื่อนำค่าทั้งหมดจำแนกตามฤดูกาลของสภาพภูมิอากาศในพื้นที่พบว่าในฤดูร้อนค่าความนำไฟฟ้า  (EC X 10 6) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 291.63  ไมโครโมส์/ซม. (micromhos/cm. )  ค่าสูงสุดในฤดูร้อนเท่ากับ 345.50ไมโครโมส์/ซม. (micromhos/cm.)  และค่าต่ำสุดในฤดูร้อนเท่ากับ 160.00 micromhos/cm.  จัดอยู่ในชั้นกลุ่ม C2 ซึ่งใช้ได้กับพืชที่ทนเค็มได้พอควร     ในฤดูฝนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 236.22  ไมโครโมส์/ซม. (micromhos/cm.) ค่าสูงสุดในฤดูฝนเท่ากับ 309.18ไมโครโมส์/ซม. (micromhos/cm.)  และค่าต่ำสุดในฤดูฝนเท่ากับ 136.20 (micromhos/cm.)   เป็นน้ำที่มีคุณภาพตามมาตรฐานน้ำใช้เพื่อการเกษตร จัดอยู่ในชั้นกลุ่ม C1 ซึ่งใช้ได้กับพืชทุกชนิด     และในฤดูหนาวค่าความนำไฟฟ้า  (EC X 10 6) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 263.00  ไมโครโมส์/ซม. (micromhos/cm.) ค่าสูงสุดในฤดูหนาวเท่ากับ 323.75ไมโครโมส์/ซม. (micromhos/cm.)  และค่าต่ำสุดในฤดูฝนเท่ากับ 130.50 ไมโครโมส์/ซม. (micromhos/cm.)จัดอยู่ในชั้นกลุ่ม C2 ซึ่งใช้ได้กับพืชที่ทนเค็มได้พอควร

ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด (Total Dissolved Solids, TDS)

สำหรับของแข็งละลายน้ำทั้งหมด (Total Dissolved Solids, TDS) ที่ทำการศึกษาในลุ่มน้ำแม่วัง พบว่าปริมาณของแข็งละลายน้ำมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 161.33 ppm. มีค่าสูงสุดเท่ากับ 324.50 ppm.ซึ่ง และมีค่าต่ำสุดเท่ากับ 40.30 ppm. สามารถสรุปโดยรวมได้ว่าของแข็งละลายน้ำทั้งหมด (Total Dissolved Solids, TDS) ที่ทำการศึกษาในลุ่มน้ำแม่วังในรอบ 5 ปีการสำรวจอยู่ในเกณฑ์ มาตรฐานน้ำผิวดิน  และมาตรฐานน้ำใช้เพื่อการเกษตร ซึ่งกำหนดไว้ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด (Total Dissolved Solids, TDS) ต้องไม่มากกว่า 1,300 ppm. หรือ 1,300 มิลลิกรัมต่อลิตร

และเมื่อทำการสรุปผลในแต่ละสถานีพบว่า สถานี W.3a ค่าของแข็งละลายน้ำทั้งหมด (Total Dissolved Solids, TDS) ) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 201.63 ppm. มีค่าสูงสุดเท่ากับ 324.50 ppm.ซึ่ง และมีค่าต่ำสุดเท่ากับ 129.00 ppm.. เป็นน้ำที่มีคุณภาพตามมาตรฐานน้ำใช้เพื่อการเกษตร

สถานี W.16a ค่าของแข็งละลายน้ำทั้งหมด (Total Dissolved Solids, TDS) ) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 187.01 ppm. มีค่าสูงสุดเท่ากับ 247.00 ppm. และมีค่าต่ำสุดเท่ากับ 81.30 ppm.. เป็นน้ำที่มีคุณภาพตามมาตรฐานน้ำใช้เพื่อการเกษตร

สถานี W.17 ค่าของแข็งละลายน้ำทั้งหมด (Total Dissolved Solids, TDS) ) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 90.83 ppm. มีค่าสูงสุดเท่ากับ 122.00 ppm. และมีค่าต่ำสุดเท่ากับ 64.00 ppm.. เป็นน้ำที่มีคุณภาพตามมาตรฐานน้ำใช้เพื่อการเกษตร

สถานี W.20 ค่าของแข็งละลายน้ำทั้งหมด (Total Dissolved Solids, TDS) ) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 143.36 ppm. มีค่าสูงสุดเท่ากับ 294.00 ppm. และมีค่าต่ำสุดเท่ากับ 40.30 ppm.. เป็นน้ำที่มีคุณภาพตามมาตรฐานน้ำใช้เพื่อการเกษตร

สถานี W.21 ค่าของแข็งละลายน้ำทั้งหมด (Total Dissolved Solids, TDS) ) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 186.63 ppm. มีค่าสูงสุดเท่ากับ 239.00 ppm. และมีค่าต่ำสุดเท่ากับ 122.00 ppm.. เป็นน้ำที่มีคุณภาพตามมาตรฐานน้ำใช้เพื่อการเกษตร

และเมื่อนำค่าทั้งหมดจำแนกตามฤดูกาลของสภาพภูมิอากาศในพื้นที่พบว่าในฤดูร้อนค่าของแข็งละลายน้ำทั้งหมด (Total Dissolved Solids, TDS)  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 186.59 ppm. มีค่าสูงสุดเท่ากับ 221.17 ppm. และมีค่าต่ำสุดเท่ากับ 102.27 ppm.. เป็นน้ำที่มีคุณภาพตามมาตรฐานน้ำใช้เพื่อการเกษตร   ในฤดูฝนค่าของแข็งละลายน้ำทั้งหมด (Total Dissolved Solids, TDS) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 152.36 ppm. มีค่าสูงสุดเท่ากับ 197.88 ppm. และมีค่าต่ำสุดเท่ากับ 87.20 ppm.. เป็นน้ำที่มีคุณภาพตามมาตรฐานน้ำใช้เพื่อการเกษตร   และในฤดูหนาวค่าของแข็งละลายน้ำทั้งหมด (Total Dissolved Solids, TDS) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 168.35 ppm. มีค่าสูงสุดเท่ากับ 207.00 ppm. และมีค่าต่ำสุดเท่ากับ 83.50 ppm.. เป็นน้ำที่มีคุณภาพตามมาตรฐานน้ำใช้เพื่อการเกษตร

ความเป็นกรด-ด่าง (pH)

pH  เป็นค่าที่แสดงความเป็นกรด ด่าง หรือ กลาง ของน้ำในลุ่มน้ำแม่วังในรอบ 5 ปีการสำรวจโดยการเก็บข้อมูลจากการสำรวจภาคสนามจำนวน 145  ครั้ง  สถานีตรวจวัดคุณภาพ 5 สถานี  พบว่า pH มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 7.37 ค่าสูงสุดเท่ากับ 8.40 และค่าต่ำสุดเท่ากับ 6.20  สามารถสรุปโดยรวม pH ของคุณภาพน้ำในลุ่มน้ำแม่วังเป็นกลางยังอยู่ในเกณฑ์ มาตรฐานน้ำผิวดิน  และมาตรฐานน้ำใช้เพื่อการเกษตร

และเมื่อทำการสรุปผลในแต่ละสถานีพบว่า สถานี W.3a ค่า pH-ของน้ำในรอบ 5 ปีการสำรวจ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 7.34 มีค่าสูงสุดเท่ากับ 8.20 และมีค่าต่ำสุดเท่ากับ 6.90 เป็นน้ำที่มีคุณภาพตามมาตรฐานน้ำใช้เพื่อการเกษตร

สถานี W.16a ค่า pH-ของน้ำในรอบ 5 ปีการสำรวจ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 7.58 มีค่าสูงสุดเท่ากับ 8.40 และมีค่าต่ำสุดเท่ากับ 7.00 เป็นน้ำที่มีคุณภาพตามมาตรฐานน้ำใช้เพื่อการเกษตร

สถานี W.17 ค่า pH-ของน้ำในรอบ 5 ปีการสำรวจ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 7.20 มีค่าสูงสุดเท่ากับ 8.10 และมีค่าต่ำสุดเท่ากับ 6.70 เป็นน้ำที่มีคุณภาพตามมาตรฐานน้ำใช้เพื่อการเกษตร

สถานี W.20 ค่า pH-ของน้ำในรอบ 5 ปีการสำรวจ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 7.19 มีค่าสูงสุดเท่ากับ 8.00 และมีค่าต่ำสุดเท่ากับ 6.20 เป็นน้ำที่มีคุณภาพตามมาตรฐานน้ำใช้เพื่อการเกษตร

สถานี W.21 ค่า pH-ของน้ำในรอบ 5 ปีการสำรวจ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 7.54 มีค่าสูงสุดเท่ากับ 8.40 และมีค่าต่ำสุดเท่ากับ 7.00 เป็นน้ำที่มีคุณภาพตามมาตรฐานน้ำใช้เพื่อการเกษตร

และเมื่อนำค่าทั้งหมดจำแนกตามฤดูกาลของสภาพภูมิอากาศในพื้นที่พบว่าในฤดูร้อนค่า pH-ของน้ำในรอบ 5 ปีการสำรวจ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 7.53 มีค่าสูงสุดเท่ากับ 7.65 และมีค่าต่ำสุดเท่ากับ 7.38 เป็นน้ำที่มีคุณภาพตามมาตรฐานน้ำใช้เพื่อการเกษตร    ในฤดูฝนค่า pH-ของน้ำในรอบ 5 ปีการสำรวจ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 7.30 มีค่าสูงสุดเท่ากับ 7.53 และมีค่าต่ำสุดเท่ากับ 7.10 เป็นน้ำที่มีคุณภาพตามมาตรฐานน้ำใช้เพื่อการเกษตร    และในฤดูหนาวค่า pH-ของน้ำในรอบ 5 ปีการสำรวจ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 7.52 มีค่าสูงสุดเท่ากับ 7.53 และมีค่าต่ำสุดเท่ากับ 7.33 เป็นน้ำที่มีคุณภาพตามมาตรฐานน้ำใช้เพื่อการเกษตร

ความกระด้างของน้ำ (Hardness)

ความกระด้างของน้ำ (Hardness) ในลุ่มน้ำแม่วัง พบว่า ความกระด้าง (Hardness)  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 100.73 ppm.ค่าสูงสุดเท่ากับ 198.60 ppm.และค่าต่ำสุดเท่ากับ 22.50 ppm. สามารถสรุปโดยรวม ความกระด้างของน้ำ (Hardness)  ของคุณภาพน้ำในลุ่มน้ำแม่วังอยู่ในเกณฑ์ มาตรฐานน้ำผิวดิน  และมาตรฐานน้ำใช้เพื่อการเกษตร

และเมื่อทำการสรุปผลในแต่ละสถานีพบว่า สถานี W.3a ความกระด้าง (Hardness) ในรอบ 5 ปีการสำรวจมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 119.58 ppm. มีค่าสูงสุดเท่ากับ 198.60 ppm. และมีค่าต่ำสุดเท่ากับ 75.10 ppm.. เป็นน้ำที่มีคุณภาพตามมาตรฐานน้ำใช้เพื่อการเกษตร

สถานี W.16a ความกระด้างของน้ำ (Hardness) ในรอบ 5 ปีการสำรวจมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 133.63 ppm. มีค่าสูงสุดเท่ากับ 184.10ppm. และมีค่าต่ำสุดเท่ากับ 46.00 ppm.. เป็นน้ำที่มีคุณภาพตามมาตรฐานน้ำใช้เพื่อการเกษตร

สถานี W.17 ความกระด้างของน้ำ (Hardness) ในรอบ 5 ปีการสำรวจมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 52.71 ppm. มีค่าสูงสุดเท่ากับ 80.10 ppm. และมีค่าต่ำสุดเท่ากับ 36.00 ppm.. เป็นน้ำที่มีคุณภาพตามมาตรฐานน้ำใช้เพื่อการเกษตร

สถานี W.20 ความกระด้างของน้ำ (Hardness) ในรอบ 5 ปีการสำรวจมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 74.60 ppm. มีค่าสูงสุดเท่ากับ 121.10 ppm. และมีค่าต่ำสุดเท่ากับ 22.50 ppm.. เป็นน้ำที่มีคุณภาพตามมาตรฐานน้ำใช้เพื่อการเกษตร

สถานี W.21 ความกระด้างของน้ำ (Hardness) ในรอบ 5 ปีการสำรวจมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 123.28 ppm. มีค่าสูงสุดเท่ากับ 160.10 ppm. และมีค่าต่ำสุดเท่ากับ  83.10 ppm.. เป็นน้ำที่มีคุณภาพตามมาตรฐานน้ำใช้เพื่อการเกษตร

และเมื่อนำค่าทั้งหมดจำแนกตามฤดูกาลของสภาพภูมิอากาศในพื้นที่พบว่าในฤดูร้อนค่าความกระด้างของน้ำ (Hardness)ในรอบ 5 ปีการสำรวจ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 115.75 ppm.  มีค่าสูงสุดเท่ากับ 157.60 ppm.  และมีค่าต่ำสุดเท่ากับ 63.37 ppm.  เป็นน้ำที่มีคุณภาพตามมาตรฐานน้ำใช้เพื่อการเกษตร   ในฤดูฝนค่าความกระด้างของน้ำ (Hardness)ในรอบ 5 ปีการสำรวจ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 95.21 ppm.  มีค่าสูงสุดเท่ากับ 127.00 ppm. และมีค่าต่ำสุดเท่ากับ 49.80 ppm. เป็นน้ำที่มีคุณภาพตามมาตรฐานน้ำใช้เพื่อการเกษตร    และในฤดูหนาวค่าความกระด้างของน้ำ (Hardness)ในรอบ 5 ปีการสำรวจ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 103.88 ppm. มีค่าสูงสุดเท่ากับ 130.98 ppm.  และมีค่าต่ำสุดเท่ากับ 46.25 ppm. เป็นน้ำที่มีคุณภาพตามมาตรฐานน้ำใช้เพื่อการเกษตร

แคลเซี่ยม Calcium (Ca)

แคลเซี่ยม Calcium (Ca) ในลุ่มน้ำแม่วัง ผลการศึกษาพบว่า ปริมาณของแคลเซี่ยม Calcium (Ca) ที่ละลายอยู่ในน้ำ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 29.22 ppm.ค่าสูงสุดเท่ากับ 65.50 ppm.และค่าต่ำสุดเท่ากับ 4.80 ppm. สามารถสรุปโดยรวม พบว่า ปริมาณของแคลเซี่ยม Calcium (Ca) ที่ละลายอยู่ในน้ำลุ่มน้ำแม่วังอยู่ในเกณฑ์ มาตรฐานน้ำผิวดิน  และมาตรฐานน้ำใช้เพื่อการเกษตร

และเมื่อทำการสรุปผลในแต่ละสถานีพบว่า สถานี W.3a ผลการศึกษา           พบว่าปริมาณของแคลเซี่ยม Calcium (Ca) ที่ละลายอยู่ในน้ำ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 33.99 ppm. มีค่าสูงสุดเท่ากับ 62.30 ppm. และมีค่าต่ำสุดเท่ากับ 9.00 ppm.. เป็นน้ำที่มีคุณภาพตามมาตรฐานน้ำใช้เพื่อการเกษตร

สถานี W.16a ผลการศึกษาพบว่า ปริมาณของแคลเซี่ยม Calcium (Ca) ที่ละลายอยู่ในน้ำ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 38.57 ppm. มีค่าสูงสุดเท่ากับ 65.50 ppm. และมีค่าต่ำสุดเท่ากับ 12.40 ppm.. เป็นน้ำที่มีคุณภาพตามมาตรฐานน้ำใช้เพื่อการเกษตร

สถานี W.17 ผลการศึกษาพบว่า ปริมาณของแคลเซี่ยม Calcium (Ca) ที่ละลายอยู่ในน้ำ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 14.35 ppm. มีค่าสูงสุดเท่ากับ 23.80 ppm. และมีค่าต่ำสุดเท่ากับ 10.40 ppm.. เป็นน้ำที่มีคุณภาพตามมาตรฐานน้ำใช้เพื่อการเกษตร

สถานี W.20 ผลการศึกษาพบว่า ปริมาณของแคลเซี่ยม Calcium (Ca) ที่ละลายอยู่ในน้ำ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 21.26 ppm. มีค่าสูงสุดเท่ากับ 37.10 ppm. และมีค่าต่ำสุดเท่ากับ 4.80 ppm.. เป็นน้ำที่มีคุณภาพตามมาตรฐานน้ำใช้เพื่อการเกษตร

สถานี W.21 ผลการศึกษาพบว่า ปริมาณของแคลเซี่ยม Calcium (Ca) ที่ละลายอยู่ในน้ำ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 37.86 ppm. มีค่าสูงสุดเท่ากับ 59.30 ppm. และมีค่าต่ำสุดเท่ากับ 26.00 ppm.. เป็นน้ำที่มีคุณภาพตามมาตรฐานน้ำใช้เพื่อการเกษตร

และเมื่อนำค่าทั้งหมดจำแนกตามฤดูกาลของสภาพภูมิอากาศในพื้นที่พบว่าในฤดูร้อนปริมาณของแคลเซี่ยม Calcium (Ca) ที่ละลายอยู่ในน้ำ ในรอบ 5 ปีการสำรวจ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 33.28 ppm.  มีค่าสูงสุดเท่ากับ 47.37 ppm.  และมีค่าต่ำสุดเท่ากับ 16.37 ppm.  เป็นน้ำที่มีคุณภาพตามมาตรฐานน้ำใช้เพื่อการเกษตร   ในฤดูฝนปริมาณของแคลเซี่ยม Calcium (Ca) ที่ละลายอยู่ในน้ำ ในรอบ 5 ปีการสำรวจ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 27.53 ppm.  มีค่าสูงสุดเท่ากับ 36.09 ppm. และมีค่าต่ำสุดเท่ากับ 13.84 ppm. เป็นน้ำที่มีคุณภาพตามมาตรฐานน้ำใช้เพื่อการเกษตร  และในฤดูหนาวปริมาณของแคลเซี่ยม Calcium (Ca) ที่ละลายอยู่ในน้ำ ในรอบ 5 ปีการสำรวจ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 30.92 ppm. มีค่าสูงสุดเท่ากับ 38.85 ppm.  และมีค่าต่ำสุดเท่ากับ 13.30 ppm. เป็นน้ำที่มีคุณภาพตามมาตรฐานน้ำใช้เพื่อการเกษตร

แมกนีเซี่ยม Magnesium (Mg)

แมกนีเซี่ยม Magnesium (Mg) ในลุ่มน้ำแม่วังในรอบ 5 ปี ผลการศึกษาพบว่า ปริมาณของแมกนีเซี่ยม Magnesium (Mg) ที่ละลายอยู่ในน้ำ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 6.74 ppm.ค่าสูงสุดเท่ากับ 22.10 ppm.และค่าต่ำสุดเท่ากับ 0.60 ppm. สามารถสรุปโดยรวม พบว่า ปริมาณของแมกนีเซี่ยม Magnesium (Mg) ที่ละลายอยู่ในน้ำลุ่มน้ำแม่วังอยู่ในเกณฑ์ มาตรฐานน้ำผิวดิน  และมาตรฐานน้ำใช้เพื่อการเกษตร

และเมื่อทำการสรุปผลในแต่ละสถานีพบว่า สถานี W.3a ผลการศึกษาพบว่า แมกนีเซี่ยม Magnesium (Mg)  ที่ละลายอยู่ในน้ำ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 8.42 ppm. มีค่าสูงสุดเท่ากับ 18.70 ppm. และมีค่าต่ำสุดเท่ากับ 3.80 ppm.. เป็นน้ำที่มีคุณภาพตามมาตรฐานน้ำใช้เพื่อการเกษตร

สถานี W.16a ผลการศึกษาพบว่า แมกนีเซี่ยม Magnesium (Mg)  ที่ละลายอยู่ในน้ำ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 9.06 ppm. มีค่าสูงสุดเท่ากับ 22.10 ppm. และมีค่าต่ำสุดเท่ากับ 1.20 ppm.. เป็นน้ำที่มีคุณภาพตามมาตรฐานน้ำใช้เพื่อการเกษตร

สถานี W.17 ผลการศึกษาพบว่า แมกนีเซี่ยม Magnesium (Mg)  ที่ละลายอยู่ในน้ำ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.09 ppm. มีค่าสูงสุดเท่ากับ 6.90 ppm. และมีค่าต่ำสุดเท่ากับ 0.60 ppm.. เป็นน้ำที่มีคุณภาพตามมาตรฐานน้ำใช้เพื่อการเกษตร

สถานี W.20 ผลการศึกษาพบว่า แมกนีเซี่ยม Magnesium (Mg)  ที่ละลายอยู่ในน้ำ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.21 ppm. มีค่าสูงสุดเท่ากับ 10.90 ppm. และมีค่าต่ำสุดเท่ากับ 1.20 ppm.. เป็นน้ำที่มีคุณภาพตามมาตรฐานน้ำใช้เพื่อการเกษตร

สถานี W.21 ผลการศึกษาพบว่า แมกนีเซี่ยม Magnesium (Mg)  ที่ละลายอยู่ในน้ำ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 6.99 ppm. มีค่าสูงสุดเท่ากับ 15.10 ppm. และมีค่าต่ำสุดเท่ากับ 1.20 ppm.. เป็นน้ำที่มีคุณภาพตามมาตรฐานน้ำใช้เพื่อการเกษตร

และเมื่อนำค่าทั้งหมดจำแนกตามฤดูกาลของสภาพภูมิอากาศในพื้นที่พบว่าในฤดูร้อนปริมาณของแมกนีเซี่ยม Magnesium (Mg)  ที่ละลายอยู่ในน้ำ ในรอบ 5 ปีการสำรวจ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 7.92 ppm.  มีค่าสูงสุดเท่ากับ 9.75 ppm.  และมีค่าต่ำสุดเท่ากับ 5.63 ppm.  เป็นน้ำที่มีคุณภาพตามมาตรฐานน้ำใช้เพื่อการเกษตร    ในฤดูฝนปริมาณของแมกนีเซี่ยม Magnesium (Mg)   ที่ละลายอยู่ในน้ำ ในรอบ 5 ปีการสำรวจ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 6.42 ppm.  มีค่าสูงสุดเท่ากับ 8.96 ppm. และมีค่าต่ำสุดเท่ากับ 3.69 ppm. เป็นน้ำที่มีคุณภาพตามมาตรฐานน้ำใช้เพื่อการเกษตร    และในฤดูหนาวปริมาณของแมกนีเซี่ยม Magnesium (Mg)  ที่ละลายอยู่ในน้ำ ในรอบ 5 ปีการสำรวจ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 6.49 ppm. มีค่าสูงสุดเท่ากับ 8.83 ppm.  และมีค่าต่ำสุดเท่ากับ 3.15 ppm. เป็นน้ำที่มีคุณภาพตามมาตรฐานน้ำใช้เพื่อการเกษตร

โซเดี่ยม Sodium (Na)

โซเดี่ยม Sodium (Na)ในลุ่มน้ำแม่วังในรอบ 5 ปี ผลการศึกษาพบว่า ปริมาณของโซเดี่ยม Sodium (Na) ที่ละลายอยู่ในน้ำ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 12.09 ppm.ค่าสูงสุดเท่ากับ 58.00 ppm.และค่าต่ำสุดเท่ากับ 3.40 ppm. สามารถสรุปโดยรวม พบว่า โซเดี่ยม Sodium (Na) ที่ละลายอยู่ในน้ำของลุ่มน้ำแม่วังอยู่ในเกณฑ์ มาตรฐานน้ำผิวดิน  และมาตรฐานน้ำใช้เพื่อการเกษตร

และเมื่อทำการสรุปผลในแต่ละสถานีพบว่า สถานี W.3a ผลการศึกษาพบว่าปริมาณของ โซเดี่ยม Sodium (Na) ที่ละลายอยู่ในน้ำ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 16.73 ppm. มีค่าสูงสุดเท่ากับ 28.50 ppm. และมีค่าต่ำสุดเท่ากับ 9.90 ppm. เป็นน้ำที่มีคุณภาพตามมาตรฐานน้ำใช้เพื่อการเกษตร

สถานี W.16a ผลการศึกษาพบว่าปริมาณของ โซเดี่ยม Sodium (Na) ที่ละลายอยู่ในน้ำ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 8.87 ppm. มีค่าสูงสุดเท่ากับ 13.10 ppm. และมีค่าต่ำสุดเท่ากับ 5.10 ppm.. เป็นน้ำที่มีคุณภาพตามมาตรฐานน้ำใช้เพื่อการเกษตร

สถานี W.17 ผลการศึกษาพบว่าปริมาณของ โซเดี่ยม Sodium (Na) ที่ละลายอยู่ในน้ำ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 8.30 ppm. มีค่าสูงสุดเท่ากับ 10.80 ppm. และมีค่าต่ำสุดเท่ากับ 5.10 ppm.. เป็นน้ำที่มีคุณภาพตามมาตรฐานน้ำใช้เพื่อการเกษตร

สถานี W.20 ผลการศึกษาพบว่าปริมาณของ โซเดี่ยม Sodium (Na) ที่ละลายอยู่ในน้ำ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 15.38 ppm. มีค่าสูงสุดเท่ากับ 58.00 ppm. และมีค่าต่ำสุดเท่ากับ 3.40 ppm.. เป็นน้ำที่มีคุณภาพตามมาตรฐานน้ำใช้เพื่อการเกษตร

สถานี W.21 ผลการศึกษาพบว่าปริมาณของ โซเดี่ยม Sodium (Na) ที่ละลายอยู่ในน้ำ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 11.85 ppm. มีค่าสูงสุดเท่ากับ 21.60 ppm. และมีค่าต่ำสุดเท่ากับ 6.20 ppm.. เป็นน้ำที่มีคุณภาพตามมาตรฐานน้ำใช้เพื่อการเกษตร

และเมื่อนำค่าทั้งหมดจำแนกตามฤดูกาลของสภาพภูมิอากาศในพื้นที่พบว่าในฤดูร้อนปริมาณของโซเดี่ยม Sodium (Na) ที่ละลายอยู่ในน้ำ ในรอบ 5 ปีการสำรวจ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 14.95 ppm.  มีค่าสูงสุดเท่ากับ 22.00 ppm.  และมีค่าต่ำสุดเท่ากับ 9.57 ppm.  เป็นน้ำที่มีคุณภาพตามมาตรฐานน้ำใช้เพื่อการเกษตร    ในฤดูฝนปริมาณของโซเดี่ยม Sodium (Na) ที่ละลายอยู่ในน้ำ ในรอบ 5 ปีการสำรวจ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 10.97 ppm.  มีค่าสูงสุดเท่ากับ 15.15 ppm. และมีค่าต่ำสุดเท่ากับ 7.63 ppm. เป็นน้ำที่มีคุณภาพตามมาตรฐานน้ำใช้เพื่อการเกษตร    และในฤดูหนาวปริมาณของโซเดี่ยม Sodium (Na) ที่ละลายอยู่ในน้ำ ในรอบ 5 ปีการสำรวจ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 13.84 ppm. มีค่าสูงสุดเท่ากับ 20.03 ppm.  และมีค่าต่ำสุดเท่ากับ 9.00 ppm. เป็นน้ำที่มีคุณภาพตามมาตรฐานน้ำใช้เพื่อการเกษตร

โปตัสเซี่ยม Potassium (K)

โปตัสเซี่ยมPotassium (K) เป็นธาตุอาหารหลักที่จำเป็นต่อพืชชนิดหนึ่งในด้านมาตรฐานน้ำใช้เพื่อการเกษตรจึงไม่มีการกำหนดมาตรฐานเอาไว้  หากมีปริมาณที่มากเกินไปอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อพืชได้เช่นกันโดยจะทำให้เกิดขบวนการออสโมซีสระหว่างน้ำกับพืชทำให้เซลล์พืชแห้งเปราะได้ง่ายแต่หากพืชขาดก็จะแสดงอาการขาดธาตุอาหารและอาจทำให้พืชดำเนินขบวนการดำรงชีวิตที่ไม่สมบูรณ์ขึ้น  จากการศึกษาโดยเก็บตัวอย่างน้ำเพื่อตรวจวิเคราะห์หาปริมาณโปตัสเซี่ยม ที่ละลายอยู่ในน้ำในลุ่มน้ำแม่วัง     ผลการศึกษาพบว่า ปริมาณของโปตัสเซี่ยมPotassium (K) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.90 ppm. มีค่าสูงสุดที่ตรวจพบเท่ากับ 31.00 ppm. และค่าต่ำสุดที่ตรวจพบมี่ค่าเท่ากับ 2.00 ppm. ซึ่งเป็นค่าที่ไม่มีความรุนแรงที่จะสร้างอันตรายแก่พืชและน้ำใช้เพื่อการเกษตร

และเมื่อทำการสรุปผลในแต่ละสถานีพบว่า สถานี W.3a ผลการศึกษาพบว่าปริมาณของ โปตัสเซี่ยมPotassium (K)  ที่ละลายอยู่ในน้ำ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.40 ppm. มีค่าสูงสุดเท่ากับ 5.50 ppm. และมีค่าต่ำสุดเท่ากับ 3.10 ppm.. ซึ่งเป็นค่าที่ไม่มีความรุนแรงที่จะสร้างอันตรายแก่พืชและน้ำใช้เพื่อการเกษตร

สถานี W.16a ผลการศึกษาพบว่าปริมาณของ โปตัสเซี่ยมPotassium (K)  ที่ละลายอยู่ในน้ำ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.73 ppm. มีค่าสูงสุดเท่ากับ 3.90 ppm. และมีค่าต่ำสุดเท่ากับ 2.00 ppm.. ซึ่งเป็นค่าที่ไม่มีความรุนแรงที่จะสร้างอันตรายแก่พืชและน้ำใช้เพื่อการเกษตร

สถานี W.17 ผลการศึกษาพบว่าปริมาณของ โปตัสเซี่ยมPotassium (K)  ที่ละลายอยู่ในน้ำ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.44 ppm. มีค่าสูงสุดเท่ากับ 31.00 ppm. และมีค่าต่ำสุดเท่ากับ 2.30 ppm.. ซึ่งเป็นค่าที่ไม่มีความรุนแรงที่จะสร้างอันตรายแก่พืชและน้ำใช้เพื่อการเกษตร

สถานี W.20 ผลการศึกษาพบว่าปริมาณของ โปตัสเซี่ยมPotassium (K)  ที่ละลายอยู่ในน้ำ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.83 ppm. มีค่าสูงสุดเท่ากับ 7.80 ppm. และมีค่าต่ำสุดเท่ากับ 2.30 ppm.. ซึ่งเป็นค่าที่ไม่มีความรุนแรงที่จะสร้างอันตรายแก่พืชและน้ำใช้เพื่อการเกษตร

สถานี W.21 ผลการศึกษาพบว่าปริมาณของ โปตัสเซี่ยมPotassium (K)  ที่ละลายอยู่ในน้ำ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.18 ppm. มีค่าสูงสุดเท่ากับ 4.30 ppm. และมีค่าต่ำสุดเท่ากับ 2.00 ppm.. ซึ่งเป็นค่าที่ไม่มีความรุนแรงที่จะสร้างอันตรายแก่พืชและน้ำใช้เพื่อการเกษตร

และเมื่อนำค่าทั้งหมดจำแนกตามฤดูกาลของสภาพภูมิอากาศในพื้นที่พบว่าในฤดูร้อนปริมาณของโปตัสเซี่ยม Potassium (K)ที่ละลายอยู่ในน้ำ ในรอบ 5 ปีการสำรวจ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.82 ppm.  มีค่าสูงสุดเท่ากับ 5.27 ppm.  และมีค่าต่ำสุดเท่ากับ 2.72 ppm.  เป็นน้ำที่มีคุณภาพตามมาตรฐานน้ำใช้เพื่อการเกษตร  ในฤดูฝนปริมาณของโปตัสเซี่ยม Potassium (K) ที่ละลายอยู่ในน้ำ ในรอบ 5 ปีการสำรวจ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.06 ppm.  มีค่าสูงสุดเท่ากับ 5.12 ppm. และมีค่าต่ำสุดเท่ากับ 2.85 ppm. เป็นน้ำที่มีคุณภาพตามมาตรฐานน้ำใช้เพื่อการเกษตร    และในฤดูหนาวปริมาณของโปตัสเซี่ยม Potassium (K) ที่ละลายอยู่ในน้ำ ในรอบ 5 ปีการสำรวจ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.26 ppm. มีค่าสูงสุดเท่ากับ 4.30 ppm.  และมีค่าต่ำสุดเท่ากับ 2.18 ppm. เป็นน้ำที่มีคุณภาพตามมาตรฐานน้ำใช้เพื่อการเกษตร

ไบคาร์บอเนต (Bicarbonate, HCO3)

ไบคาร์บอเนต (Bicarbonate, HCO3) ในลุ่มน้ำแม่วังในรอบ 5 ปี ผลการศึกษาพบว่า ปริมาณของไบคาร์บอเนต (Bicarbonate, HCO3) ที่ละลายอยู่ในน้ำ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 127.68 ppm.ค่าสูงสุดเท่ากับ 1369.00 ppm.และค่าต่ำสุดเท่ากับ 20.70 ppm. สามารถสรุปโดยรวม พบว่า ไบคาร์บอเนต (Bicarbonate, HCO3)  ที่ละลายอยู่ในน้ำของลุ่มน้ำแม่วังอยู่ในเกณฑ์ มาตรฐานน้ำผิวดิน  และน้ำใช้เพื่อการเกษตร

และเมื่อทำการสรุปผลในแต่ละสถานีพบว่า สถานี W.3a ผลการศึกษาพบว่าปริมาณของ ไบคาร์บอเนต (Bicarbonate, HCO3) ที่ละลายอยู่ในน้ำ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 132.74 ppm. มีค่าสูงสุดเท่ากับ 159.80 ppm. และมีค่าต่ำสุดเท่ากับ 92.10 ppm.. เป็นน้ำที่มีคุณภาพตามมาตรฐานน้ำใช้เพื่อการเกษตร

สถานี W.16a ผลการศึกษาพบว่าปริมาณของ ไบคาร์บอเนต (Bicarbonate, HCO3) ที่ละลายอยู่ในน้ำ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 153.58 ppm. มีค่าสูงสุดเท่ากับ 208.00 ppm. และมีค่าต่ำสุดเท่ากับ 71.40 ppm.. เป็นน้ำที่มีคุณภาพตามมาตรฐานน้ำใช้เพื่อการเกษตร

สถานี W.17 ผลการศึกษาพบว่าปริมาณของ ไบคาร์บอเนต (Bicarbonate, HCO3) ที่ละลายอยู่ในน้ำ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 76.71 ppm. มีค่าสูงสุดเท่ากับ 107.40 ppm. และมีค่าต่ำสุดเท่ากับ 55.50 ppm.. เป็นน้ำที่มีคุณภาพตามมาตรฐานน้ำใช้เพื่อการเกษตร

สถานี W.20 ผลการศึกษาพบว่าปริมาณของ ไบคาร์บอเนต (Bicarbonate, HCO3) ที่ละลายอยู่ในน้ำ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 94.48 ppm. มีค่าสูงสุดเท่ากับ 158.60 ppm. และมีค่าต่ำสุดเท่ากับ 20.70 ppm.. เป็นน้ำที่มีคุณภาพตามมาตรฐานน้ำใช้เพื่อการเกษตร

สถานี W.21 ผลการศึกษาพบว่าปริมาณของ ไบคาร์บอเนต (Bicarbonate, HCO3) ที่ละลายอยู่ในน้ำ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 179.16 ppm. มีค่าสูงสุดเท่ากับ 1369.00 ppm. และมีค่าต่ำสุดเท่ากับ 101.30 ppm.. เป็นน้ำที่มีคุณภาพตามมาตรฐานน้ำใช้เพื่อการเกษตร

และเมื่อนำค่าทั้งหมดจำแนกตามฤดูกาลของสภาพภูมิอากาศในพื้นที่พบว่าในฤดูร้อนปริมาณของไบคาร์บอเนต (Bicarbonate, HCO3) ที่ละลายอยู่ในน้ำ ในรอบ 5 ปีการสำรวจ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 141.04 ppm.  มีค่าสูงสุดเท่ากับ 184.55 ppm.  และมีค่าต่ำสุดเท่ากับ 88.78 ppm.  เป็นน้ำที่มีคุณภาพตามมาตรฐานน้ำใช้เพื่อการเกษตร    ในฤดูฝนปริมาณของไบคาร์บอเนต (Bicarbonate, HCO3) ที่ละลายอยู่ในน้ำ ในรอบ 5 ปีการสำรวจ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 123.21 ppm.  มีค่าสูงสุดเท่ากับ 188.89 ppm. และมีค่าต่ำสุดเท่ากับ 73.16 ppm. เป็นน้ำที่มีคุณภาพตามมาตรฐานน้ำใช้เพื่อการเกษตร     และในฤดูหนาวปริมาณของไบคาร์บอเนต (Bicarbonate, HCO3)  ที่ละลายอยู่ในน้ำ ในรอบ 5 ปีการสำรวจ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 123.58 ppm. มีค่าสูงสุดเท่ากับ 150.40 ppm.  และมีค่าต่ำสุดเท่ากับ 69.55 ppm. เป็นน้ำที่มีคุณภาพตามมาตรฐานน้ำใช้เพื่อการเกษตร

ซัลเฟต (Sulphate, SO4)

ซัลเฟต (Sulphate, SO4) ในลุ่มน้ำแม่วังในรอบ 5 ปี ผลการศึกษาพบว่า ปริมาณซัลเฟต (Sulphate, SO4) ที่ละลายอยู่ในน้ำ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 19.80 ppm.ค่าสูงสุดเท่ากับ 112.90 ppm.และค่าต่ำสุดเท่ากับ 0.50 ppm. สามารถสรุปโดยรวม พบว่า ซัลเฟต (Sulphate, SO4) ที่ละลายอยู่ในน้ำของลุ่มน้ำแม่วังอยู่ในเกณฑ์ มาตรฐานน้ำผิวดิน  และน้ำใช้เพื่อการเกษตร

และเมื่อทำการสรุปผลในแต่ละสถานีพบว่า สถานี W.3a ผลการศึกษาพบว่าปริมาณของ ซัลเฟต (Sulphate, SO4)  ที่ละลายอยู่ในน้ำ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 37.36 ppm. มีค่าสูงสุดเท่ากับ 112.90 ppm. และมีค่าต่ำสุดเท่ากับ 5.80 ppm.. เป็นน้ำที่มีคุณภาพตามมาตรฐานน้ำใช้เพื่อ

สถานี W.16a ผลการศึกษาพบว่าปริมาณของ ซัลเฟต (Sulphate, SO4)  ที่ละลายอยู่ในน้ำ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 16.46 ppm. มีค่าสูงสุดเท่ากับ 43.70 ppm. และมีค่าต่ำสุดเท่ากับ 2.40 ppm.. เป็นน้ำที่มีคุณภาพตามมาตรฐานน้ำใช้เพื่อการเกษตร

สถานี W.17 ผลการศึกษาพบว่าปริมาณของ ซัลเฟต (Sulphate, SO4)  ที่ละลายอยู่ในน้ำ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 6.03 ppm. มีค่าสูงสุดเท่ากับ 24.50 ppm. และมีค่าต่ำสุดเท่ากับ 0.50 ppm.. เป็นน้ำที่มีคุณภาพตามมาตรฐานน้ำใช้เพื่อการเกษตร

สถานี W.20 ผลการศึกษาพบว่าปริมาณของ ซัลเฟต (Sulphate, SO4)  ที่ละลายอยู่ในน้ำ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 14.41 ppm. มีค่าสูงสุดเท่ากับ 40.30 ppm. และมีค่าต่ำสุดเท่ากับ 2.40 ppm.. เป็นน้ำที่มีคุณภาพตามมาตรฐานน้ำใช้เพื่อการเกษตร

สถานี W.21 ผลการศึกษาพบว่าปริมาณของ ซัลเฟต (Sulphate, SO4)  ที่ละลายอยู่ในน้ำ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 23.16 ppm. มีค่าสูงสุดเท่ากับ 62.80 ppm. และมีค่าต่ำสุดเท่ากับ 4.30 ppm.. เป็นน้ำที่มีคุณภาพตามมาตรฐานน้ำใช้เพื่อการเกษตร

และเมื่อนำค่าทั้งหมดจำแนกตามฤดูกาลของสภาพภูมิอากาศในพื้นที่พบว่าในฤดูร้อนปริมาณของซัลเฟต (Sulphate, SO4)ที่ละลายอยู่ในน้ำ ในรอบ 5 ปีการสำรวจ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 18.85 ppm.  มีค่าสูงสุดเท่ากับ 34.65 ppm.  และมีค่าต่ำสุดเท่ากับ 1.60 ppm.  เป็นน้ำที่มีคุณภาพตามมาตรฐานน้ำใช้เพื่อการเกษตร    ในฤดูฝนปริมาณของซัลเฟต (Sulphate, SO4)ที่ละลายอยู่ในน้ำ ในรอบ 5 ปีการสำรวจ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 18.36 ppm.  มีค่าสูงสุดเท่ากับ 39.65 ppm. และมีค่าต่ำสุดเท่ากับ 5.81 ppm. เป็นน้ำที่มีคุณภาพตามมาตรฐานน้ำใช้เพื่อการเกษตร    และในฤดูหนาวปริมาณของซัลเฟต (Sulphate, SO4)ที่ละลายอยู่ในน้ำ ในรอบ 5 ปีการสำรวจ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 26.12 ppm. มีค่าสูงสุดเท่ากับ 32.28 ppm.  และมีค่าต่ำสุดเท่ากับ 13.45 ppm. เป็นน้ำที่มีคุณภาพตามมาตรฐานน้ำใช้เพื่อการเกษตร

คลอไรด์ (Chloride, Cl)

คลอไรด์ (Chloride, Cl) ในลุ่มน้ำแม่วังในรอบ 5 ปี ผลการศึกษาพบว่า ปริมาณคลอไรด์ (Chloride, Cl) ที่ละลายอยู่ในน้ำ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 7.65 ppm.ค่าสูงสุดเท่ากับ 70.60 ppm.และค่าต่ำสุดเท่ากับ 0.70 ppm. สามารถสรุปโดยรวม พบว่า คลอไรด์ (Chloride, Cl) ที่ละลายอยู่ในน้ำของลุ่มน้ำแม่วังอยู่ในเกณฑ์ มาตรฐานน้ำผิวดิน  และน้ำใช้เพื่อการเกษตร

และเมื่อทำการสรุปผลในแต่ละสถานีพบว่า สถานี W.3a ผลการศึกษาพบว่าปริมาณของ คลอไรด์ (Chloride, Cl)  ที่ละลายอยู่ในน้ำ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 9.75 ppm. มีค่าสูงสุดเท่ากับ 36.20 ppm. และมีค่าต่ำสุดเท่ากับ 1.80 ppm.. เป็นน้ำที่มีคุณภาพตามมาตรฐานน้ำใช้เพื่อการเกษตร

สถานี W.16a ผลการศึกษาพบว่าปริมาณของ คลอไรด์ (Chloride, Cl)  ที่ละลายอยู่ในน้ำ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.15 ppm. มีค่าสูงสุดเท่ากับ 16.00 ppm. และมีค่าต่ำสุดเท่ากับ 1.80 ppm.. เป็นน้ำที่มีคุณภาพตามมาตรฐานน้ำใช้เพื่อการเกษตร

สถานี W.17 ผลการศึกษาพบว่าปริมาณของ คลอไรด์ (Chloride, Cl)  ที่ละลายอยู่ในน้ำ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ3.50 ppm. มีค่าสูงสุดเท่ากับ 8.50 ppm. และมีค่าต่ำสุดเท่ากับ 0.70 ppm.. เป็นน้ำที่มีคุณภาพตามมาตรฐานน้ำใช้เพื่อการเกษตร

สถานี W.20 ผลการศึกษาพบว่าปริมาณของ คลอไรด์ (Chloride, Cl)  ที่ละลายอยู่ในน้ำ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ13.99 ppm. มีค่าสูงสุดเท่ากับ 70.60 ppm. และมีค่าต่ำสุดเท่ากับ 3.20 ppm.. เป็นน้ำที่มีคุณภาพตามมาตรฐานน้ำใช้เพื่อการเกษตร

สถานี W.21 ผลการศึกษาพบว่าปริมาณของ คลอไรด์ (Chloride, Cl)  ที่ละลายอยู่ในน้ำ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 6.50 ppm. มีค่าสูงสุดเท่ากับ 36.20 ppm. และมีค่าต่ำสุดเท่ากับ 1.80 ppm.. เป็นน้ำที่มีคุณภาพตามมาตรฐานน้ำใช้เพื่อการเกษตร

และเมื่อนำค่าทั้งหมดจำแนกตามฤดูกาลของสภาพภูมิอากาศในพื้นที่พบว่าในฤดูร้อนปริมาณของคลอไรด์ (Chloride, Cl)ที่ละลายอยู่ในน้ำ ในรอบ 5 ปีการสำรวจ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 10.44 ppm.  มีค่าสูงสุดเท่ากับ 19.22 ppm.  และมีค่าต่ำสุดเท่ากับ 4.93 ppm.  เป็นน้ำที่มีคุณภาพตามมาตรฐานน้ำใช้เพื่อการเกษตร    ในฤดูฝนปริมาณของคลอไรด์ (Chloride, Cl) ที่ละลายอยู่ในน้ำ ในรอบ 5 ปีการสำรวจ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 7.03 ppm.  มีค่าสูงสุดเท่ากับ 12.57 ppm. และมีค่าต่ำสุดเท่ากับ 3.37 ppm. เป็นน้ำที่มีคุณภาพตามมาตรฐานน้ำใช้เพื่อการเกษตร    และในฤดูหนาวปริมาณของ คลอไรด์ (Chloride, Cl) ที่ละลายอยู่ในน้ำ ในรอบ 5 ปีการสำรวจ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 6.97 ppm. มีค่าสูงสุดเท่ากับ 12.58 ppm.  และมีค่าต่ำสุดเท่ากับ 1.25 ppm. เป็นน้ำที่มีคุณภาพตามมาตรฐานน้ำใช้เพื่อการเกษตร

ความขุ่น (Turbidity)

ความขุ่นของน้ำเกิดสารแขวนลอย(ตะกอนเบา) อยู่ในน้ำไปขัดขวางทางเดินของแสงทำให้แสงไม่สามารถผ่านทะลุไปได้จึงทำให้มองเห็นน้ำขุ่น  สำหรับหน่วยที่ใช้วัดความขุ่นของน้ำมีหน่วยเป็น ซิลิกา SiO2 1 mg/l = 1 unit of turbidity  sinv  NTU (Nephelometric  Turbidity  unit)  โดยเทียบกับ  Formazin Polymer   สำหรับความขุ่น (Turbidity) ที่ทำการศึกษาในลุ่มน้ำแม่วังในรอบ 5 ปี พบว่าความขุ่น (Turbidity)ของน้ำมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 130.52 NTU  มีค่าสูงสุดเท่ากับ 2046.00 NTU  และมีค่าต่ำสุดเท่ากับ 1.70 NTU เป็นค่าที่ได้จากการตรวจวัด  สามารถสรุปโดยรวมได้ว่าความขุ่น (Turbidity) ของน้ำ ที่ทำการศึกษาในลุ่มน้ำแม่วังในรอบ 5 ปีการสำรวจยังอยู่ในเกณฑ์ มาตรฐานน้ำผิวดิน  และมาตรฐานน้ำใช้เพื่อการเกษตร

และเมื่อทำการสรุปผลในแต่ละสถานีพบว่า สถานี W.3a ความขุ่นของน้ำ (Turbidity)  ในรอบ 5 ปีการสำรวจมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 92.06 NTU. มีค่าสูงสุดเท่ากับ 1027.00 NTU. และมีค่าต่ำสุดเท่ากับ 1.70 NTU. เป็นน้ำที่มีคุณภาพตามมาตรฐานน้ำใช้เพื่อการเกษตร

สถานี W.16a ความขุ่นของน้ำ (Turbidity)  ในรอบ 5 ปีการสำรวจมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 186.38 NTU. มีค่าสูงสุดเท่ากับ 1179.00 NTU. และมีค่าต่ำสุดเท่ากับ 1.70 NTU. เป็นน้ำที่มีคุณภาพตามมาตรฐานน้ำใช้เพื่อการเกษตร

สถานี W.17 ความขุ่นของน้ำ (Turbidity)  ในรอบ 5 ปีการสำรวจมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 140.30 NTU. มีค่าสูงสุดเท่ากับ 737.00 NTU. และมีค่าต่ำสุดเท่ากับ 11.00 NTU. เป็นน้ำที่มีคุณภาพตามมาตรฐานน้ำใช้เพื่อการเกษตร

สถานี W.20 ความขุ่นของน้ำ (Turbidity)  ในรอบ 5 ปีการสำรวจมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 152.73 NTU. มีค่าสูงสุดเท่ากับ 2046.00 NTU. และมีค่าต่ำสุดเท่ากับ 5.10 NTU. เป็นน้ำที่มีคุณภาพตามมาตรฐานน้ำใช้เพื่อการเกษตร

สถานี W.21 ความขุ่นของน้ำ (Turbidity)  ในรอบ 5 ปีการสำรวจมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 78.77 NTU. มีค่าสูงสุดเท่ากับ 482.00 NTU. และมีค่าต่ำสุดเท่ากับ 11.00 NTU. เป็นน้ำที่มีคุณภาพตามมาตรฐานน้ำใช้เพื่อการเกษตร

และเมื่อนำค่าทั้งหมดจำแนกตามฤดูกาลของสภาพภูมิอากาศในพื้นที่พบว่าในฤดูร้อนความขุ่นของน้ำ (Turbidity) ในรอบ 5 ปีการสำรวจ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 37.03 NTU.   มีค่าสูงสุดเท่ากับ 123.50 NTU.  และมีค่าต่ำสุดเท่ากับ 7.88 NTU. เป็นน้ำที่มีคุณภาพตามมาตรฐานน้ำใช้เพื่อการเกษตร    ในฤดูฝนความขุ่นของน้ำ (Turbidity) ในรอบ 5 ปีการสำรวจ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 181.58 NTU.  มีค่าสูงสุดเท่ากับ 276.20 NTU. และมีค่าต่ำสุดเท่ากับ 98.00 NTU.  เป็นน้ำที่มีคุณภาพตามมาตรฐานน้ำใช้เพื่อการเกษตร    และในฤดูหนาวความขุ่นของน้ำ (Turbidity) ที่ละลายอยู่ในน้ำ ในรอบ 5 ปีการสำรวจ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 30.24 NTU.  มีค่าสูงสุดเท่ากับ 58.75 NTU.   และมีค่าต่ำสุดเท่ากับ 4.68 NTU.  เป็นน้ำที่มีคุณภาพตามมาตรฐานน้ำใช้เพื่อการเกษตร

ภาพที่ 1 แผนภูมิแท่งแสดงคุณภาพน้ำ ลุ่มน้ำแม่วัง  ในแต่ละฤดู

ภาพที่ 2  แผนภูมิแท่งแสดงคุณภาพน้ำ ลุ่มน้ำแม่วัง  ในแต่ละฤดู

4.2 ข้อวิจารณ์

จากการศึกษา พบว่า สำหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้พบว่าค่าในทางสถิติยังไม่สามารถเก็บได้ครบทุกเดือน  เพราะปัญหาต่างที่เกิดขึ้นจากผู้ปฏิบัติหน้าที่  และการขนส่ง  ตลอดจน  การวิเคราะห์คุณภาพน้ำในห้องปฏิบัติการ    สถานีเก็บตัวอย่างน้ำยังน้อยเกินไปถ้าเพิ่มจำนวนสถานีตรวจวัด  จะทำให้ข้อมูลมีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น

บทที่ 5

สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ

5.1 สรุปผลการศึกษา

จากการศึกษาคุณภาพน้ำในแม่น้ำวัง  จ.ลำปาง  ตั้งแต่ปี  พ.ศ.2541 ถึงปี 2549 จากการเก็บตัวอย่าง  ทั้ง  145 ตัวอย่าง   จาก 5 สถานี ตรวจวัด คุณภาพน้ำโดยรวมยังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานน้ำผิวดิน  และมาตรฐานน้ำใช้เพื่อการเกษตร  เมื่อทำการแบ่งแยกข้อมูลออกตามฤดูกาลโดยใช้หลักการจำแนกตามกรมอุตุนิยมวิทยา พบว่าค่าพารามิเตอร์ต่างๆของคุณภาพน้ำโดยรวมในฤดูร้อนค่ามีที่สำรวจสูงสุด  รองลงมาคือฤดูหนาว  และฤดูฝนมีค่าต่ำสุดตามลำดับ  ตามพารามิเตอร์ต่างๆคือ

การนำไฟฟ้าของน้ำ (Couductivity, EC X 10 6)  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 250.81 ไมโครโมส์/ซม. (micromhos/cm.)  ค่าสูงสุดเท่ากับ  507.00  ไมโครโมส์/ซม. (micromhos/cm.)  และค่าต่ำสุดเท่ากับ 19.00  ไมโครโมส์/ซม. (micromhos/cm.)  โดยรวมค่า  Specific  Electrical  Conductivity ของน้ำในพื้นที่ศึกษายังอยู่ในเกณฑ์ มาตรฐาน น้ำผิวดิน  และมาตรฐานน้ำใช้เพื่อการเกษตร จัดอยู่ในชั้นกลุ่ม C1      (Class 1) คือเป็นน้ำที่มีเกลือละลายอยู่ในปริมาณที่น้อย  (Low  Salinity) มีค่าอยู่ในช่วง 0 -250  ไมโครโมส์/ซม. (micromhos/cm.)  ใช้สำหรับน้ำใช้ใน การชลประทานเพื่อการเพาะปลูกพืชทุกชนิด    เมื่อทำการศึกษาโดยจำแนกข้อมูลออกตามฤดูกาล  ในฤดูร้อนจะมีค่าเฉลี่ยสูงสุดมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 236.22     ไมโครโมส์/ซม. (micromhos/cm.)    รองลงมาคือฤดูหนาว มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 263.00  ไมโครโมส์/ซม.        (micromhos/cm.)  และในฤดูฝนมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 236.22  ไมโครโมส์/ซม. (micromhos/cm.)  ซึ่งในทุกค่าข้อมูลยังจัดอยู่ในมาตรฐานคุณภาพน้ำชลประทานเพื่อการเกษตร  ซึ่งกำหนดไว้ค่าความนำไฟฟ้า  (EC X 10 6) ต้องไม่มากกว่า 2,000 ไมโครโมส์/ซม. (micromhos/cm.)  หรือไม่เกิน 2 กรัมต่อลิตร

ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด (Total Dissolved Solids, TDS) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 161.33 ppm. มีค่าสูงสุดเท่ากับ 324.50 ppm.ซึ่ง และมีค่าต่ำสุดเท่ากับ 40.30 ppm. โดยรวมอยู่ในเกณฑ์ มาตรฐานน้ำผิวดิน  และมาตรฐานน้ำใช้เพื่อการเกษตร    เมื่อจำแนกข้อมูลตามฤดูกาลของสภาพภูมิอากาศในพื้นที่พบว่าในฤดูร้อนจะมีค่าเฉลี่ยสูงสุดมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  186.59 ppm.   รองลงมาคือฤดูหนาวค่า มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 168.35 ppm. และ  ในฤดูฝนมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 152.36 ppm. จัดอยู่ในมาตรฐานคุณภาพน้ำชลประทานเพื่อการเกษตร  ซึ่งกำหนดไว้ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด (Total Dissolved Solids, TDS) ต้องไม่มากกว่า 1,300 ppm. หรือ 1,300 มิลลิกรัมต่อลิตร

ความเป็นกรด-ด่าง (pH)  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 7.37 ค่าสูงสุดเท่ากับ 8.40 และค่าต่ำสุดเท่ากับ 6.20 โดยรวม อยู่ในเกณฑ์ มาตรฐานน้ำผิวดิน  และมาตรฐานน้ำใช้เพื่อการเกษตร ซึ่งกำหนดไว้ค่า pH-ของน้ำ ต้อง มีค่าในช่วง 6.50 – 8.50   เมื่อนำข้อมูลจำแนกตามฤดูกาลของสภาพภูมิอากาศในพื้นที่พบว่าในฤดูร้อนมีค่าเฉลี่ยสูงสุดมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  7.53   รองลงมาคือฤดูหนาว มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 7.52 และ  ในฤดูฝน มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 7.30

ความกระด้างของน้ำ (Hardness)  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 100.73 ppm.ค่าสูงสุดเท่ากับ 198.60 ppm.และค่าต่ำสุดเท่ากับ 22.50 ppm. โดยรวม อยู่ในเกณฑ์ มาตรฐานน้ำผิวดิน  และมาตรฐานน้ำใช้เพื่อการเกษตร เมื่อจำแนกข้อมูลตามฤดูกาลของสภาพภูมิอากาศในพื้นที่พบว่าในฤดูร้อนมีค่าเฉลี่ยสูงสุดมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  115.75 ppm. รองลงมาคือฤดูหนาว มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 103.88 ppm. และ  ในฤดูฝนมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 95.21 ppm.

แคลเซี่ยม Calcium (Ca)ที่ละลายอยู่ในน้ำ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 29.22 ppm.ค่าสูงสุดเท่ากับ 65.50 ppm.และค่าต่ำสุดเท่ากับ 4.80 ppm. โดยรวม อยู่ในเกณฑ์ มาตรฐานน้ำผิวดิน  และมาตรฐานน้ำใช้เพื่อการเกษตร   เมื่อจำแนกข้อมูลตามฤดูกาลของสภาพภูมิอากาศในพื้นที่พบว่าในฤดูร้อนมีค่าเฉลี่ยสูงสุดมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  33.28 ppm. รองลงมาคือฤดูหนาว มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 30.92 ppm. และ  ในฤดูฝน มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 27.53 ppm.

แมกนีเซี่ยม Magnesium (Mg) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 6.74 ppm.ค่าสูงสุดเท่ากับ 22.10 ppm.และค่าต่ำสุดเท่ากับ 0.60 ppm. โดยรวม อยู่ในเกณฑ์ มาตรฐานน้ำผิวดิน  และมาตรฐานน้ำใช้เพื่อการเกษตร เมื่อจำแนกข้อมูลตามฤดูกาลของสภาพภูมิอากาศในพื้นที่พบว่าในฤดูร้อนมีค่าเฉลี่ยสูงสุดมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  7.92 ppm. รองลงมาคือฤดูหนาว มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 6.49 ppm. และ  ในฤดูฝน มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 6.42 ppm.

โซเดี่ยม Sodium (Na)มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 12.09 ppm.ค่าสูงสุดเท่ากับ 58.00 ppm.และค่าต่ำสุดเท่ากับ 3.40 ppm. โดยรวม อยู่ในเกณฑ์ มาตรฐานน้ำผิวดิน  และมาตรฐานน้ำใช้เพื่อการเกษตรเมื่อจำแนกข้อมูลตามฤดูกาลของสภาพภูมิอากาศในพื้นที่พบว่าในฤดูร้อนมีค่าเฉลี่ยสูงสุดมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  14.95 ppm. รองลงมาคือฤดูหนาว มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 13.84 ppm. และ  ในฤดูฝน มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 10.96 ppm.

โปตัสเซี่ยม Potassium (K)  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.90 ppm. มีค่าสูงสุดที่ตรวจพบเท่ากับ 31.00 ppm. และค่าต่ำสุดที่ตรวจพบมี่ค่าเท่ากับ 2.00 ppm. ซึ่งเป็นค่าที่ไม่มีความรุนแรงที่จะสร้างอันตรายแก่พืชและน้ำใช้เพื่อการเกษตร   เมื่อจำแนกข้อมูลตามฤดูกาลของสภาพภูมิอากาศในพื้นที่พบว่าในฤดูฝนมีค่าเฉลี่ยสูงสุดมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.06 ppm. ไม่เหมือนกับค่าพารามิเตอร์อื่นๆซึ่งจะมีค่าสูงสุดในฤดูร้อน  เนื่องจากในฤดูฝนเป็นฤดูที่มีการเพาะปลูก  จึงมีการเติมปุ๋ยลงในดินเพื่อบำรุงพืชและเกิดการชะล้างลงมากับฝนลงสู่แม่น้ำทำให้ค่าเฉลี่ยสูง   รองลงมาคือฤดูร้อน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.82 ppm. และ  ในฤดูหนาว  มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.26 ppm.

ไบคาร์บอเนต (Bicarbonate, HCO3) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 127.68 ppm.ค่าสูงสุดเท่ากับ 1369.00 ppm.และค่าต่ำสุดเท่ากับ 20.70 ppm. โดยรวม อยู่ในเกณฑ์ มาตรฐานน้ำผิวดิน  และน้ำใช้เพื่อการเกษตร  เมื่อจำแนกข้อมูลตามฤดูกาลของสภาพภูมิอากาศในพื้นที่พบว่าในฤดูร้อนค่าเฉลี่ยสูงสุดมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  141.04 ppm. รองลงมาคือฤดูหนาว มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 123.58 ppm. และ  ในฤดูฝนค่า มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 123.21 ppm.

ซัลเฟต (Sulphate, SO4) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 19.80 ppm.ค่าสูงสุดเท่ากับ 112.90 ppm.และค่าต่ำสุดเท่ากับ 0.50 ppm. โดยรวม อยู่ในเกณฑ์ มาตรฐานน้ำผิวดิน  และน้ำใช้เพื่อ  การเกษตรเมื่อจำแนกข้อมูลตามฤดูกาลของสภาพภูมิอากาศในพื้นที่พบว่าในฤดูหนาวปริมาณของซัลเฟต มีค่าเฉลี่ยสูงสุดมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  26.12 ppm. รองลงมาคือฤดูร้อน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 18.85 ppm. และ  ในฤดูฝน มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 18.36 ppm.

คลอไรด์ (Chloride, Cl) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 7.65 ppm.ค่าสูงสุดเท่ากับ 70.60 ppm.และค่าต่ำสุดเท่ากับ 0.70 ppm. โดยรวม อยู่ในเกณฑ์ มาตรฐานน้ำผิวดิน  และน้ำใช้เพื่อการเกษตรในฤดูร้อนมีค่าเฉลี่ยสูงสุดมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  10.44 ppm. รองลงมาคือฤดูฝน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 7.03 ppm. และ  ในฤดูฝนค่า  มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 6.97 ppm.

ความขุ่น (Turbidity)มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 130.52 NTU  มีค่าสูงสุดเท่ากับ 2046.00 NTU  และมีค่าต่ำสุดเท่ากับ 1.70 NTU. โดยรวมจัดอยู่ในเกณฑ์ มาตรฐานน้ำผิวดิน  และมาตรฐานน้ำใช้เพื่อการเกษตร เมื่อจำแนกข้อมูลตามฤดูกาลของสภาพภูมิอากาศในพื้นที่พบว่าในฤดูฝนมีค่าเฉลี่ยสูงสุดมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  181.58 NTU. รองลงมาคือฤดูร้อน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 37.03 NTU. และ  ในฤดูหนาว มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 30.24 NTU.

5.2 ข้อเสนอแนะ

###### แนวทางการจัดการมลพิษทางน้ำ

แนวทางด้านการจัดการ เช่น ให้มีการควบคุมมลพิษทางน้ำของชุมชนใน 25 ลุ่มน้ำ ทั่วประเทศ การจัดทำแผนปฏิบัติการฉุกเฉิน แผนป้องกันอุบัติภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอันตรายอันอาจเกิดขึ้น จากการแพร่กระจายมลพิษอันจะก่อผลกระทบต่อคุณภาพน้ำและแหล่งน้ำ การควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแม่น้ำ การติดตามตรวจสอบประเมินผลคุณภาพน้ำ ตลอดจนการเสริมสร้างกลไก ในการจัดการองค์กร ด้านการจัดการน้ำเสีย

แนวทางด้านการลงทุน เช่น การจัดให้มีระบบรวบรวม และ บำบัดน้ำเสียรวมสำหรับชุมชนใน ระดับเทศบาล และ สุขาภิบาลทั่วประเทศ ส่งเสริมและสนับสนุนการลงทุนของส่วนราชการท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจและเอกชน ในการก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียรวม และ เร่งรัดให้มีการนำมาตรการการจัดเก็บค่าบริการบำบัดน้ำเสีย ไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง

แนวทางด้านกฎหมาย โดยการใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องบังคับให้ปฏิบัติตามเช่น พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2535 พระราชบัญญัติรักษาคลอง ร.ศ.121 พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พ.ศ.2485 พระราชบัญญัติเดินเรือในน่านน้ำ ไทย พ.ศ.2456 แก้ไขใหม่โดย พระราชบัญญัติเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2535 พระราชบัญญัติรักษาคลองประปา พ.ศ.2526 พระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ.2535 พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 และ ประมวลกฎหมายอาญา

แนวทางด้านการส่งเสริม ได้แก่ การสนับสนุนและร่วมมือกับภาคเอกชนและองค์กรต่างๆ ใน การรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและผู้ประกอบกิจการ มีความรู้-ความเข้าใจ และมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบในการจัดการคุณภาพน้ำ และ การควบคุมน้ำเสียจากแหล่งกำเนิด สนับสนุนด้านการศึกษาวิจัย ตลอดจนการลดภาษีอากร สำหรับการนำเข้าเครื่องจักรอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้วัสดุเพื่อการบำบัดน้ำเสียให้มากขึ้น เพื่อให้เกิดแรงจูงใจ และ ความร่วมมือในการจัดการน้ำเสีย

เอกสารและสิ่งอ้างอิง

กรมเจ้าท่า. 2545. รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา (ตอนล่างกลาง) ท่าจีน          บางปะกง ป่าสัก แม่กลอง ระยอง ประแสร์ ลำตะคอง มูล ชี และนครนายก ระหว่างเดือนกรกฏาคม-ธันวาคม 2542. กระทรวงคมนาคม, กรุงเทพฯ.

กรมควบคุมมลพิษ. 2548 รายงานสถานการณ์คุณภาพน้ำ. สำนักจัดการคุณภาพน้ำ, กรุงเทพฯ. (อัดสำเนา)

กรมชลประทาน. 2548. การสำรวจค่าความเค็มของแม่น้ำสายต่างๆ ปี 2547. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, กรุงเทพฯ. (อัดสำเนา)

กรมทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่ง. 2548. ระบบนิเวศน์น้ำกร่อย แม่น้ำบางปะกง, ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่งอ่าวไทยตอนบน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม, กรุงเทพฯ.

กรมประมง. 2513. การศึกษาปริมาณความเค็มของน้ำทะเล บริเวณปากน้ำแม่น้ำเจ้าพระยา ที่จังหวัดสมุทรปราการ 2510-2512. เอกสารวิชาการพิเศษ หมายเลข สร.020, หน่วยสำรวจแหล่งประมง กรมประมง กระทรวงเกษตร และสหกรณ์, กรุงเทพฯ.

กรมประมง. 2539. การเลี้ยงปลาแรดในกระชัง ในแม่น้ำสะแกกรัง จังหวัดอุทัยธานี. เอกสารวิชากรม ฉบับที่ 9/2539, กองประมงน้ำจืด กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, กรุงเทพฯ.

___. 2545. เกณฑ์คุณภาพน้ำเพื่อการคุ้มครองทรัพยากรสัตว์น้ำจืด. เกณฑ์คุณภาพน้ำที่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตของสัตว์น้ำ. เอกสารวิชาการสถาบันประมงน้ำจืดแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 75/2530 เรื่อง เกณฑ์คุณภาพน้ำเพื่อคุ้มครองทรัพยากรสัตว์น้ำจืด. แหล่งที่มา: http://pcvd1.pcd.go.th/imformation/ Regulations/, 14 ธันวาคม 2547.

___. 2546. สถิติผลผลิตการเลี้ยงสัตว์น้ำจืดประจำปี 2546. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. กรุงเทพฯ.

กรรณิการ์ สิริสิงห. 2544. เคมีน้ำ น้ำโสโครกและการวิเคราะห์. บริษัท ประยูรวงศ์ จำกัด, กรุงเทพฯ.

กัณฑรีย์  ศรีพงศ์พันธุ์. 2540. มลพิษทางน้ำ. ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, นครปฐม

เกษม จันทร์แก้ว. 2515. อุทกวิทยาลุ่มน้ำ. ภาควิชาอนุรักษวิทยา คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. กรุงเทพฯ.

___.2526. ผลกระทบของการใช้ดินบนภูเขาต่อน้ำหน้าผิวดินบริเวณสถานีวิจัยลุ่มน้ำห้วยคอกม้า ดอยปุย เชียงใหม่. ภาควิชาอนุรักษ์วิทยา คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ.

___.2530. เทคโนโลยีการแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของการใช้ดินลุ่มน้ำบนภูเขา จังหวัดเชียงใหม่. รายงานผลการวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ.

___. 2539. หลักการจัดการลุ่มน้ำ.  ภาควิชาอนุรักษ์วิทยา คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ.

โกมล  ศิวะบวร. 2527 การประปาเบื้องต้น.  ภาควิชาสุขาภิบาลวิศวกรรม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, กรุงเทพฯ.

เกรียงศักดิ์  เม่งอำพัน. 2543. หลักการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ.  คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้, เชียงใหม่.

จำเนียร  ช่วยดำรง. 2530. ของแข็งลอยในคลองตามเขตความหนาแน่นประชากรต่างๆ ของกรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ์ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ.

ธงชัย  พรรณสวัสดิ์ และวิบูลย์ลักษณ์ วิสุทธิศักดิ์. 2540. คู่มือวิเคราะห์น้ำเสีย. สมาคมวิศวกร สิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย, กรุงเทพฯ.

ธรรมรักษ์  ละอองนวล. 2541. การวิเคราะห์คุณภาพน้ำเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ. คณะเกษตรและอุตสาหกรรม สถาบันราชภัฏอุดรธานี. อุลบราชธานี.

ประวิทย์  สุรนีนาถ. 2531.  การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทั่วไป. คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ.

เปี่ยมศักดิ์  เมนะเศวต. 2543. แหล่งน้ำกับปัญหามลพิษ. สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ

มั่นสิน ตัณฑุลเวศม์. 2538 คู่มือวิเคราะห์คุณภาพน้ำ. คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ.

ไมตรี  ดวงสวัสดิ์. 2523. การควบคุมสมบัติของน้ำในบ่อเลี้ยงปลา. สถาบันประมงน้ำจืดแห่งชาติ กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, กรุงเทพฯ.

ไมตรี  ดวงสวัสดิ์ และจารุวรรณ  สมศิริ. 2528. คุณสมบัติของน้ำและวิธีวิเคราะห์สำหรับการวิจัยทางการประมง. สถาบันประมงน้ำจืดแห่งชาติ กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, กรุงเทพฯ.

รัชนีกูล  โมราราษฏร์. 2527. การเปรียบเทียบของแข็งทั้งหมดที่ละลายในน้ำระหว่างช่วงน้ำหลาก และช่วงน้ำแล้ง บริเวณลุ่มน้ำแม่ปิง-วัง. วิทยานิพนธ์ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ.

วิทยา เพียรวิจิตร. 2525. เทคโนโลยีการกำจัดน้ำเสีย. โรงพิมพ์โอเดียนสโตร์, กรุงเทพฯ.

วิเชียร สาคเรศ, สกนธ์  แสงประดับ และยงยุทธ สุดมี. 2523. การทดลองเพิ่มผลผลิตปลากะรังที่เลี้ยงในกระชังโดยการที่หลบซ่อนเพื่อเพิ่มอัตราการปล่อย. เอกสารวิชาการฉบับที่ 22/2533 กองเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, กรุงเทพฯ.

ศักดิ์ชัย  ชูโชติ. 2536. การเลี้ยงปลาน้ำจืด. คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, กรุงเทพฯ.

สุขาวดี  กสิสุวรรณ, จิตต์กร  เรืองกูล และศราวุธ  เจะโส๊ะ. 2543. ผลของความเค็มการเจริญเติบโตและการรอดตายในการอนุบาลปลากดเหลือง. เอกสารเผยแพร่ ฉบับที่ 1/2543 กองประมงน้ำจืด กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, กรุงเทพฯ.

สุชาดา  รังอนานนท์ 2549วิทยานิพนธ์เรื่อง ผลกระทบจากการลุกล้ำของน้ำทะเลต่อคุณภาพน้ำ และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในลุ่มน้ำบางปะกง

สุกัญญา ธีระกูรณ์เลิศ. 2534. คุณภาพน้ำบางประการตามชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ. วิทยานิพนธ์ปริญญาโทมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ.

สุภาพร  สุกสีเหลือง. 2538. การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ. ศูนย์สื่อเสริมกรุงเทพฯ, กรุงเทพฯ.

อนุชา  เกตุเจริญ. 2534. การตรวจวัดคุณภาพน้ำบางประการในลุ่มน้ำภาคตะวันออก. วิทยานิพนธ์ปริญญาโท. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ

อุทัยรัตน์  ณ นคร. 2544. ปลาดุก. ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ.

Boyd, C.E. 1990. Water Quality in Ponds for Aquaculture. Alabama Agricultural Experime4nt Station, Aubum University, Aiabama.

Ippen, A.T. 1966. Estuary and Coastline Hydrodynamics. Cambridge, Massachusetts, Mc Graw-hill Book Company, Inc., New York

Lucy, T. Pryde. 1973.Environmental Chemistry : an Introduction and Experiments in Environmental Chemistry : instructor’s Menio Park College, San Diego, California.

Reid, G. K. 1961. Ecology of inland waters and estuaries. Van Nostrand company, New York.

ภาคผนวก

ภาพที่ 3 แผนที่แสดงที่ตั้งสถานีวัดน้ำ  ลุ่มน้ำแม่วัง

ภาพที่ 4  แผนที่ แสดงที่ตั้งสถานีวัดน้ำ  จังหวัดลำปาง

ตารางที่ 1   สรุปสภาพภูมิอากาศในจังหวัดลำปาง

|  | 2545 | 2546 | 2547 | 2548 | 2549 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ปริมาณน้ำฝนตลอดทั้งปี(มิลลิเมตร) | 1205.20 | 901.60 | 747.00 | 1126.80 | 1467.80 |
| จำนวนวันที่มีฝนตก(วัน) | 130 | 108 | 112 | 121 | 119 |
| ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยตลอดทั้งปี(%) | 65.88 | 64.96 | 63.88 | 65.71 | 67 |
| ความชื้นสัมพัทธ์สูงสุด(%) | 100 | 99.00 | 99 | 99 | 99 |
| ความชื้นสัมพัทธ์ ต่ำสุด(%) | 14 | 13.00 | 13 | 14 | 20 |
| อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดทั้งปี(%) | 27.45 | 28.35 | 28.01 | 27.98 | 38.70 |
| อุณหภูมิสูงสุด(%) | 41.90 | 41.10 | 42.60 | 41.90 | 41.10 |
| อุณหภูมิต่ำสุด(%) | 11.60 | 11.80 | 11.00 | 11.0 | 27.41 |

มาตรฐานคุณภาพน้ำชลประทานเพื่อการเกษตร

1 ความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) 		ระหว่าง 6.5-8.5

2 ค่าความนำไฟฟ้า (ECX106) 		ไม่มากกว่า 2,000 ไมโครโมส์/ซม. (ไม่เกิน 2  กรัม/ลิตร)

3 ค่าของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด (TDS) 	รวมกันไม่มากกว่า 1,300 มิลลิกรัม/ลิตร

4 ค่าอุณภูมิของน้ำ (T)			 ไม่มากกว่า 40 องศาเซลเซียส

5 ค่า DO(Dissolved Oxygen)		 ไม่น้อยกว่า 2.0 มิลลิกรัม/ลิตร

6 ค่า BOD (Biochemical Oxygen Demand) ไม่มากกว่า 20 มิลลิกรัม/ลิตร

7 ค่าของแข็งแขวนลอย (SS) 		ไม่มากกว่า 30 มิลลิกรัม/ลิตร

8 ค่าเปอร์แมงกาเนท (PV) 		ไม่มากกว่า 60 มิลลิกรัม/ลิตร

9 ค่าซัลไฟต์คิดเทียบเป็นไฮโฮโดรเจนซัลไฟต์ (H2S) ไม่มากกว่า 1 มิลลิกรัม/ลิตร

10 ค่าไซยาไนต์คิดเทียบเป็นไฮโดรเจนไซยาไนต์ (HCN) ไม่มากกว่า 0.2 มิลลิกรัม/ลิตร

11 ค่าน้ำมันและไขมัน ไม่มากว่า 		5 มิลลิกรัม/ลิตร

12 ค่าเฟอร์มัลดีไฮด์ ไม่มากว่า 		1 มิลลิกรัม/ลิตร

13 ค่าฟินนอลและค่าครีโซล์ ไม่มากกว่า 	1 มิลลิกรัม/ลิตร

14 ค่าคลอรีนอิสระ ไม่มากกว่า 		1 มิลลิกรัม/ลิตร

15 ค่ายาฆ่าแมลงและสารกัมมันตรังสี	ต้องไม่มีเลย

16 ค่าน้ำมันทาร์ ต้องไม่มีเลย

17 ค่าโลหะหนักต่างๆ ควรมีดังนี้

สังกะสี (Zn ) 		ไม่มากกว่า 	5	มิลลิกรัม/ลิตร

โครเมียม (Cr)		ไม่มากกว่า 	0.5	มิลลิกรัม/ลิตร

อาร์เซนิค (As)		ไม่มากกว่า 	0.25	มิลลิกรัม/ลิตร

ทองแดง (Cu)		ไม่มากกว่า 	1	มิลลิกรัม/ลิตร

ปรอท (hg)		ไม่มากกว่า 	0.005	มิลลิกรัม/ลิตร

แคดเมียม (Cd)		ไม่มากกว่า 	0.03	มิลลิกรัม/ลิตร

บาเรียม (Ba)		ไม่มากกว่า 	1	มิลลิกรัม/ลิตร

เซเลเนียม (Se)		ไม่มากกว่า 	0.02	มิลลิกรัม/ลิตร

ตะกั่ว (Pb) 		ไม่มากกว่า 	0.1	มิลลิกรัม/ลิตร

นิเกิล (Ni)		ไม่มากกว่า 	0.2	มิลลิกรัม/ลิตร

แมงกานีส (Mn) 		ไม่มากกว่า 	5	มิลลิกรัม/ลิตร

แหล่งที่มาของข้อมูล : คำสั่งกรมชลประทานที่ 883/2532 เรื่องการป้องกันและการแก้ไขการระบายน้ำทิ้งที่มีคุณภาพต่ำลงทางน้ำชลประทานและทางน้ำที่เชื่อมกับทางน้ำชลประทานในเขตพื้นที่โครงการชลประทาน  ลงวันที่  19  ธันวาคม  2532 (ภาคผนวก ฎ)

ตารางที่ 2  การจำแนกคุณภาพน้ำชลประทานตามสถาบันวิจัยสหรัฐอเมริกา

| คุณภาพน้ำ | ค่าความนำไฟฟ้า (µS/cm) | SAR | ข้อจำกัดในการใช้ |
| --- | --- | --- | --- |
| น้ำที่มีคุณภาพดี | 0-250 | 0-10 | สามารถนำไปใช้ในการชลประทานกับพืชทุกชนิด โดยไม่มีข้อจำกัด |
| น้ำที่มีคุณภาพปานกลาง | 250-750 | 10-18 | สามารถนำไปใช้ในการชลประทานกับพืชที่ทนเค็มได้ปานกลาง ถ้าพืชไม่ทนเค็มจะต้องปลูกบนดินที่มีการระบายน้ำดี และจะต้องมีการล้างดินเป็นครั้งคราว |
| น้ำที่มีคุณภาพต่ำ | 750-2,250 | 18-26 | สามารถนำไปใช้ในการชลประทานกับพืชทนต่อความเค็มได้ดี ดินจะต้องมีการซาบซึมน้ำดีถึงดีมาก และต้องมีการะบายน้ำที่ดี เพื่อไม่ให้มีเกลือทับถมอยู่ในดิน ต้องมีการล้างดินอย่างเพียงพอ |
| น้ำที่มีคุณภาพต่ำมาก | >2,250 | >26 | ไม่เหมาะกับการชลประทานในสภาพปกติ ใช้ได้เฉพาะพืชที่ทนเค็มได้สูง ดินมีค่าการซาบซึมน้ำดีมาก และต้องมีมาตรการในการจัดการควบคุมความเค็มเป็นพิเศษ |

หมายเหตุ : น้ำที่มีค่าความนำไฟฟ้ามากกว่า 5,000 µS/cm ไม่ควรนำมาใช้ในการชลประทาน

ที่มา : Diagnosis and Improvement of Saline and Alkali Soils, United State Salinity Laboratory Staff Agriculture Handbook No.60

ตารางที่ 3  เกณฑ์คุณภาพน้ำที่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตของสัตว์น้ำ

| ลำดับ | ดัชนีคุณภาพน้ำ | หน่วย | ระดับความเข้มข้นที่เหมาะสม | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | อุณหภูมิ (Temperature) | ºC | 23-32 | โดยมีการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติ และไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว |
| 2 | ความเป็นกรด-ด่าง (pH) | - | 5-9 | โดยมีการเปลี่ยนแปลงในรอบวัน ไม่ควรเกินกว่า 2.0 หน่วย |
| 3 | ออกซิเจนละลาย (DO) | มก/ล | ต่ำสุด 3 | - |
| 4 | คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) | มก/ล | สูงสุด 30 | และมีปริมาณออกซิเจนละลายอยู่อย่างเพียงพอ |
| 5 | ความขุ่น - - ความโปร่งใส (Transparency) - สารแขวนลอย (Suspended Solids) | ซม. | 30-60 สูงสุด 25 | วัดด้วย Secchi Disc |

ที่มา : เอกสารวิชาการ สถาบันประมงน้ำจืดแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 75/2530 เรื่องเกณฑ์คุณภาพน้ำเพื่อการคุ้มครองทรัพยากรสัตว์น้ำจืด (ภาคผนวก ด)

ตารางที่ 4  GUIDELINES FOR INTERPRETATIONS OF WATER QUALITY FOR

IRRIGATION

| Potential Irrigation Problem |  |  |  |  | Units | Degree of Restriction on Use |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | None | Slight to Moderate | Servere |
| Salinity (affects crop water availability) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | EC w |  |  | dS/m | <0.7 | 0.7-3.0 | >3.0 |
|  |  | (or) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TDS |  |  | mg/l | <450 | 450-2000 | >2000 |
| Infiltration (affects infiltration rate of water info the soil Evaluate using ECw and SAR together |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SAR |  | = 0 -3 | and ECw | = |  | >0.7 | 0.7-0.2 | <2.0 |
|  |  | = 3 -6 |  | = |  | >1.2 | 1.2-0.3 | <0.3 |
|  |  | = 6-12 |  | = |  | >1.9 | 1.9-0.5 | <0.5 |
|  |  | = 12-20 |  | = |  | >2.9 | 2.9-1.3 | <1.3 |
|  |  | = 20-10 |  | = |  | >5.0 | 5.0-2.9 | <2.9 |
| Specific Ion Toxicity (affects sensitive crops) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sodium (Na) Surface |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Surface irrigation |  |  | SAR | <3 | 3-9 | >9 |
|  |  | Sprinkler irrigation |  |  | me/l | <3 | >3 |  |
|  |  | Chloride |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Surface irrigation |  |  | me/l | <4 | 4-10 | >10 |
|  |  | Sprinkler irrigation |  |  | me/l | <3 | >3 |  |
|  |  | Boron (B) |  |  | me/l | <0.7 | 0.7-3.0 | >3.0 |
|  |  | Trace Elements (see Table 21X) |  |  |  |  |  |  |
| Miscellaneous Effects (affects susceptible crops) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nitrogen (NO3 –N) |  |  |  | me/l | <5 | 5-30 | >30 |
|  | Bicarbonate (HCO3) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (Overhead sprinkling only) |  |  |  | me/l | <1.5 | 1.5-8.5 | >8.5 |
|  | pH |  |  |  |  | Normal Range 6.5-8.4 |  |  |

1. Adapted from University of California of Consultants 1974.

2. ECw means electrical conductivity a measure of the water salinity, reported in decistemens per metre at 25ºC (dS/m) or in units millimhos per centimeter (mmho/cm). Both are equiva-lent. TDS means total dissolved solids, reported in milligrams per litre (mg/l)

3. SAR means sodium adsorption ration. SAR is sometimes reported by the symbol RNa see figurel for the SAR calculation procedure. At a given SAR, infiltration rate increases as  watersalinity increases. Evaluate the optional infiltration problem by SAR as modifieled by ECw Adapted from Rhoadcs 1977 , and Oster and Schroer 1979

4.  For surface irrigation, most tree crops and woody plants are sensitive to sodium and, chloride; use the values shown. Most annual crops are not sensitive; use the salinity tolerance tables (Tables 4 and 5) . For chloride tolerance of selected fruit crops, see Table 14 with  overhead sprinkler irrigation and hlow humidity (<30 persent). Sodium and chloride may be absorbed through the leaves of sensitive crops. For crop sensitivity to absorption, see tables 18, 19 and 20

5.  For boron tolerances, see Tables 16 and 17.

6.  NO3-N means nitract nitrogen reported in tems of clemental nitrogen (NH4-N and Organics-N should be included when wastewater is being tested)

ที่มา : Ayers R.S. and D.W. Westcot 1985 Water quality agriculture. FAO Irrigation and Drainage paper 29 Rev.1

ตารางที่  5  มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน้ำบริโภค

| คุณลักษณะ | ดัชนีคุณภาพน้ำ | หน่วย | มาตรฐาน |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | เกณฑ์กำหนดสูงสุด (Maxium Acceptable Concentration) | เกณฑ์อนุโลมสูงสุด (Maximum Allowwable Concentration) |
| 1. ทางกายภาพ | สี | ปลาตินัม – โคบอลด์ | 5 | 15 |
|  | รส | - | ไม่เป็นที่รังเกียจ | ไม่เป็นที่รังเกียจ |
|  | กลิ่น | - | ไม่เป็นที่รังเกียจ | ไม่เปงที่รังเกียจ |
|  | ความขุ่น | ซิลิกา สเกล ยูนิต | 5 | 20 |
|  | ความเป็นกรด-ด่าง | - | 6.5-8.5 | 9.2 |
| 2. ทางเคมี | ปริมาณสารทั้งหมด | มก/ล | 500 | 1,500 |
|  | เหล็ก | มก/ล | 0.5 | 1.0 |
|  | มังกานีส | มก/ล | 0.3 | 0.5 |
|  | เหล็ก และมังกานีส | มก/ล | 0.5 | 1.0 |
|  | ทองแดง | มก/ล | 1.0 | 1.5 |
|  | สังกะสี | มก/ล | 5.0 | 15.0 |
|  | แคลเซียม | มก/ล | 75 b | 200 |
|  | แมกนีเซียม | มก/ล | 50 | 150 |
|  | ซัลเฟต | มก/ล | 200 | 250 c |
|  | คลอไรด์ | มก/ล | 250 | 600 |
|  | ฟลูออไรด์ | มก/ล | 0.7 | 1.0 |
|  | ไนเตรด | มก/ล | 45 | 45 |
|  | อัลคิลเบนซิลซัลโพเนต | มก/ล | 0.5 | 1.0 |
|  | ฟีโนลิกซับสแตนซ์ | มก/ล | 0.001 | 0.002 |

ตารางที่ 5 (ต่อ)  มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน้ำบริโภค

| คุณลักษณะ | ดัชนีคุณภาพน้ำ | หน่วย | มาตรฐาน |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | เกณฑ์กำหนดสูงสุด (Maxium Acceptable Concentration) | เกณฑ์อนุโลมสูงสุด (Maximum Allowwable Concentration) |
| 3. สารเป็นพิษ | ปรอท | มก/ล | 0.001 | - |
|  | ตะกั่ว | มก/ล | 0.05 | - |
|  | อาร์เซนิก | มก/ล | 0.05 | - |
|  | ซิลิเนียม | มก/ล | 0.01 | - |
|  | โครเมียม | มก/ล | 0.05 | - |
|  | ไซยาไนด์ | มก/ล | 0.2 | - |
|  | แคดเมียม | มก/ล | 0.01 | - |
|  | แบเรียม | มก/ล | 1.0 |  |
| 4. ทางจุลวิทยา | แสตนดาร์ดเพลตเคานต์ | โคโลนีต่อลูกบาศก์เซนติเมตร | 500 | - |
|  | เอ็มพีเอ็น | โคลิฟอร์มออร์แกนิสซัมติ่ 100 ลูกบาศก์เซนติเมตร | น้อยกว่า 2.2 | - |
|  | อีโคไล |  | ไม่มี | - |

หมายเหตุ :

  - เกณฑ์ที่อนุโลมให้สูงสุดเป็นเกณฑ์ที่อนุญาตให้สำหรับน้ำประปาหรือน้ำบาดาล ที่มีความจำเป็นต้องใช้บริโภคเป็นการชั่วคราว และน้ำที่มีคุณลักษณะอยู่ในระหว่างเกณฑ์กำหนดสูงสุด กับเกณฑ์อนุโลมสูงสุดนั้นไม่ใช่น้ำที่ให้เครื่องหมายมาตรฐานได้

  - หากแคลเซียมมีปริมาณสูงกว่าที่กำหนด และแมกนีเซียมมีปริมาณต่ำกว่าที่กำหนดในมาตรฐานให้พิจารณาแคลเซียมและแมกนีเซียมให้เทอมของความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness) ถ้ารวมความกระด้างทั้งหมดเมื่อคำนวณเป็นแคลเซียมคาร์บอเนต มีปริมาณต่ำกว่า 300 มิลลิกรัมต่อลิตร ให้ถือว่าน้ำนั้นเป็นไปตามมาตรฐานการแบ่งระดับความกระด้างของน้ำดังต่อไปนี้

0 ถึง 75 		มิลลิกรัมต่อลิตร 		เรียกว่า 		น้ำอ่อน

75 ถึง 150 	มิลลิกรัมต่อลิตร		เรียกว่า		น้ำกระด้างปานกลาง

150 ถึง 300 	มิลลิกรัมต่อลิตร		เรียกว่า		น้ำกระด้าง

300 		มิลลิกรัมต่อลิตร		เรียกว่า		น้ำกระด้างมาก

หากซัลเฟต มีปริมาณถึง 250 มิลลิกรัมต่อลิตร แมกนิเซียม ต้องมีปริมาณไมเกิน 30 มิลลิกรัมต่อลิตร (มิลลิกรัมต่อลิตร =  มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร)

แหล่งที่มา

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 332 (พ.ศ.  2521) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่องกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน้ำบริโภค ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 95 ตอนที่ 68 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม  2521

| ตารางที่ 6 คุณภาพน้ำสถานีตรวจวัด W.3A แม่น้ำวัง อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง พื้นที่รับน้ำ 8,985 ตารางกิโลเมตร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| วันที่ | pH |  | EC | TDS | TURBIDITY | HARDNESS | Ca | Mg | Na | K | HCO3 | SO4 | Cl |
|  |  |  | uS/cm | ppm. | NTU | ppm. | ppm. | ppm. | ppm. | ppm. | ppm. | ppm. | ppm. |
| 29 ม.ค. 45 | 7.5 |  | 352.0 | 225.0 | 6.2 | 127.6 | 44.9 | 3.8 | 20.0 | 3.9 | 155.0 | 49.5 | 9.9 |
| 25 ก.พ. 45 | 7.1 |  | 334.0 | 214.0 | 8.2 | 137.6 | 44.9 | 6.2 | 16.6 | 3.9 | 153.7 | 46.1 | 8.5 |
| 28 มี.ค. 45 | 7.3 |  | 354.0 | 226.0 | 3.5 | 130.1 | 39.9 | 7.4 | 22.5 | 5.5 | 156.2 | 47.1 | 12.4 |
| 27 เม.ย. 45 | 7.2 |  | 329.0 | 210.0 | 5.9 | 121.1 | 32.1 | 10.0 | 20.0 | 4.3 | 136.7 | 16.3 | 18.4 |
| 27 มิ.ย. 45 | 7.5 |  | 268.0 | 172.0 | 20.0 | 98.6 | 28.0 | 6.9 | 14.7 | 4.3 | 107.4 | 36.0 | 1.8 |
| 26 ก.ค. 45 | 7.4 |  | 339.0 | 217.0 | 57.0 | 129.6 | 38.5 | 8.1 | 17.5 | 4.7 | 136.0 | 56.7 | 6.0 |
| 21 ส.ค. 45 | 7.1 |  | 202.0 | 129.0 | 124.0 | 83.1 | 21.8 | 6.9 | 10.4 | 3.5 | 92.1 | 20.6 | 4.2 |
| 26 เม.ย. 46 | 7.5 |  | 333.0 | 213.0 | 9.6 | 121.6 | 35.3 | 8.1 | 19.8 | 3.9 | 117.1 | 57.6 | 8.5 |
| 23 พ.ค. 46 | 7.2 |  | 413.0 | 264.0 | 16.0 | 134.6 | 41.5 | 7.5 | 25.1 | 4.7 | 159.8 | 52.8 | 14.5 |
| 26 มิ.ย. 46 | 6.9 |  | 494.0 | 316.0 | 23.0 | 184.1 | 54.9 | 11.4 | 24.2 | 4.7 | 148.2 | 104.7 | 9.2 |
| 25 ก.ค. 46 | 7.4 |  | 507.0 | 324.5 | 57.0 | 198.6 | 62.3 | 10.4 | 28.5 | 4.7 | 151.9 | 112.9 | 8.5 |
| 27 ส.ค. 46 | 6.9 |  | 293.0 | 188.0 | 58.0 | 99.6 | 9.0 | 18.7 | 14.3 | 3.9 | 126.3 | 28.8 | 2.1 |
| 24 ก.ย. 46 | 7.1 |  | 260.0 | 166.4 | 132.0 | 103.6 | 31.1 | 6.3 | 11.0 | 3.5 | 122.6 | 5.8 | 3.2 |
| 22 ต.ค. 46 | 7.6 |  | 346.0 | 221.0 | 16.0 | 124.6 | 36.3 | 8.3 | 20.7 | 3.1 | 150.1 | 42.7 | 9.2 |
| 25 พ.ย. 46 | 7.2 |  | 274.0 | 175.0 | 5.0 | 75.1 | 15.6 | 8.8 | 24.6 | 3.9 | 117.1 | 22.1 | 11.7 |
| ตารางที่ 6 (ต่อ) คุณภาพน้ำสถานีตรวจวัด W.3A แม่น้ำวัง อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง พื้นที่รับน้ำ 8,985 ตารางกิโลเมตร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| วันที่ | pH |  | EC | TDS | TURBIDITY | HARDNESS | Ca | Mg | Na | K | HCO3 | SO4 | Cl |
|  |  |  | uS/cm | ppm. | NTU | ppm. | ppm. | ppm. | ppm. | ppm. | ppm. | ppm. | ppm. |
| 28 เม.ย. 47 | 8.2 |  | 314.0 | 201.0 | 1.7 | 113.6 | 32.1 | 8.1 | 19.6 | 5.1 | 142.2 | 21.1 | 11.0 |
| 26 พ.ค. 47 | 8.2 |  | 230.0 | 147.0 | 1027.0 | 93.1 | 27.8 | 5.7 | 10.8 | 5.1 | 131.8 | 6.7 | 3.2 |
| 24 มิ.ย. 47 | 7.4 |  | 333.0 | 213.0 | 58.0 | 123.6 | 36.1 | 8.1 | 16.3 | 4.7 | 134.2 | 55.7 | 6.7 |
| 26 ก.ค. 47 | 7.4 |  | 264.0 | 169.0 | 171.0 | 108.1 | 29.8 | 8.1 | 10.4 | 4.7 | 123.2 | 21.1 | 6.0 |
| 26 ส.ค. 47 | 7.1 |  | 281.0 | 180.0 | 49.0 | 123.6 | 39.3 | 6.2 | 11.0 | 3.5 | 114.7 | 14.4 | 36.2 |
| 25 ก.พ. 48 | 7.5 |  | 335.0 | 214.0 | 11.0 | 128.6 | 35.1 | 10.0 | 18.9 | 5.1 | 158.6 | 9.1 | 16.0 |
| 23 มี.ค. 48 | 7.7 |  | 298.0 | 191.0 | 5.6 | 123.6 | 27.8 | 13.1 | 13.1 | 5.1 | 150.1 | 24.0 | 11.0 |
| 27 เม.ย. 48 | 7.5 |  | 330.0 | 211.0 | 21.0 | 131.1 | 33.1 | 11.8 | 19.1 | 5.1 | 141.5 | 41.8 | 17.7 |
| 24 พ.ค. 48 | 7.1 |  | 258.0 | 165.0 | 198.0 | 105.6 | 30.9 | 6.9 | 10.6 | 5.5 | 125.1 | 25.4 | 9.2 |
| 24 มิ.ย. 48 | 7.0 |  | 218.0 | 140.0 | 53.0 | 82.1 | 22.6 | 6.2 | 10.8 | 4.3 | 97.0 | 12.5 | 7.4 |
| 28 ก.ค. 48 | 7.2 |  | 270.0 | 173.0 | 254.0 | 110.6 | 31.9 | 7.5 | 11.3 | 4.3 | 120.2 | 37.0 | 5.7 |
| 25 ส.ค. 48 | 6.9 |  | 280.0 | 179.0 | 95.0 | 115.6 | 35.1 | 6.8 | 9.9 | 3.9 | 115.3 | 40.3 | 5.0 |
| ค่าเฉลี่ย | 7.3 |  | 315.1 | 201.6 | 92.1 | 119.6 | 34.0 | 8.4 | 16.7 | 4.4 | 132.7 | 37.4 | 9.7 |
| ค่าสูงสุด | 8.2 |  | 507.0 | 324.5 | 1027.0 | 198.6 | 62.3 | 18.7 | 28.5 | 5.5 | 159.8 | 112.9 | 36.2 |
| ค่าต่ำสุด | 6.9 |  | 202.0 | 129.0 | 1.7 | 75.1 | 9.0 | 3.8 | 9.9 | 3.1 | 92.1 | 5.8 | 1.8 |
| ตารางที่ 7 คุณภาพน้ำสถานีตรวจวัด W.16 A แม่น้ำวัง อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง พื้นที่รับน้ำ 1,388 ตารางกิโลเมตร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| วันที่ |  | pH | EC | TDS | TURBIDITY | HARDNESS | Ca | Mg | Na | K | HCO3 | SO4 | Cl |
|  |  |  | uS/cm | ppm. | NTU | ppm. | ppm. | ppm. | ppm. | ppm. | ppm. | ppm. | ppm. |
| 24 ม.ค. 45 |  | 8.2 | 255.0 | 163.0 | 4.4 | 109.6 | 36.9 | 4.2 | 9.2 | 2.0 | 96.4 | 43.7 | 4.2 |
| 21 ก.พ. 45 |  | 8.4 | 294.0 | 188.0 | 2.6 | 130.1 | 46.1 | 3.6 | 11.0 | 2.0 | 107.4 | 39.4 | 5.7 |
| 26 มี.ค. 45 |  | 7.4 | 359.0 | 230.0 | 2.2 | 168.6 | 58.3 | 5.6 | 10.8 | 2.0 | 189.1 | 15.4 | 11.0 |
| 28 เม.ย. 45 |  | 7.2 | 348.0 | 223.0 | 3.0 | 158.1 | 53.1 | 6.2 | 13.1 | 2.3 | 183.0 | 9.1 | 9.2 |
| 21 พ.ค. 45 |  | 7.5 | 271.0 | 173.0 | 18.0 | 123.6 | 38.3 | 6.8 | 7.4 | 3.1 | 131.8 | 13.9 | 8.5 |
| 26 มิ.ย. 45 |  | 8.2 | 274.0 | 175.0 | 14.0 | 127.1 | 29.0 | 13.2 | 8.7 | 2.7 | 115.9 | 17.3 | 6.0 |
| 25 ก.ค. 45 |  | 7.9 | 312.0 | 200.0 | 14.0 | 153.1 | 24.8 | 22.1 | 8.5 | 2.7 | 175.7 | 13.0 | 3.5 |
| 27 ส.ค. 45 |  | 7.2 | 190.0 | 122.0 | 1179.0 | 85.6 | 27.0 | 4.4 | 7.4 | 2.7 | 103.7 | 12.5 | 2.5 |
| 25 เม.ย. 46 |  | 7.6 | 311.0 | 199.0 | 6.6 | 137.1 | 43.7 | 6.8 | 8.7 | 3.5 | 162.3 | 19.2 | 3.5 |
| 22 พ.ค. 46 |  | 7.2 | 315.0 | 202.0 | 88.0 | 137.1 | 34.3 | 12.5 | 10.4 | 2.7 | 168.4 | 13.0 | 2.5 |
| 25 มิ.ย. 46 |  | 7.8 | 317.0 | 203.0 | 14.0 | 137.1 | 37.3 | 10.7 | 9.9 | 2.7 | 165.9 | 16.3 | 4.2 |
| 23 ก.ค. 46 |  | 7.8 | 381.0 | 243.8 | 18.0 | 184.1 | 65.5 | 5.0 | 10.4 | 2.7 | 206.8 | 38.4 | 5.0 |
| 25 ส.ค. 46 |  | 7.6 | 258.0 | 165.1 | 870.0 | 108.1 | 35.1 | 5.0 | 8.5 | 3.1 | 140.3 | 2.9 | 4.2 |
| 23 ก.ย. 46 |  | 7.1 | 252.0 | 161.0 | 329.0 | 119.1 | 35.3 | 7.5 | 6.7 | 2.0 | 137.9 | 2.4 | 4.2 |
| 21 ต.ค. 46 |  | 7.8 | 300.0 | 192.0 | 17.0 | 134.6 | 40.5 | 8.1 | 10.8 | 2.3 | 162.9 | 11.5 | 3.2 |
| ตารางที่ 7 (ต่อ) คุณภาพน้ำสถานีตรวจวัด W.16 A แม่น้ำวัง อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง พื้นที่รับน้ำ 1,388 ตารางกิโลเมตร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| วันที่ |  | pH | EC | TDS | TURBIDITY | HARDNESS | Ca | Mg | Na | K | HCO3 | SO4 | Cl |
|  |  |  | uS/cm | ppm. | NTU | ppm. | ppm. | ppm. | ppm. | ppm. | ppm. | ppm. | ppm. |
| 24 พ.ย. 46 |  | 7.5 | 291.0 | 186.0 | 1.7 | 134.6 | 38.5 | 9.4 | 7.8 | 2.0 | 145.2 | 33.1 | 1.8 |
| 27 เม.ย. 47 |  | 7.8 | 386.0 | 247.0 | 4.0 | 172.6 | 41.3 | 16.9 | 11.5 | 2.7 | 208.0 | 18.2 | 5.0 |
| 25 พ.ค. 47 |  | 8.2 | 298.0 | 191.0 | 146.0 | 129.1 | 44.5 | 4.4 | 7.8 | 3.9 | 154.4 | 10.6 | 3.2 |
| 22 มิ.ย. 47 |  | 7.7 | 326.0 | 209.0 | 129.0 | 152.1 | 35.1 | 15.7 | 7.1 | 3.1 | 178.1 | 13.0 | 16.0 |
| 23 ก.ค. 47 |  | 7.2 | 19.0 | 126.0 | 504.0 | 93.1 | 28.8 | 5.1 | 5.1 | 3.5 | 114.7 | 9.1 | 6.0 |
| 25 ส.ค. 47 |  | 7.4 | 276.0 | 177.0 | 82.0 | 134.1 | 18.6 | 21.3 | 5.8 | 2.3 | 168.4 | 2.9 | 2.5 |
| 26 ก.พ. 48 |  | 7.6 | 330.0 | 211.0 | 10.0 | 149.1 | 29.8 | 18.1 | 12.9 | 2.7 | 179.4 | 12.5 | 5.0 |
| 22 มี.ค. 48 |  | 7.7 | 338.0 | 216.0 | 10.0 | 154.6 | 41.3 | 12.5 | 8.7 | 3.1 | 179.4 | 6.7 | 9.2 |
| 26 เม.ย. 48 |  | 7.4 | 331.0 | 212.0 | 23.0 | 154.6 | 46.5 | 9.4 | 8.7 | 2.7 | 185.5 | 22.1 | 3.2 |
| 25 พ.ค. 48 |  | 7.0 | 127.0 | 81.3 | 64.0 | 46.0 | 12.4 | 3.6 | 8.5 | 3.5 | 71.4 | 8.6 | 4.2 |
| 21 มิ.ย. 48 |  | 7.1 | 303.0 | 194.0 | 61.0 | 151.6 | 41.3 | 11.8 | 8.3 | 2.7 | 173.3 | 15.4 | 3.2 |
| 26 ก.ค. 48 |  | 7.0 | 183.0 | 117.0 | 942.0 | 79.6 | 29.8 | 1.2 | 5.3 | 3.1 | 101.9 | 3.4 | 1.8 |
| 23 ส.ค. 48 |  | 7.2 | 314.0 | 201.0 | 53.0 | 151.6 | 38.1 | 13.7 | 8.3 | 2.7 | 177.5 | 16.3 | 3.5 |
| 15 พ.ค. 49 |  | 7.6 | 340.0 | 218.0 | 227.0 | 159.6 | 58.7 | 3.2 | 9.9 | 2.7 | 176.9 | 26.9 | 7.4 |
| 21 มิ.ย. 49 |  | 8.0 | 287.0 | 184.0 | 755.0 | 133.6 | 47.3 | 3.8 | 9.0 | 2.7 | 145.8 | 26.9 | 5.0 |
| ตารางที่ 7 (ต่อ) คุณภาพน้ำสถานีตรวจวัด W.16 A แม่น้ำวัง อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง พื้นที่รับน้ำ 1,388 ตารางกิโลเมตร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| วันที่ |  | pH | EC | TDS | TURBIDITY | HARDNESS | Ca | Mg | Na | K | HCO3 | SO4 | Cl |
|  |  |  | uS/cm | ppm. | NTU | ppm. | ppm. | ppm. | ppm. | ppm. | ppm. | ppm. | ppm. |
| ค่าเฉลี่ย |  | 7.6 | 286.2 | 187.0 | 186.4 | 133.6 | 38.6 | 9.1 | 8.9 | 2.7 | 153.6 | 16.5 | 5.1 |
| ค่าสูงสุด |  | 8.4 | 386.0 | 247.0 | 1179.0 | 184.1 | 65.5 | 22.1 | 13.1 | 3.9 | 208.0 | 43.7 | 16.0 |
| ค่าต่ำสุด |  | 7.0 | 19.0 | 81.3 | 1.7 | 46.0 | 12.4 | 1.2 | 5.1 | 2.0 | 71.4 | 2.4 | 1.8 |

| ตารางที่ 8 คุณภาพน้ำสถานีตรวจวัด W.17 แม่น้ำแม่สอย อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง พื้นที่รับน้ำ 619 ตารางกิโลเมตร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| วันที่ | pH | EC | TDS | TURBIDITY | HARDNESS | Ca | Mg | Na | K | HCO3 | SO4 | Cl |
|  |  | uS/cm | ppm. | NTU | ppm. | ppm. | ppm. | ppm. | ppm. | ppm. | ppm. | ppm. |
| 24 ม.ค. 45 | 7.4 | 143.0 | 91.5 | 98.0 | 51.0 | 13.2 | 4.4 | 10.4 | 3.1 | 73.2 | 19.2 | 0.7 |
| 21 ก.พ. 45 | 6.9 | 146.0 | 93.4 | 24.0 | 53.5 | 13.2 | 5.0 | 10.4 | 3.1 | 75.6 | 24.5 | 2.5 |
| 26 มี.ค. 45 | 7.5 | 157.0 | 100.0 | 19.0 | 61.0 | 16.4 | 4.9 | 10.1 | 2.3 | 85.4 | 1.9 | 3.5 |
| 28 เม.ย. 45 | 7.5 | 153.0 | 97.9 | 22.0 | 58.5 | 14.2 | 5.6 | 10.8 | 3.1 | 81.8 | 2.9 | 6.0 |
| 21 พ.ค. 45 | 7.2 | 142.0 | 90.9 | 88.0 | 56.0 | 14.2 | 5.0 | 7.1 | 4.3 | 70.8 | 3.8 | 4.2 |
| 26 มิ.ย. 45 | 7.3 | 165.0 | 106.0 | 11.0 | 62.0 | 23.8 | 0.6 | 9.4 | 3.9 | 87.2 | 1.4 | 6.7 |
| 25 ก.ค. 45 | 7.3 | 140.0 | 89.6 | 41.0 | 49.0 | 16.6 | 1.8 | 8.0 | 3.5 | 77.5 | 1.0 | 1.8 |
| 28 ส.ค. 45 | 6.9 | 120.0 | 76.8 | 475.0 | 44.0 | 10.4 | 4.4 | 5.5 | 3.5 | 59.8 | 1.9 | 8.5 |
| 25 เม.ย. 46 | 7.0 | 146.0 | 93.4 | 21.0 | 49.0 | 14.4 | 3.2 | 10.1 | 2.7 | 79.9 | 0.5 | 3.5 |
| 22 พ.ค. 46 | 7.0 | 137.0 | 87.7 | 31.0 | 41.5 | 10.4 | 3.8 | 9.9 | 3.1 | 68.3 | 8.2 | 4.2 |
| 25 มิ.ย. 46 | 6.8 | 143.0 | 91.5 | 26.0 | 49.0 | 12.4 | 4.4 | 9.0 | 3.5 | 82.4 | 10.1 | 0.7 |
| 23 ก.ค. 46 | 7.0 | 159.0 | 101.8 | 156.0 | 59.0 | 15.0 | 5.2 | 9.0 | 4.7 | 84.8 | 7.2 | 2.5 |
| 25 ส.ค. 46 | 6.7 | 134.0 | 85.8 | 233.0 | 54.5 | 13.4 | 5.1 | 6.2 | 3.9 | 72.6 | 3.4 | 1.8 |
| 23 ก.ย. 46 | 6.7 | 154.0 | 98.6 | 75.0 | 59.5 | 15.6 | 5.0 | 7.1 | 2.7 | 83.6 | 9.1 | 1.8 |
| 21 ต.ค. 46 | 7.4 | 159.0 | 102.0 | 37.0 | 62.0 | 16.2 | 5.2 | 9.0 | 3.1 | 83.0 | 5.8 | 0.7 |
| ตารางที่ 8 (ต่อ) คุณภาพน้ำสถานีตรวจวัด W.17 แม่น้ำแม่สอย อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง พื้นที่รับน้ำ 619 ตารางกิโลเมตร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| วันที่ | pH | EC | TDS | TURBIDITY | HARDNESS | Ca | Mg | Na | K | HCO3 | SO4 | Cl |
|  |  | uS/cm | ppm. | NTU | ppm. | ppm. | ppm. | ppm. | ppm. | ppm. | ppm. | ppm. |
| 24 พ.ย. 46 | 7.5 | 118.0 | 75.5 | 11.0 | 41.5 | 13.4 | 1.9 | 7.6 | 2.3 | 65.9 | 7.7 | 1.8 |
| 27 เม.ย. 47 | 8.1 | 191.0 | 122.0 | 15.0 | 80.1 | 20.6 | 6.9 | 8.5 | 3.9 | 107.4 | 1.9 | 4.2 |
| 25 พ.ค. 47 | 7.0 | 132.0 | 84.5 | 27.0 | 46.5 | 12.4 | 3.8 | 7.8 | 4.3 | 72.0 | 1.9 | 3.2 |
| 22 มิ.ย. 47 | 7.1 | 158.0 | 101.0 | 41.0 | 59.0 | 13.4 | 6.2 | 8.0 | 4.7 | 87.2 | 8.2 | 5.0 |
| 23 ก.ค. 47 | 7.0 | 127.0 | 81.3 | 502.0 | 41.0 | 11.4 | 3.0 | 8.0 | 5.5 | 72.0 | 4.8 | 2.5 |
| 25 ส.ค. 47 | 7.6 | 135.0 | 86.4 | 35.0 | 51.5 | 13.4 | 4.4 | 7.6 | 3.1 | 73.2 | 11.0 | 4.2 |
| 26 ก.พ. 48 | 7.2 | 167.0 | 107.0 | 14.0 | 59.0 | 17.4 | 3.8 | 10.6 | 3.9 | 90.9 | 3.8 | 3.2 |
| 22 มี.ค. 48 | 7.8 | 161.0 | 103.0 | 653.0 | 64.6 | 14.4 | 6.9 | 9.4 | 3.5 | 88.5 | 1.4 | 7.4 |
| 26 เม.ย. 48 | 7.2 | 152.0 | 97.3 | 11.0 | 67.0 | 16.4 | 6.3 | 8.5 | 3.1 | 89.7 | 1.0 | 5.0 |
| 25 พ.ค. 48 | 7.0 | 127.0 | 81.3 | 64.0 | 46.0 | 12.4 | 3.6 | 8.5 | 3.5 | 71.4 | 8.6 | 4.2 |
| 21 มิ.ย. 48 | 7.0 | 131.0 | 83.8 | 184.0 | 49.0 | 15.4 | 2.6 | 7.4 | 4.7 | 71.4 | 3.8 | 1.8 |
| 26 ก.ค. 48 | 7.6 | 100.0 | 64.0 | 191.0 | 36.0 | 11.2 | 1.9 | 5.1 | 3.1 | 55.5 | 4.8 | 1.8 |
| 23 ส.ค. 48 | 6.8 | 128.0 | 81.9 | 43.0 | 46.0 | 14.4 | 2.4 | 5.5 | 3.1 | 64.7 | 1.0 | 2.5 |
| 15 พ.ค. 49 | 7.8 | 117.0 | 74.9 | 737.0 | 38.5 | 12.4 | 1.8 | 7.4 | 3.1 | 60.4 | 9.6 | 4.2 |
| 21 มิ.ย. 49 | 6.8 | 116.0 | 74.2 | 324.0 | 46.0 | 12.4 | 3.6 | 7.1 | 31.0 | 65.3 | 10.6 | 5.0 |
| ตารางที่ 8 (ต่อ) คุณภาพน้ำสถานีตรวจวัด W.17 แม่น้ำแม่สอย อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง พื้นที่รับน้ำ 619 ตารางกิโลเมตร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| วันที่ | pH | EC | TDS | TURBIDITY | HARDNESS | Ca | Mg | Na | K | HCO3 | SO4 | Cl |
|  |  | uS/cm | ppm. | NTU | ppm. | ppm. | ppm. | ppm. | ppm. | ppm. | ppm. | ppm. |
| ค่าเฉลี่ย | 7.2 | 141.9 | 90.8 | 140.3 | 52.7 | 14.3 | 4.1 | 8.3 | 4.4 | 76.7 | 6.0 | 3.5 |
| ค่าสูงสุด | 8.1 | 191.0 | 122.0 | 737.0 | 80.1 | 23.8 | 6.9 | 10.8 | 31.0 | 107.4 | 24.5 | 8.5 |
| ค่าต่ำสุด | 6.7 | 100.0 | 64.0 | 11.0 | 36.0 | 10.4 | 0.6 | 5.1 | 2.3 | 55.5 | 0.5 | 0.7 |

| ตารางที่ 9 คุณภาพน้ำสถานีตรวจวัด W. 20 แม่น้ำแม่ตุ๋ย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง พื้นที่รับน้ำ 1,065 ตารางกิโลเมตร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| วันที่ |  | pH | EC | TDS | TURBIDITY | HARDNESS | Ca | Mg | Na | K | HCO3 | SO4 | Cl |
|  |  |  | uS/cm | ppm. | NTU | ppm. | ppm. | ppm. | ppm. | ppm. | ppm. | ppm. | ppm. |
| 24 ม.ค. 45 |  | 7.3 | 316.0 | 202.0 | 9.8 | 109.6 | 35.7 | 5.0 | 22.3 | 4.7 | 126.9 | 40.3 | 17.7 |
| 21 ก.พ. 45 |  | 7.4 | 274.0 | 175.0 | 15.0 | 107.1 | 35.7 | 4.4 | 13.3 | 3.5 | 125.7 | 36.0 | 9.9 |
| 25 มี.ค. 45 |  | 7.3 | 292.0 | 187.0 | 8.6 | 104.6 | 33.7 | 5.0 | 18.6 | 3.9 | 131.8 | 36.0 | 12.4 |
| 27 เม.ย. 45 |  | 7.7 | 292.0 | 187.0 | 8.0 | 84.1 | 22.4 | 6.8 | 27.6 | 6.2 | 114.7 | 3.8 | 28.7 |
| 27 พ.ค. 45 |  | 6.2 | 63.0 | 40.3 | 2046.0 | 22.5 | 4.8 | 2.6 | 3.4 | 4.7 | 20.7 | 10.6 | 6.7 |
| 25/6/202 |  | 7.3 | 232.0 | 148.0 | 12.0 | 98.6 | 29.0 | 6.3 | 11.0 | 4.3 | 109.8 | 19.7 | 6.7 |
| 25 ก.ค. 45 |  | 7.5 | 225.0 | 144.0 | 38.0 | 90.6 | 29.0 | 4.4 | 11.7 | 5.1 | 111.0 | 18.7 | 9.2 |
| 24 ส.ค. 45 |  | 7.0 | 104.0 | 66.6 | 115.0 | 33.5 | 11.4 | 1.2 | 7.6 | 3.5 | 50.0 | 3.8 | 4.2 |
| 26 เม.ย. 46 |  | 7.2 | 310.0 | 198.0 | 15.0 | 80.1 | 22.8 | 5.6 | 28.5 | 5.9 | 158.6 | 4.8 | 12.8 |
| 23 พ.ค. 46 |  | 6.6 | 173.0 | 111.0 | 40.0 | 44.0 | 10.4 | 4.4 | 14.0 | 4.7 | 54.9 | 6.7 | 17.7 |
| 24 มิ.ย. 46 |  | 7.3 | 324.0 | 207.0 | 16.0 | 96.1 | 29.0 | 5.7 | 21.2 | 6.6 | 106.2 | 39.4 | 22.7 |
| 24 ก.ค. 46 |  | 7.2 | 272.0 | 174.1 | 106.0 | 96.6 | 29.0 | 5.8 | 15.6 | 6.2 | 117.1 | 7.2 | 10.3 |
| 27 ส.ค. 46 |  | 8.0 | 134.0 | 85.8 | 115.0 | 44.0 | 12.4 | 3.2 | 9.4 | 3.9 | 65.9 | 2.4 | 6.7 |
| 24 ก.ย. 46 |  | 6.9 | 157.0 | 100.0 | 35.0 | 59.5 | 14.4 | 5.7 | 9.0 | 2.7 | 79.9 | 9.1 | 3.2 |
| 22 ต.ค. 46 |  | 7.8 | 231.0 | 148.0 | 16.0 | 96.1 | 27.0 | 6.9 | 11.0 | 2.3 | 113.5 | 8.6 | 6.7 |
| ตารางที่ 9 (ต่อ) คุณภาพน้ำสถานีตรวจวัด W. 20 แม่น้ำแม่ตุ๋ย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง พื้นที่รับน้ำ 1,065 ตารางกิโลเมตร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| วันที่ |  | pH | EC | TDS | TURBIDITY | HARDNESS | Ca | Mg | Na | K | HCO3 | SO4 | Cl |
|  |  |  | uS/cm | ppm. | NTU | ppm. | ppm. | ppm. | ppm. | ppm. | ppm. | ppm. | ppm. |
| 24 พ.ย. 46 |  | 7.3 | 160.0 | 102.0 | 70.0 | 46.5 | 13.4 | 3.2 | 13.3 | 4.3 | 75.0 | 2.9 | 11.0 |
| 27 เม.ย. 47 |  | 7.3 | 298.0 | 191.0 | 5.1 | 77.6 | 20.6 | 6.3 | 27.6 | 6.2 | 100.7 | 13.9 | 30.5 |
| 26 พ.ค. 47 |  | 7.3 | 459.0 | 294.0 | 12.0 | 82.6 | 22.6 | 6.3 | 58.0 | 7.8 | 126.9 | 13.0 | 70.6 |
| 22 มิ.ย. 47 |  | 7.4 | 253.0 | 162.0 | 17.0 | 82.6 | 24.8 | 5.0 | 16.3 | 6.2 | 88.5 | 18.7 | 18.4 |
| 26 ก.ค. 47 |  | 6.9 | 142.0 | 90.9 | 250.0 | 49.0 | 12.4 | 4.4 | 6.7 | 5.1 | 63.4 | 9.1 | 3.5 |
| 26 ส.ค. 47 |  | 7.0 | 192.0 | 123.0 | 72.0 | 69.6 | 9.8 | 10.9 | 11.3 | 4.3 | 82.4 | 22.1 | 9.9 |
| 25 ก.พ. 48 |  | 7.3 | 290.0 | 189.0 | 7.8 | 113.1 | 33.1 | 7.4 | 16.8 | 4.7 | 151.3 | 4.8 | 11.7 |
| 22 มี.ค. 48 |  | 7.5 | 275.0 | 176.0 | 46.0 | 121.1 | 37.1 | 6.9 | 9.9 | 3.9 | 144.0 | 9.6 | 5.7 |
| 27 เม.ย. 48 |  | 7.3 | 276.0 | 177.0 | 23.0 | 87.6 | 21.6 | 8.1 | 19.8 | 5.5 | 101.9 | 27.8 | 25.2 |
| 24 พ.ค. 48 |  | 6.8 | 171.0 | 109.0 | 135.0 | 56.5 | 16.4 | 3.8 | 10.1 | 6.2 | 58.0 | 19.2 | 13.8 |
| 23 มิ.ย. 48 |  | 6.7 | 112.0 | 71.7 | 199.0 | 46.0 | 11.2 | 4.4 | 5.3 | 4.3 | 54.3 | 6.7 | 5.7 |
| 26 ก.ค. 48 |  | 7.1 | 158.0 | 101.0 | 164.0 | 61.5 | 17.4 | 4.4 | 6.9 | 4.7 | 76.9 | 4.8 | 6.0 |
| 29 ส.ค. 48 |  | 6.8 | 84.0 | 53.8 | 680.0 | 28.0 | 8.2 | 1.8 | 4.4 | 3.9 | 35.4 | 3.8 | 4.2 |
| ค่าเฉลี่ย |  | 7.2 | 223.9 | 143.4 | 152.7 | 74.6 | 21.3 | 5.2 | 15.4 | 4.8 | 94.5 | 14.4 | 14.0 |
| ค่าสูงสุด |  | 8.0 | 459.0 | 294.0 | 2046.0 | 121.1 | 37.1 | 10.9 | 58.0 | 7.8 | 158.6 | 40.3 | 70.6 |
| ค่าต่ำสุด |  | 6.2 | 63.0 | 40.3 | 5.1 | 22.5 | 4.8 | 1.2 | 3.4 | 2.3 | 20.7 | 2.4 | 3.2 |
| ตารางที่ 9 คุณภาพน้ำสถานีตรวจวัด W.21 แม่น้ำวัง อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง พื้นที่รับน้ำ 3,415 ตารางกิโลเมตร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| วันที่ | pH |  | EC | TDS | TURBIDITY | HARDNESS | Ca | Mg | Na | K | HCO3 | SO4 | Cl |
|  |  |  | uS/cm | ppm. | NTU | ppm. | ppm. | ppm. | ppm. | ppm. | ppm. | ppm. | ppm. |
| 24 ม.ค. 45 | 7.6 |  | 278.0 | 178.0 | 149.0 | 115.1 | 37.9 | 5.0 | 12.0 | 2.7 | 145.2 | 32.2 | 3.2 |
| 21 ก.พ. 45 | 7.8 |  | 285.0 | 182.0 | 31.0 | 130.1 | 41.9 | 6.2 | 9.2 | 2.7 | 144.0 | 40.3 | 5.0 |
| 25 มี.ค. 45 | 7.6 |  | 302.0 | 193.0 | 11.0 | 130.1 | 44.9 | 4.4 | 11.0 | 2.7 | 150.1 | 42.7 | 4.2 |
| 27 เม.ย. 45 | 7.4 |  | 371.0 | 237.0 | 44.0 | 153.1 | 59.3 | 1.2 | 16.3 | 3.5 | 170.8 | 29.8 | 11.7 |
| 22 พ.ค. 45 | 8.2 |  | 374.0 | 239.0 | 19.0 | 148.1 | 50.1 | 5.6 | 18.2 | 3.1 | 101.3 | 58.6 | 10.3 |
| 25 มิ.ย. 45 | 7.4 |  | 279.0 | 178.0 | 21.0 | 124.6 | 35.3 | 8.9 | 12.0 | 3.5 | 1369.0 | 24.5 | 5.0 |
| 25 ก.ค. 45 | 7.2 |  | 293.0 | 188.0 | 39.0 | 129.6 | 37.3 | 8.9 | 10.4 | 3.5 | 153.1 | 17.3 | 2.5 |
| 29 ส.ค. 45 | 7.2 |  | 191.0 | 122.0 | 482.0 | 83.1 | 26.0 | 4.4 | 6.9 | 2.7 | 107.4 | 4.3 | 1.8 |
| 26 เม.ย. 46 | 7.4 |  | 317.0 | 203.0 | 20.0 | 134.6 | 40.5 | 8.1 | 11.7 | 2.7 | 159.8 | 12.0 | 6.7 |
| 21 พ.ค. 46 | 7.0 |  | 262.0 | 168.0 | 82.0 | 109.1 | 35.3 | 5.1 | 9.7 | 3.1 | 137.3 | 12.5 | 3.5 |
| 24 มิ.ย. 46 | 7.5 |  | 288.0 | 184.0 | 50.0 | 119.1 | 38.5 | 5.6 | 9.0 | 3.1 | 132.4 | 27.4 | 6.0 |
| 24 ก.ค. 46 | 7.8 |  | 290.0 | 185.6 | 102.0 | 126.1 | 39.7 | 6.6 | 11.0 | 3.5 | 148.2 | 13.0 | 3.9 |
| 21 ส.ค. 46 | 8.4 |  | 292.0 | 186.9 | 144.0 | 103.1 | 33.1 | 5.0 | 21.6 | 3.1 | 125.1 | 8.2 | 5.0 |

| ตารางที่ 9 (ต่อ) คุณภาพน้ำสถานีตรวจวัด W.21 แม่น้ำวัง อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง พื้นที่รับน้ำ 3,415 ตารางกิโลเมตร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| วันที่ | pH | EC | TDS | TURBIDITY | HARDNESS | Ca | Mg | Na | K | HCO3 | SO4 | Cl |
|  |  | uS/cm | ppm. | NTU | ppm. | Ppm. | Ppm. | Ppm. | Ppm. | Ppm. | Ppm. | Ppm. |
| 16 ก.ย. 46 | 7.7 | 210.0 | 134.4 | 151.0 | 93.1 | 28.0 | 5.6 | 6.2 | 2.7 | 103.7 | 7.2 | 2.5 |
| 22 ต.ค. 46 | 7.3 | 298.0 | 191.0 | 15.0 | 129.6 | 38.5 | 8.1 | 11.3 | 2.0 | 150.1 | 18.2 | 2.8 |
| 24 พ.ย. 46 | 7.6 | 336.0 | 215.0 | 29.0 | 137.1 | 35.3 | 11.9 | 16.3 | 2.7 | 139.1 | 42.7 | 5.7 |
| 27 เม.ย. 47 | 7.9 | 373.0 | 239.0 | 27.0 | 152.1 | 36.1 | 15.1 | 18.9 | 3.5 | 180.6 | 29.8 | 8.5 |
| 26 พ.ค. 47 | 7.6 | 343.0 | 220.0 | 12.0 | 131.6 | 39.3 | 8.1 | 19.3 | 3.1 | 168.4 | 19.7 | 8.5 |
| 22 มิ.ย. 47 | 7.6 | 371.0 | 237.0 | 40.0 | 160.1 | 44.5 | 11.9 | 11.5 | 3.9 | 134.8 | 62.8 | 5.0 |
| 27 ก.ค. 47 | 7.8 | 239.0 | 153.0 | 186.0 | 103.1 | 27.8 | 8.1 | 7.6 | 3.9 | 120.8 | 16.3 | 2.5 |
| 20 ส.ค. 47 | 7.1 | 281.0 | 182.0 | 49.0 | 123.6 | 39.3 | 6.2 | 11.0 | 3.5 | 114.7 | 14.4 | 36.2 |
| 25 ก.พ. 48 | 7.3 | 334.0 | 214.0 | 26.0 | 141.6 | 40.3 | 10.0 | 16.6 | 3.5 | 173.3 | 13.9 | 7.4 |
| 22 มี.ค. 48 | 7.9 | 288.0 | 184.0 | 36.0 | 123.6 | 39.3 | 6.2 | 9.7 | 3.5 | 150.1 | 13.0 | 8.5 |
| 26 เม.ย. 48 | 7.7 | 364.0 | 233.0 | 30.0 | 157.1 | 39.3 | 14.3 | 15.9 | 3.1 | 184.2 | 34.1 | 8.5 |
| 24 พ.ค. 48 | 7.0 | 287.0 | 184.0 | 31.0 | 126.1 | 38.1 | 7.5 | 8.7 | 4.3 | 119.0 | 41.8 | 7.4 |
| 23 มิ.ย. 48 | 7.6 | 255.0 | 163.0 | 91.0 | 108.1 | 36.1 | 4.4 | 9.2 | 3.9 | 114.1 | 22.1 | 5.0 |
| 27 ก.ค. 48 | 7.1 | 237.0 | 152.0 | 154.0 | 108.1 | 34.1 | 5.6 | 7.8 | 3.5 | 120.2 | 16.3 | 4.2 |
| 17 ส.ค. 48 | 7.4 | 230.0 | 147.0 | 94.0 | 100.1 | 36.1 | 2.4 | 7.4 | 2.7 | 128.7 | 4.8 | 2.5 |

| ตารางที่ 9 (ต่อ) คุณภาพน้ำสถานีตรวจวัด W.21 แม่น้ำวัง อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง พื้นที่รับน้ำ 3,415 ตารางกิโลเมตร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| วันที่ | pH | EC | TDS | TURBIDITY | HARDNESS | Ca | Mg | Na | K | HCO3 | SO4 | Cl |
|  |  | uS/cm | ppm. | NTU | ppm. | ppm. | ppm. | ppm. | ppm. | ppm. | ppm. | ppm. |
| 25 พ.ค. 49 | 7.2 | 238.0 | 152.0 | 162.0 | 97.6 | 31.9 | 4.4 | 9.9 | 3.1 | 115.9 | 6.7 | 5.0 |
| 22 มิ.ย. 49 | 7.8 | 240.0 | 154.0 | 36.0 | 100.1 | 31.9 | 5.0 | 9.2 | 2.7 | 113.5 | 8.2 | 6.0 |
| ค่าเฉลี่ย | 7.5 | 291.5 | 186.6 | 78.8 | 123.3 | 37.9 | 7.0 | 11.9 | 3.2 | 179.2 | 23.2 | 6.5 |
| ค่าสูงสุด | 8.4 | 374.0 | 239.0 | 482.0 | 160.1 | 59.3 | 15.1 | 21.6 | 4.3 | 1369.0 | 62.8 | 36.2 |
| ค่าต่ำสุด | 7.0 | 191.0 | 122.0 | 11.0 | 83.1 | 26.0 | 1.2 | 6.2 | 2.0 | 101.3 | 4.3 | 1.8 |

ตารางที่ 11 แสดงค่าเฉลี่ยของคุณภาพน้ำในแต่ละฤดู

|  | pH | EC | TDS | TURBIDITY | HARDNESS | Ca | Mg | Na | K | HCO3 | SO4 | Cl |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | uS/cm | ppm. | NTU | ppm. | ppm. | ppm. | ppm. | ppm. | ppm. | ppm. | ppm. |
| ค่าเฉลี่ยฤดูฝน | 7.30 | 236.22 | 152.36 | 181.58 | 95.21 | 27.53 | 6.42 | 10.96 | 4.06 | 123.21 | 18.36 | 7.03 |
| ค่าเฉลี่ยฤดูร้อน | 7.53 | 291.63 | 186.59 | 37.03 | 115.75 | 33.28 | 7.92 | 14.95 | 3.82 | 141.04 | 18.85 | 10.44 |
| ค่าเฉลี่ยฤดูหนาว | 7.52 | 263.00 | 168.35 | 30.24 | 103.88 | 30.92 | 6.49 | 13.84 | 3.26 | 123.58 | 26.12 | 6.97 |